УДК 621.3

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОЙ ЛЭП

Токарева О.Н., Тихомирова А.А. Голобоков С.В.

Пензенский государственный университет

Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии измерения токов, которые применяются в системах. Представлен сравнительный анализ различных методов измерения токов.

Ключевые слова: Токовый шунт, переменный электрический ток, бесконтактный метод измерения тока.

THE CURRENTS MEASURING SYSTEM

OF A THREE-PHASE POWER LINE

Tokareva O.N., Tichomirova A,A, Golobokov S.V.

Penza State University

Abstract: the article discusses modern current measurement technologies that are used in systems. A comparative analysis of various methods of measuring currents is presented.

Keywords: current measurement, non-contact current measurement method.

В настоящее время существуют два вида измерителей токов в проводах высокого напряжения: контактные и бесконтактные в зависимости от типа метода измерения (контактного и бесконтактного). Контактные методы измерения требуют разрыва цепи провода и более трудоемкие в отношении монтажа, очень дорогие в производстве и обслуживании. Бесконтактный метод измерения позволяет обеспечивать монтаж без разрыва токонесущего провода, более прост при монтаже и эксплуатации. В современных системах в основном используются именно бесконтактные методы измерения тока в проводе. Для бесконтактного измерения тока потенциально могут использоваться следующие типы :

• Датчики Холла

• Катушка Роговского

• Трансформаторы тока

Измерение тока с использованием датчика Холла. Датчик Холла- это измерительный преобразователь ,который  выдает выходное напряжение в зависимости от магнитного поля. Отношение выходного напряжения пропорционально магнитному полю. В процессе измерения ток определяется путем измерения магнитного поля. Выходное напряжение будет очень низким и поэтому его нужно увеличить до полезного значения с помощью усилителя с высоким коэффициентом усиления и очень низким уровнем шума. Кроме схемы усилителя датчик Холла требует дополнительных схем, так как это линейный преобразователь.

Рисунок 1.Измерение тока с использованием датчика Холла.

Преимущества:

- Может использоваться на более высокой частоте

- Бесконтактный метод

- Может использоваться в суровых условиях

- Высокая надежность

Недостатки:

- Датчик дрейфует и требует компенсации

- Дополнительная схема требует для надежного выходного сигнала

- Дорогой

Измерение тока с помощью катушки Роговского. Катушка Роговского является датчиком переменной составляющей тока в проводнике и принципиально является катушкой без сердечника, располагаемой вокруг проводника с током. Конструкция катушки обеспечивает высокую защиту от внешних электромагнитных помех и высокую линейность выходного напряжения по отношению к измеряемому току.

На изображении ниже показана катушка Роговского с дополнительной схемой. Дополнительная схема является интегральной цепью. Катушка Роговского обеспечивает выходное напряжение в зависимости от скорости изменения тока в проводнике. Для создания выходного напряжения, пропорционального току, требуется дополнительная схема интегратора.

Рисунок 2. Катушка Роговского с дополнительной схемой.

Преимущества:

- Это хороший метод для обнаружения быстрого высокочастотного изменения тока

- Безопасная работа с точки зрения обращения с вторичной обмоткой

- Недорогое решение

- Гибкость в использовании благодаря конструкции с разомкнутым контуром

Недостатки:

- Подходит только для переменного тока

- Имеет более низкую чувствительность, чем трансформатор тока

- Необходимость внешнего питания датчика.

Измерение тока с помощью трансформатора тока. Трансформаторы тока применяются также для измерений тока (даже небольшой величины) в установках высокого напряжения, часто достигающего сотен киловольт.  Это промышленный трансформатор, который преобразует большое значение напряжения или тока в намного меньшее значение в своей вторичной катушке. Измерение производится через вторичный выход. ТТ выполняют с одной, двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для питания устройств РЗиА, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения.

Преимущества:

- Большая пропускная способность, больше, чем у других рассмотренных методов

- Не требует дополнительных схем

Недостатки:

- Требуется техническое обслуживание

- Из-за намагниченности возникает гистерезис

- Высокий первичный ток насыщает материалы ферритового сердечника

Список литературы:

1.Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции. М.: Энергоиздат, 1982. 
2.Бюллетень программы «Ядерная и радиационная безопасность». №1-3, 1999. 
3.Коварда, В. В. Региональный агропромышленный комплекс: структура, ресурсное обеспечение и пути перехода к долгосрочному устойчивому развитию [Текст] / В. В. Коварда // Региональная экономика: теория и практика. — 2012. — № 29 (260). — С. 59–64. 4. Коварда, В. В. Ресурсное обеспечение регионального развития (на примере центрального федерального округа) [Текст] / В. В. Коварда // Интеллект. Инновации. Инвестиции. — № 4(2), 2011. — С. 50–55.

4.Kovarda, V. V. Modeling the types of correlation between social and economic development and wildlife impact [Text] / V. V. Kovarda // World Applied Sciences Journal. — № 24, 2013. — pp. 675–680. Будет другое

Сведения об авторах:

Тихомирова Анна Алексеевна, старший преподаватель кафедры «Электроэнергетика и электротехника», ФГБОУВО «Пензенский государственный университет». Россия, 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40. E-mail: an.tihomirova2013@yandex.ru

Токарева Ольга Николаевна, бакалавр 3 года обучения, факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта, гр.19МЭ1, Политехнического института, ФГБОУВО «Пензенский государственный университет». Россия, 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40. Тел.: +7 (987) 515-81-67. Email: tokareva.alex2015@yandex.ru