МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Вычислительная техника»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине

«Теория автоматов»

на тему: «Синтез многовыходных комбинационных схем»

Выполнил: студент гр. 18ВО2

____ Маслов А.Ю.	 Проверил: к.т.н, доцент каф.ВТ

Бикташев Р.А.

2020

2

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Вычислительной техники Кафедра “Вычислительная техника”

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой ВТ д.т.н.  М.А. Митрохин

«_14_»_сентября_2020г

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу Теория автоматов

Студенту	Маслов А.Ю.	Группа 	18ВО2

Тема проекта	Синтез многовыходных комбинационных схем.

Вариант № 9

Исходные данные (технические требования) на проектирование

- Выполнить синтез схемы преобразователя двоично-десятичного кода Di в код Dj двумя способами: 1) на элементах базиса И-НЕ ; 2) на элементах базиса ИЛИ-НЕ. Провести совместную минимизацию системы булевых функций. Входные переменные заданы прямо (инверсные переменные отсутствуют).

- Элементная база - интегральные микросхемы серии К555.

- Оценить затраты оборудования и быстродействие схем (время задержки сигнала)

3

Объем работы по курсу

- Расчетная часть

  - Разработка таблицы истинности преобразователя кодов.

  - Получение МДНФ выходных функций с использованием диаграмм Вейча.

  - Преобразование МДНФ функций для  их реализации в базисе  И-НЕ. 4. Получение МКНФ выходных функций с использованием диаграмм

Вейча.

5. Преобразование МКНФ функций для их реализации в базисе И-НЕ. 6. Расчет затрат оборудования и быстродействия схем.

__

- Графическая часть

Принципиальные	схемы	преобразователя	кодов

Экспериментальная часть

Срок выполнения проекта по разделам

В	соответствии	с	графиком	выполнения	работы

Дата выдачи задания “_14_”_сентября 2020

Дата защиты проекта “_08_”_декабря 2020

Руководитель 	Бикташев Р.А.

Задание получил	“ 	” 	20 	г.

Студент Маслов А.Ю.

4

Реферат

Пояснительная записка состоит из 16 листов, 3 рисунков, 1 таблицы.

Цель  работы	–	решение	задачи	синтеза	комбинационных  схем	в различных базисах.

Результатом проделанной работы был синтез комбинационных схем в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ на элементах серии микросхем К555.

|  |  |  |  |  | ПГУ 1.090501.07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Маслов А.Ю. |  | 8.12.20 | Синтез многовыходной комбинационной схемы | Лит. | Лист | Листов |
| Провер. |  | Бикташев Р.А. |  |  |  |  | 3 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Гр. 18ВО2 |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверд. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

Содержание

Введение	6

- Постановка задачи	7

- Синтез схемы преобразователя	8

Заключение	15

Список используемой литературы	16

6

Введение

Всестороннее развитие и применение технологий вычислительной техники при решении различных проблем во всех отраслях хозяйства, науки и техники определило необходимость изучения обучающихся с основами теории и создания вычислительных устройств и машин,  а  также принципами их работы.

Основной целью курсовой работы по дисциплине ″Теория автоматов″ является закрепление практических навыков при решении задачи синтеза многовыходных комбинационных схем в различных базисах. В данной работе используются базисы И-НЕ и ИЛИ-НЕ, а также происходит совместная минимизация системы булевых функций.

7

- Постановка задачи

Исходные данные (технические требования) на проектирование:

  - Выполнить синтез схемы преобразователя двоично-десятичного кода Di в код	Dj двумя способами:

- на элементах базиса И-НЕ;

- на элементах базиса ИЛИ-НЕ.

Провести совместную минимизацию системы булевых функций.

Входные переменные заданы прямо (инверсные переменные отсутствуют).

  - Элементная база - интегральные микросхемы серии К555.

  - Оценить затраты оборудования и быстродействие схем (время задержки сигнала)

Рисунок 1 –  таблица вариантов задания

8

- Синтез схемы преобразователя

Таблица 1 – Таблица истинности преобразователя кодов 7421 в 8421

| Десятичное число | Код 7 4 2 1 |  |  |  | Код 8 4 2 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 х2 х3 |  |  | х4 | у1 у2 у3 у4 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Для реализации КС преобразователя кодов на элементах базиса И-НЕ определяем МДНФ функций у1, у2, у3, у4 для чего проведем их совместную минимизацию.

y1=x1¬x2¬x3x4 v x1¬x2x3¬x4

y2=¬x1x2¬x3¬x4 v ¬x1x2¬x3x4 v ¬x1x2x3¬x4 v x1¬x2¬x3¬x4

y3=¬x1¬x2x3¬x4 v ¬x1¬x2x3x4 v ¬x1x2x3¬x4 v x1¬x2¬x3¬x4

y4=¬x1¬x2¬x3x4 v ¬x1¬x2x3x4 v ¬x1x2¬x3x4 v x1¬x2¬x3¬x4 v 			   x1¬x2x3¬x4

10

После минимизации получим следующую систему уравнений: y1= (x1&x4)v(x1&x3)

y2= x2v(x1&¬x3&¬x4)

y3= (¬x1&x3)v(x1&¬x3&¬x4)

y4= (¬x1&x4)v(x1&¬x4)

Выполним преобразование МДНФ функций для их реализации в базисе И-НЕ:

y1= ¬(¬(x1&x4)&¬(x1&x3))=¬(¬m1&¬m2)

y2= ¬(¬x2&¬(x1&¬x3&¬x4))=¬(¬m3&¬m4)

y3=¬(¬ (¬x1&x3)&¬(x1&¬x3&¬x4))=¬(¬m5&¬m4)

y4= ¬(¬(¬x1&x4)&¬(x1&¬x4))=¬(¬m6&¬m7)

Схема преобразователя кодов на элементах И-НЕ приведена на рисунке 1.

11

Рисунок 1 – Реализация преобразователя кода 7421 в код 8421 на элементах И-НЕ.

2

Для реализации КС преобразователя кодов на элементах базиса ИЛИ-НЕ определим МКНФ функций у4, у3, у2, у1, выполнив их совместную минимизацию.

y1=(x1vx2vx3vx4)&(x1vx2vx3v¬x4)&(x1vx2v¬x3vx4)&(x1vx2v¬x3v¬x4)&(x1v¬x2vx3vx4)&(x1v¬x2vx3v¬x4)&(x1v¬x2v¬x3vx4)&(¬x1vx2vx3vx4)

Y2=(x1vx2vx3vx4)&(x1vx2vx3v¬x4)&(x1vx2v¬x3vx4)&(x1vx2v¬x3v¬x4)&(¬x1vx2vx3v¬x4)&(¬x1vx2v¬x3vx4)

Y3=(x1vx2vx3vx4)&(x1vx2vx3v¬x4)&(x1v¬x2vx3vx4)&(x1v¬x2vx3v¬x4)&(¬x1vx2vx3v¬x4)&(¬x1vx2v¬x3vx4)

Y4=(x1vx2vx3vx4)&(x1vx2v¬x3vx4)&(x1v¬x2vx3vx4)&(x1v¬x2v¬x3vx4)&(¬x1vx2vx3v¬x4)

После минимизации получим следующую систему уравнений: y1=(x1 ) & ( x3 v x4)

y2=(x1 v x2) &(¬x1 v ¬x4) & (¬x1 v ¬x3)

y3= (x1 v x3) & (¬x1 v ¬x4) & (¬x1 v ¬x3)

y4= (x1 v x4) &(¬x1 v ¬x4)

Выполним преобразования МКНФ функций для реализации схемы преобразователя в базисе ИЛИ-НЕ:

y1=¬(¬(x1 ) v ¬( x3 v x4))=¬(¬k1v¬k2)

y2=¬(¬(x1 v x2) v¬(¬x1 v ¬x4) v ¬(¬x1 v ¬x3))=¬(¬k3v¬k4v¬k5)

y3=¬(¬ (x1 v x3) v¬ (¬x1 v ¬x4) v¬ (¬x1 v ¬x3))=¬(¬k6v¬k4v¬k5)

y4=¬ (¬(x1 v x4) v¬(¬x1 v ¬x4))=¬(¬k7v¬k4)

14

Схема преобразователя кодов на элементах ИЛИ-НЕ приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Реализация преобразователя кода 7421 в код 8421 на элементах ИЛИ-НЕ.

15

Заключение

В данной курсовой работе была разработана принципиальная схема преобразователя кода 7421 в код 8421. Произведено тестирование схемы и расчет быстродействия схемы. В ходе тестирования схемы была обоснована её работоспособность.

По результатам выполненной работы было установлено, что количество оборудования для реализации схем, построенных на элементах И- НЕ и ИЛИ-НЕ составит 5 и 5 корпусов, а быстродействие 3t и 3t соответственно.

Следовательно, можно сделать вывод, что реализация преобразователя кодов на элементах базиса И-НЕ и преобразователь кодов на элементах базиса ИЛИ-НЕ одиннаково выгодные.

16

Список используемой литературы

- Характеристики	комбинационных	схем.	Доступ	к	ресурсу: https://studopedia.ru/3_159724_harakteristiki-kombinatsionnih-shem.html.

- Синтез	комбинационных	схем.	Доступ	к	ресурсу: https://books.ifmo.ru/file/pdf/609.pdf ;

- Параметры	микросхем	К555ЛА3.	Доступ	к	ресурсу: https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555la1.pdf .

- Параметры	микросхем	серии	К555ЛЕ4.	Доступ	к	ресурсу: https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555le4.pdf.

- Параметры	микросхем	серии	К555ЛА4.	Доступ	к	ресурсу: https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555la4.pdf.

- Параметры	микросхем	серии	К555ЛЕ1.	Доступ	к	ресурсу: https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555lе1.pdf.