Оглавление

Введение	2

Разработка структурной схемы устройства	3

Постановка задачи	3

Описание структурной схемы устройства	3

Разработка функциональной схемы устройства	5

Описание работы устройства по временным диаграммам	5

Разработка функциональных блоков управления.	6

Описание работы устройства по функциональной схеме:	8

Разработка принципиальной схемы устройства	9

Расчет усилителя	9

Расчет делителя напряжения	11

Расчет схемы управления светодиодом	12

Расчет блока управления реле	13

Расчет схем управления динамиком	13

Заключение	14

Список литературы	15

Приложение 1. Перечень	16

Введение

В задании требуется разработать устройство предварительной обработки сигнала с датчика, которое обладает рядом функциональных возможностей и требует знания при проектировании принципов функционирования и схемных решений таких узлов, как усилители, генераторы, одновибраторы,, компараторы, логические элементы и транзисторные ключи.

Разработка структурной схемы устройства

Постановка задачи

Устройство предназначено для контроля наклона стены дома и

использует в качестве датчика микросхему ADXL103. Требуемый диапазон измерения простирается от -0,15g до +0,15g, что определяется наклоном датчика относительно Земли. Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне (-3…+3) В. Для устройства задаются верхний порог 0,05g и нижний порог -0,05g. При преодолении установленных порогов устройство выполняет определённые действия, управляя двумя светодиодами, двумя реле и одним динамиком с активным сопротивлением 57 Ом. В устройстве должны использоваться реле типа TRC-L- 5. Если наклон окажется выше верхнего порога, то первый светодиод должен включиться на 4 сек с момента превышения порога, первое реле должно включиться спустя 6 секунд с момента превышения порога, если превышение  храняется, и выключиться с окончанием превышения, динамик должен гудеть с частотой 500Гц пять раз с периодом 2,5 сек. Если наклон окажется ниже нижнего порога, то второй светодиод должен включиться вместе со вторым реле на время преодоления порога, динамик должен гудеть с частотой 500Гц.  При проектировании  принципиальной схемы устройства следует ориентироваться на применение цифровых элементов серии КМОП. Разрешается применять для питания устройства напряжения ±5В, ±15В.

Описание структурной схемы устройства

С учётом постановки задачи разработана структурная схема устройства.  Устройство содержит: датчик, 2 усилителя, первый и второй компараторы, счетчик, блоки управления светодиодами, динамиком и реле. Согласно предложенной схеме при срабатывании первого компаратора в случае превышения верхнего порога блок управления динамиком обеспечивает необходимое управление согласно заданию. Блок управления первым светодиодом включает определенным образом первый светодиод. А блок управления первым реле заставляет реле сработать. Если будет преодолен нижний порог, то второй компаратор на своем выходе сформирует активный сигнал. Благодаря блоку управления динамиком, вторым реле и вторым светодиодом будут выполняться необходимые функции, которые соответствуют интервалу преодоления сигналом нижнего порога.

Разработка функциональной схемы устройства

Описание работы устройства по временным диаграммам

Функционирование устройства можно представить в виде временных диаграмм.

Из временных диаграмм видно, что компаратор 1 будет выдавать активный сигнал в течение всего времени преодоления порога. Первый светодиод включается в момент преодоления, и горит на протяжение 4 секунд. Первое реле включается через 5 секунд с момента преодоления, если преодоление сохраняется, выключается, когда сигнал с первого компаратора пропадает. Динамик в момент преодоления начинает издавать прерывистый звук 5 раз с периодом 2,5 с.

Второй компаратор испускает активный сигнал, во время преодоления нижнего порога. Светодиод 2, реле 2 функционируют все время, пока преодолён нижний порог. Динамик гудит постоянно все время, пока преодолён нижний порог

Разработка функциональных блоков управления.

1. Блок управления первым светодиодом.

Первый светодиод должен включится на 4 секунды с момента превышения. Это можно реализовать с помощью одновибратора:

- Блок управления первым реле.

Реле должно включится спустя 6 секунд с момента превышения, выключится с окончанием превышения. Необходимо использовать одновибратор и триггер:

- Блок управления вторым светодиодом.

Светодиод горит все время превышения нижнего порога:

- Блок управления вторым реле.

Второе реле включено все время превышения нижнего порога:

- Блок управления динамиком

При превышении верхнего порога динамик издает прерывистый звук 5 раз, при превышении нижнего порога издает постоянный звук:

Описание работы устройства по функциональной схеме:

Если компаратор 1 сформирует активный сигнал на выходе, включится одновибратор G1, сформирует импульс длительностью 4 секунды. К инверсному входу подключен светодиод, на него с линии +5 В пойдет ток, светодиод загорится. Одновременно включится одновибратор G2, его инверсный соединен с входом синхронизирующим входом триггера. Одновибратор испускает сигнал длительностью 6 секунд, по спадающему фронту сигнал с входа D записывается в триггер. Если на D была единица, то есть превышение продолжается, в триггер запишется единица и реле включится. Когда превышение закончится, триггер будет сброшен по входу R. Также при сигнале с первого компаратора активируется генератор GN1 и счетчик CT1. Через элемент ИЛИ-НЕ сигнал запустит генератор GN2, который заставит динамик гудеть. GN1 обеспечивает нужный период импульсов, счетчик отсчитывает 5 гудков, после чего сбрасывает триггер по входу R.

При превышении нижнего порога второй светодиод и реле включаются, активируется генератор GN2, заставляющий динамик гудеть все время превышения.

Разработка принципиальной схемы устройства

Расчет усилителя

Питающее напряжение датчика равно 5 В, из этого максимальное и минимальное выходные напряжения датчика:

Umax = 5/2 +0,15 = 2,65 В

Umin = 5/2 - 0,15 = 2,45 B

При применении инвертирующего усилителя получаем соответствие:

U1 = 2,65 B

U2 = 2,45 B

U3 = 3 B

U4 = -3 B

Рассчитал масштабирующий коэффициент усилителя:

Рассчитал напряжение смещения:

U= = U3 / k - U2 = 3 / -30 - 2,45 = -2, 55

Выбрал R1 = R2 = 1 KOm

k = R3/R1 = R3/R2 = R3/10 KOm

R3 = 30 * 10 = 300 KOm

Рассчитал действующее напряжение для моделирования в динамике:

Asin= (2,65 - 2,45) /2 = 0,1

Asin действ. = 0,1 / √2 = 0,0707 В = 70,7 мВ

Моделирование в статике:

Расчет делителя напряжения

Зададим ток через делитель равным 2 мА

Верхний порог для устройства: 0,05g, нижний: -0,05g.

Питание датчика - 5 В, т.е

Верхний порог - 2,55

Нижний - 2,45

Расчет верхнего порога:

Примем R4= 1000 Ом

Тогда R5= 960 Ом

Расчет нижнего порога:

Примем R7 = 2500 Ом

Тогда R6 = 2600 Ом

Расчет схемы управления светодиодом

Используем светодиод L52ID.

Первый светодиод должен загорется на 4 с, используем одновибратор:

R=0,5 МОм

C = 8 мкФ

Требуемый для индикации ток I= 20 мА. Тогда дополнительное сопротивление в ветви со светодиодом должно составить

.

Расчет блока управления реле

Сопротивление обмотки - 600 Ом, ток срабатывания - 20мА

Расчитаем обходимое напряжение

U=R*I = 600 * 0,02=12. т.е для питания необходимо подать 15 В

Первое реле должно включится спустя 6 секунд, используем одновибратор:

R=0,5 МОм

C=12 мкФ

Расчет схем управления динамиком

Для звукового оповещения потребуются одновибраторы и управляемые генераторы импульсов. В качестве микросхемы генератора будем использовать К531ГГ1. Частота этого генератора определяется внешней емкостью из соотношения:

+.

Необходимая частота:

500 Гц

С = 5*10^-4 / 500 = 1 мкФ

Требуется также с помощью одновибратора сформировать импульсы длительностью 2,5  сек. Справедливо приблизительное соотношение . Выберем значения емкости и сопротивления, удовлетворяющие требованиям:

R= 0,5 МОм

С = 5 мкФ

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана структурная, функциональная и принципиальная схемы устройства измерения и управления, которое снимает показания с датчика ADXL 103, сравнивает его с пороговыми значениями и выполняет определенные действия. Устройство может применяться для контроля наклона объекта, например, дома при землетрясении, и сообщать о критическом наклоне

Список литературы

- Брякин Л. А. Электротехника и электроника. Конспект лекций. Пенза, ПГУ, 2004

- Брякин Л. А. Электротехника и электроника. Методические указания к выполнению курсовой работы. Пенза, 2010

Приложение 1. Перечень

Приложение 2. Схема принципиальная