ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Вычислительной техники Кафедра “Вычислительная техника”

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой ВТ

профессор М.А. Митрохин

«	»	20	г

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу

ЭВМ и периферийные устройства

Студенту Алтыбаев  М.К. 	Группа_21ВВВ1		 Тема_проекта	Процессор универсальной ЭВМ (Вариант 19)

Исходные данные (технические требования) на проектирование

Цель курсового проектирования:

- изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;

- изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.

Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804.

Технические характеристики проектируемого процессора:

- разрядность - 16;

- адресное пространство - 32К слов;

- формат данных - щестнадцатиразрядные целые числа,

- представленные в дополнительном коде;

- система команд -программная совместимость с ЭВМ типа	PDP11 ("Электроника- 60"), кроме команд обработки данных в байтовом формате

- система элементов серии К1804,.К556, К53Г, К555:

- интерфейс типа "Общая шина" или МПИ.

Команды, алгоритмы которых подлежат разработке : add, inc, bge, mark, cln, wait Способы адресации: 0,3,4,5

Блок процессора, который подлежат разработке в виде ТЗА БОД 4-7 разряды.

Примечание: Команды и способы адресации, разработка которых выполняется на микропрограммном уровне с отладкой на кроссистеме уточняется преподавателем.

Объем работы по курсу

- Расчетная часть

Спроектировать структурную схему процессора; функциональную организацию его блоков; форматы микрокоманд; схемы алгоритмов выполнения заданного набора команд и диаграммы микропрограммной логики, реализующие определенную часть разработанного алгоритма; таблицы "прошивки" памяти микропрограмм; принципиальные схемы одного из блоков; расчет времени выполнения отдельной операции в процессоре, а также выполнить тестирование разработанных микропрограмм на кросс-системе

- Графическая часть

- Схема алгоритма работы процессора

- Схемы ДМЛ отдельных операций

- Принципиальная схема

- Экспериментальная часть

Отладка Микропрограмм в кроссистеме

Срок выполнения проекта по разделам

| Этап | Контрольный срок (недели) |
| --- | --- |
| 1. Получение задания | 4 |
| 2. Системная проработка проекта | 5 |
| 3. Разработка алгоритмов | 8 |
| 4. Разработка ДМЛ | 10 |
| 5. Отладка микропрограмм | 12 |
| 6. Разработка принципиальных схем | 13 |
| 7. Оформление пояснительной записки | 13 |
| 8. Защита проекта | 15 |

Дата выдачи задания “ 06	 ” 04.2023	 Дата защиты проекта “  31	”  05.2023

Руководитель	Патунин Д. В.

Задание получил	“06”              04.2023	г.

Студент	Алтыбаев М.К.

| Содержание Список используемых сокращений 2 Введение 3 - Формат команд и данных разрабатываемого процессора 4 - Формат команд 4 - Формат данных 5 - Структура базовой микроЭВМ 6 - Функциональная схема БОД 6 3. Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд 8 - Листинг микропрограммы 13 - Протокол отладки 18 - Описание принципиальной схемы 30 - Расчет быстродействия процессора 31 Заключение 33 Литература 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  |  |  |  |  |
| Из | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Алтыбаев М. |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Пояснительная записка | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Пров |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  | y |  | 1 | 34 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ, гр.21ВВВ1 |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Список используемых сокращений - БМУ – блок микропрограммного управления - БОД – блок обработки данных - БР – буферный регистр - ВОП – выборка операнда - ДВК – дешифрация и выполнение команд - ДМЛ – диаграммы микропрограммной логике - ЗР – запись результата - ЗУ – запоминающее устройство - П/П – подпрограмма - РК – регистр команд - РОН – регистр общего назначения - РСП – регистр состояния процессора - СК – счетчик команд - УС – указатель стека - Ур – уровень - ФССП – формирование слова состояния процессора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Введение. Целью курсового проектирования является: - изучение принципов работы и методов проектирования процессоров. - изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804. Технические характеристики проектируемого процессора: - разрядность – 16; - адресное пространство – 32К слов; - формат данных – шестнадцатиразрядные целые числа; - система команд – программная совместимость с ЭВМ типа PDP – 11 («Электроника - 60») (команды ADD, INC, BGE, MARK, CLN, WAIT); - Способы адресации – 0,3,4,5. - система элементов серии К1804, К1531, К531, К533, К556; - интерфейс типа «Общая шина». |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| - Формат команд и данных разрабатываемого процессора. - Формат команд Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды. Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трехбитовым полем (биты 14,13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 – четырех битовым полем (биты 15,10,9 и 8); уровень 4 – двух битовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 – трех битовым полем (биты 2,1 и 0). Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного уровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле. Рассмотрим подробнее уровни команд: Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битовго байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1, поэтому разработчику необходимо предусмотреть на этапе первичной дешифрации выделение этой команды с целью ее выполнения по отдельному алгоритму Команды уровня 2, в свою очередь подразделяются на два подуровня. Команды уровня 2.1 имеют «полтора адреса» (например, команда JSR), т.е. под адрес первого операнда в формате отводится всего три разряда (для задания номера регистра), а для адреса второго операнда выделяется, как обычно, шесть разрядов. Команды уровня 2.2. – одноадресные команды арифметико-логические группы. - Уровень 3 – это 15 команд условного перехода. - Уровень 4 – команды работы с флагами и возврата из подпрограммы. - Уровень 5 – команд общего назначения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 1.2. Формат данных Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в двух основных форматах 16 – разрядное слово и 8 – разрядный байт. Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд – знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде. Диапазон представления чисел: -слово (-32768 - 32767); -байт (-128 - 127). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| - Структура базовой микроЭВМ Для реализации процессора – с заданной системой команд предполагается использовать в качестве базовой микроЭВМ с разрядномодульной организации на БИС серии К1804, построенную по типовой схеме, рекомендованной в [5,6]. Программная модель такой микроЭВМ включена в учебную кросс-систему проектирования микропроцессорных устройств. В состав процессора базовой микроЭВМ входят следующие блоки (рис. 1): блок микропрограммного управления (БМУ), блок обработки данных (БОД) и интерфейсный блок (ИБ) (см. приложение). БМУ служит для генерации кодов микрокоманд, содержащих поля М1…М15 и для управляющих работой БОД и ИБ. БОД осуществляет обработку информации под управлением полей М1, М5… М14, вырабатываемых в БМУ кодов микрокоманд. По результатам выполнения операций в БОД формируется слово состояния процессора PSW, поступавшее в БМУ. Информация в БМУ и БОД поступает из ИБ по шине данных В1, а с выхода ЗОД в ИБ поступают данные по шине В0 и адрес по шине ADR. Поле М15, код которого поступает из БМУ в ИБ, служит для управления вводом-выводом, при этом осуществляется анализ FLG, вырабатываемых в ИБ. - Функциональная схема БОД. В состав БОД входят обрабатывающий узел (ОУ), вентили В1 и В2, входной регистр данных RDI, схема формирования переноса (ФСП) – С0 в младший разряд, регистр состояний PSW, выходной регистр данных RD0, регистр адреса MAR, мультиплексоры адреса MSA и MSB, дешифратор DC. Обрабатывающий узел выполнен на микросхемах К1804BCI и может выполнять все арифметические и логические операции, предусмотренные в данной микросхеме. Выполняемая операция задается девятиразрядным кодом 18-10, который образуется кодами М9, М10, М11. Адреса А и В регистров во внутреннем регистровом ЗУ операционного блока ОУ задаются соответственно кодами М5 и М6, при этом на входы А и В могут поступать как коды М5 и М6, так и разряды 8…6 или 2…0 регистра команд. На вход D операционного узла может подаваться информация с вентилей В1, В2 и регистра RDI, подключение которых к шине D управляется кодом М12. С выхода Y информация может заносится в RD0 или в MAR в соответствии с заданным кодом М14 относится команда, хранящаяся на РК, MS выбирает нужный сигнал условия из всех поступающих на его вход сигналов и под управлением кодов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| М2, М3 формирует проверяемый сигнал TST, поступающий в СУСА. СУАМ совместно с СУСА определяют следующий адрес микрокоманды в соответствии с кодом М4, проверяемым условием TST, а также кодом, приходящим на ход D СУАМ. На вход D СУАМ могут поступать коды М1, младшие или старшие разряд РК. Подключением того или иного кода на шину D управляют сигналы МЕ и РЕ. Если МЕ = 1. РЕ = 0, то к шине адреса ветвления подключается поле М1, если МЕ = 0, РЕ = 1, то подключаются старшие разряды РК, если МЕ = 1, РЕ = 1, то подключаются младшие разряды РК. Сигналы CTL, CTE управляют работой счетчика, а также при CTE=CTL=0 задаются нулевой адрес на входе Y схемы CУАМ (переход к микрокоманде с нулевым адресом). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 3 Описание алгоритма работы процессора при выполнения заданных команд Список и содержание команд приведены в табл. 1. При этом приняты следующие условные обозначения: - ( ) – содержимое ячейки или регистра; - src – ячейка источник; - dst – ячейка приемник; - ss, dd – адреса ячеек; - ххх – смещение (8 разрядов); - ↑↓ - занесение и извлечение из стека; - ← - пересылка; - «+» - изменение флага; - «-» - флаг не меняется; Таблица 1 – Описание команд процессора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Команда | Код | Уровень | Интерпретация | Флаги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | Z | OVR | C |
| ADD | 06SSDD | 1 | (dst)←(dst)+(src) | + | + | + | + |
| INC | .052DD | 2.2 | (dst)←(dst)+1 | + | + | + | - |
| BGE | 00020XXX | 3 | (СК)←(СК)+2XX, если NvV=0 | - | - | - | - |
| MARK | 0064NN | 1 | (УС)←(СК)+2N (СК)←(R5) (R5)←(УС)↑ | - | - | - | - |
| CLN | 000242 | 4 | Очистка N | 0 | - | - | - |
| WAIT | 000001 | 5 | Ожидание | - | - | - | - |

| Способы адресации: 0 – прямая регистровая. Содержимое POH является операндом. 3 – Косвенная автоинкрементная адресация. Содержимое регистра R используется как адрес адреса операнда, после обращения, к которому содержимое регистра увеличивается на 2. 4 – Индексная адресация. Адрес вычисляется как сумма содержимого регистра R ("базы") и слова X, следующего за командой ("смещения" или "индексного слова"). Команда, таким образом, будет состоять из 2 или 3 слов, размещённых в последовательных ячейках памяти. 5 – Косвенная автодекрементная адресация. Содержимое регистра R уменьшается на 2, а затем 16 используется как адрес адреса операнда. Разработке алгоритма работы процессора, эмулирующего какую-либо систему команд, должна предшествовать процедура установления соответствия между программно- доступной аппаратурой, базовой и эмулируемой ЭВМ. Например, при эмуляции системы команд ЭВМ типа PDP-11 ("Электроника-60") на микропроцессоре К1804 необходимо установить однозначное соответствие между регистрами общего назначения (РОН) и оговорить правила формирования и хранения признаков в слове состояния процессора. ЭВМ "Электроника-60" имеет восемь программнодоступных регистров общего назначения (РОН), два из которых имеют целевое назначение: R6 - указатель стека, R7 - счетчик команд. Микропроцессор К1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и "Электроника-60". "Электроника-60" имеет 16-разрядный регистр состояния процессора (РСП), тогда как К1804 имеет 8- разрядный РСП. На основании этой информации разработчик может, например, установить следующее соответствие в табл. 2 Таблица 2 – соответствие между регистрами процессоров PDP-11 K1804 R0 R0 R1 R1 R2 R2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 БР1 R12 БР2 R13 БР3 R14 RK RK РСП R15 Остальные регистры МП К1804 (R9-14) могут быть использованы в этом случае для хранения промежуточных результатов. Ниже приводится алгоритм работы процессора. - Вызов подпрограммы инициализации. - Пересылка в регистр MAR адреса первой (следующей команды). - Вызов подпрограммы чтения данных из памяти. - Пересылка прочитанной команды с шины BI в регистр команд. - Увеличение СК на 2. - Проверка является ли следующая команда первого уровня. Если да, то следующий шаг 7, в противном случае – 14. - Вызов подпрограммы выборки первого операнда. По окончанию выполнения подпрограммы первый операнд будет сформирован в БР1. - Вызов подпрограммы выборки второго операнда. По окончанию выполнения подпрограммы второй операнд будет сформирован в БР2. - Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд первого уровня. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| - Проверка на сброс. Если в процессор поступил сигнал сброса перейти к шагу 1, в противном случае к шагу 11. - Проверка на останов. Если в процессор поступил сигнал останова, то перейти к шагу 11, в противном случае к шагу 12. - Проверка на прерывание. Если в процессор поступил сигнал прерывания перейти к шагу 13, в противном случае к шагу 2. - Проверка на запрет прерывания. Если прерывания запрещены, то перейти к шагу 2, в противном случае к шагу 14. - Вызов подпрограммы обработки прерывания и переход к первому шагу. - Проверка, является ли текущая команда командой уровня 2.1. Если да то следующий шаг 16, в противном случае – 17. - Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.1, переход к шагу 10 - Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.2. Если да, то следующий шаг 18, в противном случае 20. - Вызов подпрограммы выборки второго операнда. - Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.2., переход к шагу 10. - Проверка, является ли текущая команда командой уровня 3. Если да, то следующий шаг 21, в противном случае – 22 - Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 3, переход к шагу 10. - Проверка является ли текущая команда командой уровня 4. Если да, то следующий шаг 23, в противном случае – 24. - Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 4, переход к шагу 10. - Проверка является ли текущая команда командой уровня 5. Если да, то следующий шаг 25, в противном случае – 11. - Проверка является ли текущая команда командой WAIT. Если да, то следующий шаг в противном случае – 10. - Ожидание прерывания. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 27. Конец работы. Алгоритм подпрограммы выборки операндов заключается в определении способа адресации операнда, формирование его адреса, чтение операнда из ЗУ и пересылке операнда в БР. Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 1 заключается во вторичной дешифрации команды (определение кода операции команды). Если код операции – 2 (команда CMP) или команда SOB, происходит выполнение операции, формирование РСП, запись результата. Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.1 заключается во вторичной дешифрации команды. Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.2 заключается в выборке операнда и вторичной дешифрации команды и, если это команда COM, в инвертировании операнда, формирования ССП и записи результата. Команды уровня 3 – команды условного перехода. Адрес следующей команды определяется по формуле: А = Т + 2ХХ + 2, где Т – адрес команды перехода, ХХ – значение смещения с учетом знака. Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 3 заключается во вторичной дешифрации команды, если это команда BR, в формировании нового СК. Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 4 начинается со вторичной дешифрации команд. Если это команда CLV, производится очистка флага V в РСП. Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 5 начинается со вторичной дешифрации команд. Если это WAIT, производится ожидания прерывания. Подпрограммы инициализации, чтения и записи данных в данном проекте не реализованы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 4. Листинг микропрограммы: Листинг микропрограммы представлен в табл. 3. Таблица 3 - Листинг микропрограммы. Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Комментарии 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 MAR←CK. Чтение команды 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 PK← команда 3 2 0 0 16 7 7 0 0 5 0 2 2 0 0 0 CK←CK+2 4 11 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проверка: Ур.1 5 30 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Вызов п/п ВОП1 6 50 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Вызов п/п ВОП2 7 70 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Вызов п/п ДВК ур.1 10 1000 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Переход по адресу 1000 11 14 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проверка: Ур 2.1. 12 305 1 7 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Вызов п/п ДВК ур.2.1. Заглушка 13 1000 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Переход по адресу 1000 14 17 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проверка: Ур 2.2. 15 0 1 7 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Вызов п/п ДВК ур.2.2. Заглушка 16 1000 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Переход по адресу 1000 17 25 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проверка: Ур 3.. 20 0 1 7 16 13 13 0 7 0 2 0 0 0 0 0 БР1<-команда 21 200 1 7 16 13 0 0 0 5 4 1 2 1 0 0 БР1<-смещение 22 25 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Определение знака смещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.019.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Таблица 3 Продолжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 23 | 377 | 1 | 7 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Если смещение положительное дополняем его 0 до слова. Если смещение отрицательное, дополняем его 1 до слова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 26 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 1774 00 | 1 | 7 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | 1777 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дешифрация команды Ур.3 Переходы: 1770…1777 |
| 30 | 361 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Дешифрация. Переходы: 361,363…377 |
| 40 | 43 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка: Ур 4.. |
| 41 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вызов п/п ДВК ур.4. Заглушка |
| 42 | 1000 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переход по адресу 1000 |
| 43 | 1001 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка: Ур 5.. |
| 44 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вызов п/п ДВК ур.5. Заглушка |
| 45 | 1000 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переход по адресу 1000 |
| 50 | 1307 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Дешифрация. Переходы: 1307, 1317,1337,1367 |
| 70 | 617 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Дешифрация. Переход: 617,637…677 |
| 120 | 122 | 3 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ЗР. Проверка адресации |
| 121 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ЗР. Выполнение, Адресация 0 |
| 122 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | П/п ЗР. Выполнение, Адресация не 0 |
| 130 | 12 | 0 | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Проверка условия |
| 131 | 1000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование нового СК |

| Таблица 3 Продолжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 361 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Получение операнда в БР1. Адресация 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 | 0 | 1 | 7 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 1. Заглушка |
| 365 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 2. Заглушка |
| 367 | 0 | 1 | 7 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 3. Заглушка |
| 371 | 2 | 1 | 7 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 4. Заглушка |
| 373 | 500 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 5. Переход на 500 |
| 375 | 0 | 1 | 7 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 6. Заглушка |
| 377 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Адресация 7. Заглушка |
| 500 | 1 | 1 | 7 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП1. Получение операнда в БР1. Адресация 5 |
| 501 | 0 | 1 | 7 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 502 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 503 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 504 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 505 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 617 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 0. Заглушка |
| 637 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 1. Заглушка |
| 657 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 2. Заглушка |
| 677 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 3. Заглушка |

| Таблица 3 Продолжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 717 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 4. Заглушка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 737 | 760 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 5. Переход на 760 |
| 757 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 6. Заглушка |
| 760 | 0 | 1 | 7 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. ФССП |
| 761 | 1777 60 | 0 | 0 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 762 | 0 | 1 | 7 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 763 | 120 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Вызов п/п ЗР |
| 764 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Конец |
| 777 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ДВК Ур1. Выполнение операции 7. Заглушка |
| 1000 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка на сброс |
| 1002 | 1004 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка на прерывание |
| 1003 | 1010 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка на запрет прерывания |
| 1004 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переход на 1 |
| 1010 | 1004 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п обработки прерываний. Заглушка. |
| 1307 | 0 | 1 | 7 | 12 | 20 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Получение операнда в БР2. Адресация 0. |
| 1317 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Адресация 1. Заглушка |
| 1327 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Адресация 2. Заглушка |
| 1337 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Получение операнда в БР2. Адресация 3. Заглушка |
| 1347 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Адресация 4. Заглушка |

| Таблица 3 Продолжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 1357 | 1 | 1 | 7 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | П/п ВОП2. Получение операнда в БР2. Адресация 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1360 | 0 | 1 | 7 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 1361 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1362 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 1363 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1364 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1367 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | П/п ВОП2. Адресация 6. Заглушка |
| 1377 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | П/п ВОП2. Адресация 7. Заглушка |
| 1770 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3. КОП – 0. Заглушка |
| 1771 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 1. Формирование нового СК. Переход на 1000 |
| 1772 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 2 Заглушка |
| 1773 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 3. Заглушка |
| 1774 | 130 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 4. Переход на 130 |
| 1775 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 5. Заглушка |
| 1776 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 6. Заглушка |
| 1777 | 1000 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда Ур.3 КОП – 7. Заглушка |

| 5 Протокол отладки Выполняемая программа представлена в, исходные данные и предполагаемые результаты в Таблица 4 – Тестирующая программа для моделирования № команды Мнемоника Код Комментарии - ADD @X(R3)@X(R4) 055203 Сложение. Адресация: Операнд 1: Косвенная автодекрементная адресация Операнд 2: Прямая регистровая - BGE 3 002003 Прыжок вперед на 3 слова - BGE 371 002371 Прыжок назад на 7 слов Таблица 5 – Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы Адрес старта : 1 Адрес окончания моделирования : 0 Количество тактов моделирования : 150 Пошаговое моделирование R2 = 302 R3 = 3 R7 = 100 R12 = 0 R13 = 0 R14 = 0 R15 = 0 RK = 0 RDI = 0 RDO = 0 MAR = 0 BI = 55203 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.019.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Операция | Регистр/Память | До операции | После операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R7 | 100 | 102 |
|  | R2 | 302 | 300 |
|  | R3 | 3 | 7 |
|  | A(300) | 500 | 500 |
|  | A(500) | 4 | 4 |
| 2 | R7 | 102 | 107 |
| 3 | R7 | 107 | 102 |

|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 1 |  | 0 0 0 16 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 1 0 0 | 2 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :2 TAKT= |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 100 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 0 RDI = 0 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 2 |  | 0 0 0 16 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 1 7 0 | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :3 TAKT= |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 100 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 3 |  | 2 0 0 16 7 7 0 0 |  |  |  | 5 0 2 2 0 | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :4 TAKT= |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 4 |  | 11 3 10 3 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :5 TAKT= |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 5 |  | 30 1 7 1 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 1 0 0 | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :30 TAKT= |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 30 |  | 361 1 7 2 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 1 0 0 | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :373 TAKT= |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 |  |
|  | 373 |  | 500 1 7 3 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :500 TAKT= |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | R2 |  | = 302 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = |  | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  |  |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 500 |  | 1 1 7 16 30 30 0 0 |  |  |  | 5 1 3 2 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :501 TAKT= |  |  |  | 8 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 0 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 501 |  | 0 1 7 16 30 0 0 0 |  |  |  | 7 0 1 0 0 | 2 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :502 TAKT= |  |  |  | 9 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 55203 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 55203 BI = |  |
|  | 55203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 502 |  | 0 1 7 16 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 1 6 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :503 TAKT= |  |  |  | 10 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 500 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 55203 BI = |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 503 |  | 0 0 0 16 30 13 0 0 |  |  |  | 4 0 1 0 0 | 2 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :504 TAKT= |  |  |  | 11 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 500 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 300 BI = |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 504 |  | 0 1 7 16 0 13 0 0 |  |  |  | 7 0 1 6 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :505 TAKT= |  |  |  | 12 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 0 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 505 |  | 0 1 7 12 0 12 0 0 |  |  |  | 7 0 2 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :6 TAKT= |  |  |  | 13 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 6 |  | 50 1 7 1 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 1 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :50 TAKT= |  |  |  | 14 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 1307 1 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :1307 TAKT= 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 0 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 1307 0 1 7 12 20 13 0 0 4 0 2 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :7 TAKT= 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 7 70 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :70 TAKT= 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 70 617 1 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :737 TAKT= 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 737 760 1 7 3 12 13 0 0 1 0 2 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :760 TAKT= 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 760 0 1 7 16 14 14 0 0 7 0 3 3 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :761 TAKT= 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 761 177760 0 0 16 15 15 0 0 5 4 3 2 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :762 TAKT= 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |

|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 762 |  | 0 1 7 16 14 15 0 0 1 3 3 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :763 TAKT= 22 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 763 |  | 120 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :120 TAKT= 23 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 120 |  | 122 3 17 3 20 0 0 0 4 3 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :121 TAKT= 24 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 3 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 121 |  | 0 1 7 12 13 20 0 0 4 0 2 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :10 TAKT= 25 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 10 |  | 1000 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1000 TAKT= 26 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 1000 |  | 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1001 TAKT= 27 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 1001 |  | 1001 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1002 TAKT= 28 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |

|  | 1002 |  | 1004 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1003 TAKT= 29 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 1003 |  | 1010 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1004 TAKT= 30 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 1004 |  | 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1 TAKT= 31 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 300 BI = |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 1 |  | 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |  |  | 2 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :2 TAKT= 32 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 55203 RDI = 4 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 2 |  | 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 7 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :3 TAKT= 33 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 3 |  | 2 0 0 16 7 7 0 0 5 0 2 2 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :4 TAKT= 34 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 4 |  | 11 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :11 TAKT= 35 |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 M15 |  |
|  | 11 |  | 14 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |

|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :14 TAKT= |  |  |  | 36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 14 |  | 17 3 12 3 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :17 TAKT= |  |  |  | 37 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 17 |  | 40 3 13 3 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :20 TAKT= |  |  |  | 38 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 7 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 20 |  | 310 1 7 16 13 13 0 0 |  |  |  | 7 0 2 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :21 TAKT= |  |  |  | 39 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 2003 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 21 |  | 200 1 7 16 13 0 0 0 |  |  |  | 5 4 1 2 1 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :22 TAKT= |  |  |  | 40 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 2003 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 22 |  | 25 1 2 3 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :23 TAKT= |  |  |  | 41 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 2003 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 23 |  | 377 1 7 16 13 13 0 0 |  |  |  | 5 4 2 2 1 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :24 TAKT= |  |  |  | 42 |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 |  |  |  | R12 = 4 R13 = | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 |  |  |  | RDO = 0 MAR = | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 | M14 M15 |  |
|  | 24 |  | 26 1 7 3 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :26 TAKT= |  |  |  | 43 |  |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 26 |  | 1770 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1774 TAKT= 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1774 |  | 130 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :130 TAKT= 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 130 |  | 12 0 7 16 17 0 0 0 5 4 1 2 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :131 TAKT= 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 131 |  | 1000 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :132 TAKT= 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 104 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 132 |  | 1000 1 7 3 13 7 0 0 1 0 2 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1000 TAKT= 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1000 |  | 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1001 TAKT= 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1001 |  | 1001 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1002 TAKT= 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1002 |  | 1004 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1003 TAKT= 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1003 |  | 1010 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1004 TAKT= 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1004 |  | 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1 TAKT= 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 1 |  | 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :2 TAKT= 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2003 RDI = 2003 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 2 |  | 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 7 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :3 TAKT= 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 107 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 3 |  | 2 0 0 16 7 7 0 0 5 0 2 2 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :4 TAKT= 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 111 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = |  |  |  |  | 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 |  |  |  | M14 | M15 |  |
|  | 4 |  | 11 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :11 TAKT= 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 111 R12 = 4 R13 = |  |  |  |  | 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 11 14 3 11 3 0 0 0 0 |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :14 TAKT= |  |  |  |  | 58 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 = 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 14 17 3 12 3 0 0 0 0 |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :17 TAKT= |  |  |  |  | 59 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 = 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 17 40 3 13 3 0 0 0 0 |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :20 TAKT= |  |  |  |  | 60 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 = 3 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 20 310 1 7 16 13 13 0 0 |  |  |  |  | 7 0 2 0 0 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :21 TAKT= |  |  |  |  | 61 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 = 2371 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 21 200 1 7 16 13 0 0 0 |  |  |  |  | 5 4 1 2 1 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :22 TAKT= |  |  |  |  | 62 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 = 2371 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 22 25 1 2 3 0 0 0 0 |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :25 TAKT= |  |  |  |  | 63 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 = 2371 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 |  |  |  |  | M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |
|  | 25 177400 1 7 16 13 13 0 0 |  |  |  |  | 5 3 2 2 0 0 0 |  |
|  | Адрес следующей микрокоманды :26 TAKT= |  |  |  |  | 64 |  |
|  | R2 = 300 R3 = 7 R7 = 111 |  |  |  |  | R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 |  |  |  |  | RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ |  | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |

|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 1770 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1774 TAKT= 65 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 111 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 1774 |  | 130 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :130 TAKT= 66 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 111 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 0 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 130 |  | 12 0 7 16 17 0 0 0 5 4 1 2 1 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :131 TAKT= 67 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 111 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 131 |  | 1000 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :132 TAKT= 68 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 111 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 132 |  | 1000 1 7 3 13 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1000 TAKT= 69 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1001 TAKT= 70 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSW |  | = 4 FLG = 0 |  |  |  |  |
|  | Addr |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 |  |  |  |  |
|  | 1001 |  | 1001 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |
|  | Адрес |  | следующей микрокоманды :1002 TAKT= 71 |  |  |  |  |
|  | R2 |  | = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 =177771 R14 = |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | R15 |  | = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = |  |  |  |  |
|  | 2371 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум |  | Подпись | Дата |  |  |

| PSW = 4 FLG = 0 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1002 1004 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1003 TAKT= 72 R2 = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 =177771 R14 = 0 R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = 2371 PSW = 4 FLG = 0 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1003 1010 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1004 TAKT= 73 R2 = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 =177771 R14 = 0 R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = 2371 PSW = 4 FLG = 0 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1004 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1 TAKT= 74 R2 = 300 R3 = 7 R7 = 102 R12 = 4 R13 =177771 R14 = 0 R15 = 0 RK = 2371 RDI = 2371 RDO = 0 MAR = 3 BI = 2371 PSW = 4 FLG = 0 На 19 такте в БР2 (R13) содержится результат операции ADD. Проверим правильность работы с помощью ручного просчета: Операция ADD выполняет сложение двух чисел, хранящиеся в БР1 (R12) и БР2 (R13) и записывает результат в БР2. На 18 такте в БР1 хранится число 38, а в БР2 хранится число 48.. Сложим данные числа: БР2=БР1+БР2=48+38=78 На 19 такте в БР2 хранится число 78. Данный ответ совпал с нашим ручным просчетом. Проверим правильность работы команды BGE. На 32 такте видно, что в BI введен код операции BGE осуществляющая прыжок на 3 слова – 20003. Значение счетчика команд (R7) равно 102. На 34 такте значение в R7 было увеличено на 2 и стало равно 104. Значение в РСП (R15)=08=00002, значит флаги N и V равны 0 и удовлетворяют условие перехода, а именно NvV=0. Проведем ручной просчет изменения значения R7: R7=R7+38=1048+38=1078 На 48 такте показан результат прыжка на 3 слова, значение в R7=1078. Данное значение совпало с нашим расчётом. В результате данных проверок можно сделать вывод что программа работает правильно. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 6 Описание принципиальной схемы. Для реализации по заданию была выделена часть блока обработки данных, разряды 4-7. Обрабатывающий узел выполнен на базе микросхемы К1804ВС1 и может выполнять все арифметические и логические операции, предусмотренные в данном устройстве. Выполняемая операция задается 9 – разрядным кодом, I8-I0, который поступает с контактов разъема А17-А25. На вход D операционного узла информация поступает с микросхем DD14 (вентиль, пропускающий информацию с шины ZI и M1), D13 (входной регистр данных RDI), D10 (вентиль пропускающий информацию с PSW). Микросхема D12 реализует регистр адреса памяти (MAR). Микросхема D13 реализует регистр выходных данных (RDO). Микросхемы D1 – D4 реализуют мультиплексоры адреса MSA и MSB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 7 Расчет быстродействия процессора. Для расчета временных параметров БОД следует учитывать его структуру. 4 микропроцессорных секции К1804ВС1, входной регистр данных (RDI), выходной регистр данных (RDO) и регистр состояния (PSW), мультиплексоры схем формирования сдвигов, схема формирования переноса. Для рассматриваемой схемы все операции при расчете временных параметров можно разбить следующим образом: - логические и арифметические; - со сдвигом и без сдвига. Для операций определяются максимальный путь прохождения информации. На основании задержек элементов через которые проходит информация по максимальному пути можно рассчитать быстродействие процессора. Операции включают в себя задержку чтения (из РМК БМУ), tРМК = 11нс (К531ИР23). Задержка дешифратора, с помощью которого выбираются шинные формирователи или RDI, tDC = 20 нс (К531ИД7). Задержка шинных формирователей, через которые на входы D поступает информация, tшф =20 нс (К531ИД7). Задержка выполнения операции в МПС и формирования сигналов переноса, tвс = 100+15=115 нс. Задержка срабатывания мультиплексоров схемы формирования сдвигов tсфс = 12 нс. Задержка формирования PSW tpsw = 20 нс (К531ИР23). Время предустановки tпр = 7 нс. В итоге получаем следующее время выполнения операции: tОП=tРМК+tDC+tшф+tвс+tСФС+tPSW+tпр tОП=11+20+20+115+12+29+7=214 нс. При полученной длительности операции можно задать частоту генератора примерной равной 4.67 МГц. Исходя из полученной длительности машинного такта можно рассчитать время выполнения операций, подсчитав наибольшую длину последовательности микрокоманд, их реализующих и умножить ее на рассчитанную деятельность машинного такта. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Прямая регистровая – 1 микрокоманда. Косвенная автоинкрементная адресация – 6 микрокоманд. Индексная адресация – 4 микрокоманд. Косвенная автодекрементная адресация – 6 микрокоманд. Запись результата – 2 микрокоманды. Выполнение команды ADD – максимальное число микрокоманд 27, максимально время выполнения – 27*214= 5778 нс. Выполнение команды INC – максимальное число микрокоманд 21, максимально время выполнения – 21*214= 4494 нс. Выполнение команды BGE – максимальное число микрокоманд 12, максимально время выполнения – 12*214= 2568 нс. Выполнение команды MARK – максимальное число микрокоманд 12, максимально время выполнения – 12*214= 2568 нс. Выполнение команды CLN – максимальное число микрокоманд 11, максимально время выполнения – 11*214= 2354 нс. Выполнение команды WAIT – максимальное число микрокоманд 12, максимально время выполнения – 12*214= 2568 нс. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Заключение. В результате выполнения курсового проекта был разработан процессор универсальной ЭВМ с заданной системой команд на схематической базе МПК 1804. Разработаны структурная схема ЦП, схемы алгоритмов выполнения команд и их ДМЛ, принципиальная схема части блока обработки данных, рассчитано время выполнения операций, проведена отладка микропрограммы с использованием кросс-системы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Литература. - Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов – М: Радио и связь, 1985. - Коннов Н.Н., Пучков В.Г., Шашков Б.Д. Изучение архитектуры микроЭВМ. Методические указания – Пенза: ППИ, 1985. - Гурин Е.И., Коннов Н.Н., Механов В.Б. Проектирование процессора ЭАМ на секционированных микропроцессорных БИС. Методические указания – Пенза: ППИ, 1993. - Булгаков С.С., Мещеряков В.М., Новоселов В.В., Шумилов Л.А. под ред. Колесникова В.Г. Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС - М.: Радио и связь, 1984. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтыбаев М. |  |  | ПГУ3.090301.19.001 ПЗ | Лист |
|  |  | Патунин Д.В. |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A0 1 2 X1 C 3 T A50 4 B DD1 B0 1 MUX 1 6 V0 2 M5(0) A3 5 A0 КП2 3 RK(0) A4 4 A1 В10 4 RK(6) A5 3 A2 A 7 1 C0 A3 1 15 2 V1 3 M5(1) A6 10 B0 4 RK(1) A7 11 B1 D0 RK(7) A8 12 B2 1 13 B3 B 9 2 2 3 M5(3) A9 14 S1 4 M5(4) A10 2 S2 DD2 E0 1 V0 MUX 1 2 M5(2) A11 6 A0 КП2 3 RK(2) A12 5 A1 Е10 4 RK(8) A13 4 A2 A 3 7 3 F0 A3 1 15 2 10 V1 3 M5(3) A14 11 B0 4 12 B1 G0 13 B2 9 4 1 B3 B 2 3 14 S1 4 2 S2 DD3 H0 1 1 6 V0 MUX 2 M6(0) A15 5 A0 КП2 3 4 A1 H10 4 3 A2 A 7 5 I0 A3 1 15 2 10 V1 3 M6(1) A6 11 B0 4 12 B1 J0 13 B2 9 6 1 B3 B 2 14 3 M6(2) A9 2 S1 4 M6(4) A10 S2 DD4 K0 1 1 6 V0 MUX 2 M6(2) A11 5 A0 КП2 3 4 A1 K10 4 3 A2 A 7 7 DD5 L0 A3 1 4 1 15 2 3 A0 MPS 2 10 V1 3 2 A1 BC1 L4 3 M6(3) A14 11 B0 4 1 A2 L16 1 4 12 B1 A3 2 M0 13 B2 9 8 5 17 3 1 B3 B 6 18 B0 4 2 14 7 19 B1 3 2 S1 8 20 B2 4 S2 B3 N0 9 25 8 X1 1 10 24 D0 PR3 16 A27 PR3 2 11 23 D1 PQ3 A28 PQ3 3 A2(2) 12 22 D2 36 4 D3 Y0 37 A29 Y4 O0 9 Y1 38 A30 Y5 1 PRO A15 21 PR0 Y2 39 A31 Y6 2 PQ0 A16 PQ0 Y3 A32 Y7 3 12 4 M9(0) A17 13 I0 11 P0 M9(1) A18 14 I1 Z 31 A33 Z 1 M9(2) A19 26 I2 F3 34 A34 F3 2 M10(0) A20 28 I3 OVR 33 A35 OVR 3 M10(1) A21 27 I4 C4 35 A36 C8 4 M10(2) A21 5 I5 P 32 A37 P Q0 M11(0) A23 7 I6 G A38 G 1 M11(1) A24 6 I7 2 M11(2) A25 I8 3 29 4 C4 A26 C0 R0 C 15 1 T 2 +5V A0 B 29 3 +5V A44 A OE 4 +5V С0 S0 +5V С44 1 +0V В0 C1 C2 C4 C14 2 +0V В44 B 3 4 Выводы 8, 16 микросхем DD1-DD4, DD6, DD11-DD13, выводы 7, 14 микросхем DD7-DD10, T0 выводы 10, 20 микросхем DD14, выводы 10, 30 микросхем DD5 подключить 1 соответственно к цепям B(0B) И A(+5B). 2 3 4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.015 Э3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Блок обработки данных Схема электрическая принципиальная | Лит. |  |  | Масса |  | Масш. |
|  | Изм. | Лист | № Докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  | Харитонов Д.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  | ПатунинД.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т.контр. |  |  |  |  |  | Лист 1(2) |  |  |  | Листов 2 |  |
|  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A2 DD13 D RG Q X1 1 ИР1 2 9 BI(4) B1 0 0 BI(5) B2 4 1 B18 1 5 10 BI(6) B3 12 2 2 11 11 BI(7) B4 15 3 3 14 12 Y DD6 DD9.1 3 B 1 4 1 0 6 V0 DC Y0 & 1 ИД14 Y1 5 2 ЛИ3 12 9 T 2 10 M12(0) B5 3 A0 D6 Y2 6 13 D14 3 13 M12(1) B6 2 A1 1 Y3 7 DD8.1 1 7 OE 15 V0 DC Y0 12 1 1 ИД14 Y1 11 ЛЛ1 3 13 A0 E6 Y2 10 Е11 M12(2) B7 14 A1 1 Y3 9 2 1 C DD9.2 3 & - ЛИ3 6 - F14 2 DD14 1 E1 >II Z1 АП5 D1 Н18 ZI(4) B8 2 0 0 18 9 ZI(5) B9 4 1 1 1 16 10 ZI(6) B10 6 2 2 14 11 ZI(7) B11 8 3 3 12 12 19 E1 >II Z1 АП5 11 D1 Н18 9 9 M1(4) B12 13 0 2 0 7 10 M1(5) B13 15 1 1 5 11 M1(6) B14 17 2 2 3 12 M1(7) B15 3 3 DD10 D RG Q ИР1 1 0 L17 0 2 9 4 5 10 DD7.1 12 1 1 11 11 C 1 15 2 2 14 12 & 3 3 M13(0) B16 2 ЛИ3 12 M13(1) B17 13 M6 Y 1 DD8.2 0 3 X1 B20 PSW(4) 4 1 1 6 B22 PSW(5) ЛЛ1 6 9 T 2 10 B23 PSW(6) N11 3 13 B24 PSW(7) 5 2 7 OE DD11 D Q 1 2 4 0 0 5 12 1 1 11 15 2 2 14 3 3 Y DD7.2 C 0 3 B25 MAR(4) 3 & 1 6 B26 MAR(5) 4 ЛИ3 6 9 T 2 10 B27 MAR(6) M14(0) B18 5 Q6 3 13 B28 MAR(7) 2 7 OE DD12 D RG Q L4(1) 1 1 ИР1 2 2 4 0 R17 0 5 3 12 1 1 11 4 15 2 2 14 3 3 Y DD7.3 3 0 B29 RD0(4) M14(1) B19 9 & 1 6 B30 RD0(5) 10 8 9 10 C 11 ЛИ3 T 2 13 B31 RD0(6) Т6 3 B32 RD0(7) 3 7 OE B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Харитонов Д.А |  |  | ПГУ3.090301.19.015 Э3 | Лист |
|  |  |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D5(2) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 Начало RDI --> D RDI --> D ; BI --> RDI ; BI --> RK M1 --> D RDI --> D R 0 + Q R 0 + Q R 7 <-- D + R 7 NOP 0 PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW Y --> MAR NOP NOP NOP 1 CONT; TST = PSW[0] CONT; TST = PSW[0] CONT; TST = PSW[0] CJP; TST = NOT УР1 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 2; M15: 0 M1: 11; M15: 0 B5(3) 5 5 6 6 7 7 10 10 11 11 Подпрограмма выборки первого Подпрограмма выборки второго Подпрограмма дешифрации и RDI --> D RDI --> D операнда операнда выполнении команд уровня 1 R 0 + Q NOP 0 PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP 1 CJS; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT УР2.1 M1: 1000; M15: 0 M1: 14; M15: 0 B4 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 Заглушка подпрограммы RDI --> D RDI --> D Заглушка подпрограммы RDI --> D C5 дешифрации и выполнения команд R 0 + Q NOP 0 дешифрации и выполнения команд R 0 + Q уровня 2.1 PSW <-- PSW PSW <-- PSW уровня 2.2 PSW <-- PSW NOP NOP 1 NOP CJS; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT УР2.2 CJS; TST = NOT Константа 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 17; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 C2 D4 17 17 20 20 21 21 22 22 1 23 23 RDI --> D RDI --> D M1 --> D RDI --> D M1 --> D NOP 0 R 11 <-- D + 0 D & R 11 NOP 0 R 11 <-- D & R 11 D5 PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- C16, OVR, Z, F15 PSW <-- PSW PSW < C16, OVR, Z, F15 NOP 1 NOP NOP NOP NOP CJP; TST = NOT УР3 CONT; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT PSW[2] CONT; TST = NOT Константа 0 M1: 40; M15: 0 M1: 310; M15: 0 M1: 200; M15: 0 M1: 25; M15: 0 M1: 377; M15: 0 D1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

A	A

B	B

C	C

D	D

ПГУ3.090301.19.010 Д8

Изм. Лист Разраб. Провер.

№ докум.

Подпись

Дата

Процессор универсальной ЭВМ Основной алгоритм

Диаграмма микропрограммной логики

Лит.

Масса

Масштаб

Т. Контр.

Н. Контр.

Утв.

Лист	1		Листов 3 ФВТ, гр. 20ВВ1

| 1 2 3 4 5 24 24 25 25 26 26 000 RDI --> D M1 --> D RDI --> D 001 D5(1) NOP R 11 <-- D V R 11 NOP 010 A - PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW 011 NOP NOP NOP 100 CJP; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 JMAP; TST = NOT Константа 0 101 M1: 26; M15: 0 M1: 177400; M15: 0 M1: 1770; M15: 0 110 111 D4(1) 1111111XXX C 000 001 010 011 100 177 177 178 177 179 177 180 177 181 177 RDI --> D 0 RDI --> D 1 RDI --> D 2 RDI --> D 3 RDI --> D 4 B - NOP NOP NOP NOP NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP NOP NOP CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 130; M15: 0 101 110 111 182 177 183 177 184 177 130 130 131 131 RDI --> D 5 RDI --> D 6 RDI --> D 7 M1 --> D RDI --> D 0 NOP NOP NOP D & R 15 NOP - PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- C16, OVR, Z, F15 PSW <-- PSW 1 C NOP NOP NOP NOP NOP CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = Константа 0 CJP; TST = NOT PSW[2] M1: 1000; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 M1: 12; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 132 132 100 100 1 D5 RDI --> D RDI --> D 0 R 7 <-- R 11 + R 7 NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW D - NOP NOP 0 D5 CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = FLG[0] M1: 1000; M15: 0 M1: 1; M15: 0 5 B4(1) C2(1) C5(1) E E A3(3) B3(3) 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.010 Д8 | Лист. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2 3 4 5 40 40 41 41 42 42 RDI --> D Заглушка подпрограммы RDI --> D - D1(1) NOP 0 дешифрации и выполнения команд R 0 + Q A5 A PSW <-- PSW уровня 4 PSW <-- PSW NOP 1 NOP CJP; TST = NOT УР4 CJS; TST = NOT Константа 0 M1: 43; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 43 43 44 44 45 45 RDI --> D Зашлушка подпрограммы RDI --> D NOP дешифрации и выполнения команд R 0 + Q PSW <-- PSW 0 уровня 5 PSW <-- PSW B5 B - NOP 1 NOP CJP; TST = NOT УР5 CJS; TST = NOT Константа 0 M1: 1001; M15: 0 M1: 1000; M15: 0 101 100 102 100 103 100 110 101 104 100 RDI --> D 1 RDI --> D 2 RDI --> D 3 RDI --> D 0 RDI --> D 4 NOP NOP 1 NOP 1 NOP NOP C5 C - PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP 0 NOP 0 NOP NOP CJP; TST = FLG[1] CJP; TST = FLG[2] CJP; TST = FLG[3] CJP; TST = NOT Константа 0 CJP; TST = NOT Константа 0 M1: 1001; M15: 0 M1: 1004; M15: 0 M1: 1010; M15: 0 M1: 1004; M15: 0 M1: 1; M15: 0 - D - E 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.010 Д8 | Лист. |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 30 30 Начало выбора первого операнда RDI --> D 000 R 0 + Q 001 010 PSW <-- PSW 011 NOP 100 101 JMAP; TST = NOT Константа 0 110 111 M1: 361; M15: 0 000 001 010 011 100 361 361 363 363 365 365 367 367 371 371 RDI --> D RDI --> D RDI --> D RDI --> D RDI --> D R 10 <-- 0 + RK[8/6] NOP NOP NOP NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP NOP NOP CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 101 110 111 373 373 375 375 377 377 500 500 501 501 RDI --> D RDI --> D RDI --> D M1 --> D RDI --> D NOP NOP NOP RK[8/6] <-- RK[8/6] - D - 1 D + 0 PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP NOP Y --> MAR CJP; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 M1: 500; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 1; M15: 0 M1: 0; M15: 0 502 502 503 503 504 504 505 505 0 0 Чтение из памяти RDI --> D Чтение из памяти RDI --> D Конец 0 + RK[8/6] R 10 < D + 0 PSW <-- PSW PSW <-- PSW Y --> MAR NOP CONT; TST = PSW[0] CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

A	A

B	B

C	C

D	D

ПГУ3.090301.19.011 Д8

Изм. Лист Разраб. Провер.

№ докум.

Подпись

Дата

Процессор универсальной ЭВМ

Подпрограмма выбора первого операнда Диаграмма микропрограммной логики

Лит.

Масса

Масштаб

Т. Контр.

Н. Контр.

Утв.

Лист	1		Листов	1 ФВТ, гр. 20ВВ1

|  |  | 1 | 2 | 3 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 50 50 Начало выборки второго операнда RDI --> D 000 R 0 + Q 001 010 PSW <-- PSW 011 NOP 100 101 CJV; TST = NOT Константа 0 110 111 M1: 1307; M15: 0 1111XXX1 000 001 010 011 100 58 130 59 131 60 132 61 133 62 134 RDI --> D 7 RDI --> D 7 RDI --> D 7 RDI --> D 7 RDI --> D 7 R 11 <-- 0 + RK[2/0] NOP NOP NOP NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP NOP NOP CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 101 105 135 106 136 107 136 108 136 109 136 M1 --> D 7 RDI --> D 0 Чтение из памяти 1 RDI --> D 2 Чтение из памяти 3 RK[2/0] <-- RK[2/0] - D - 1 0 + RK[2/0] D + 0 PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP Y --> MAR Y --> MAR CONT; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = PSW[0] M1: 1; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 110 111 111 136 63 136 64 137 0 0 RDI --> D 4 RDI --> D 7 RDI --> D 7 Конец R 11 <-- D + 0 NOP NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

A	A

B	B

C	C

D	D

ПГУ3.090301.19.012 Д8

Изм. Лист Разраб. Провер.

№ докум.

Подпись

Дата

Процессор универсальной ЭВМ

Подпрограмма выбора второго операнда Диаграмма микропрограммной логики

Лит.

Масса

Масштаб

Т. Контр.

Н. Контр.

Утв.

Лист	1	Листов	1

ФВТ, гр. 20ВВ1

| 1 2 3 4 5 0 0 70 70 Выполнение опреации RDI --> D 000 R 0 + Q 001 010 011 - PSW <-- PSW 100 NOP 101 A JMAP; TST = NOT Константа 0 110 111 M1: 617; M15: 0 1XXX1111 000 001 010 011 100 71 617 637 637 657 657 677 677 717 717 RDI --> D RDI --> D RDI --> D RDI --> D RDI --> D - NOP NOP NOP NOP NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW B NOP NOP NOP NOP NOP CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 101 110 737 737 757 757 760 760 761 761 762 762 RDI --> D RDI --> D PSW --> D M1 --> D RDI --> D R 11 <-- R 10 + R 11 NOP R 12 <-- D + 0 R 13 <-- D & R 13 R 13 < R 12 V R 13 - PSW <-- PSW PSW <-- C16, OVR, Z, F15 PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP NOP NOP C CJP; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = NOT Константа 0 CONT; TST = PSW[0] CONT; TST = NOT Константа 0 M1: 760; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 177760; M15: 0 M1: 0; M15: 0 111 763 763 764 764 777 777 0 0 RDI --> D RDI --> D RDI --> D Конец NOP NOP NOP - PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP NOP NOP D CJP; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 120; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.013 Д8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма дешифрации и выполнения команд первого уровня Диаграмма микропрограммной логики | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФВТ, гр. 20ВВ1 |  |  |  |  |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 120 120 122 122 123 123 0 0 Начало RDI --> D RDI --> D RDI --> D Конец NOP 1 0 + R 11 NOP PSW <-- PSW PSW <-- PSW PSW <-- PSW NOP Y --> RD0 NOP CJP; TST = NOT RK[5/3]=0 0 CRTN; TST = NOT Константа 0 JZ; TST = PSW[0] M1: 122; M15: 0 M1: 0; M15: 0 M1: 0; M15: 0 121 121 RDI --> D RK[2/0] <-- 0 + R 11 PSW <-- PSW NOP CRTN; TST = NOT Константа 0 M1: 0; M15: 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

A	A

B	B

C	C

D	D

ПГУ3.090301.19.014 Д8

Изм. Лист Разраб. Провер.

№ докум.

Подпись

Дата

Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма записи результата

Диаграмма микропрограммной логики

Лит.

Масса

Масштаб

Т. Контр.

Н. Контр.

Утв.

Лист	1	Листов	1

ФВТ, гр. 20ВВ1

начало	B	A

1

NULL

да	26

Сброс

2

Инициали-

зация

нет

27	да

Останов

нет

3

MAR ←СК

4

Чтение команды

5

РК ←BI

28

Прерывание

да

29

Разрешение прерывания

да

нет

нет

30

Обработка

прерывания

6

СК ←СК+2

7

Ур.1

нет

12

Ур.2.1

нет

14

Ур.2.2

нет

19

Ур.3

нет

21

Ур.4

нет

23

Ур.5

нет	B

да	да	да	да	да	да

8

ВОП1

13

ДВК.Ур.2.1 ФССП

нет

15

РК[10/9]=01

да

20

ДВК.Ур.3 ФССП

22

ДВК.Ур.4 ФССП

нет

24

РК[0/2]=1

да

9

ВОП2

16

ВОП2

25

Прерывание

да

нет

конец

10

ДВК.Ур.1 ФССП

17

ДВК.Ур.2.2 ФССП

ПГУ3.090301.19.002 Д8

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Процессор универсальной ЭВМ

Лит.

Масса

Масштаб

11

Запись

результата

18

Запись

результата

A

Разраб. Проверил Т. Контр.

Основной алгоритм

Схема алгоритма

Лист

1(1)	Листов	1

Н. Контр.

Утвердил

ФВТ,гр.21ВВ1

| начало 8 РК[8/15] 0 3 4 5 1 2 8 12 БР1←(РК[6/8]) MAR←(РК[6/8]) (РК[6/8])←(РК[6/8]) (РК[6/8])←(РК[6/8]) -2 -2 3 9 13 Чтение MAR←(РК[6/8]) MAR←(РК[6/8]) 4 10 14 (РК[6/8])←(РК[6/8]) Чтение Чтение +2 5 11 15 MAR←RDI БР1←RDI MAR←RDI 6 16 Чтение Чтение 7 17 БР1←RDI БР1←RDI конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.003 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма выборки первого операнда Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | ПатунинД.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| начало 8 РК[0/7] 0 3 4 5 1 2 8 12 БР2←(РК[0/2]) MAR←(РК[0/2]) (РК[0/2])←(РК[0/2]) (РК[0/2])←(РК[0/2]) -2 -2 3 9 13 Чтение MAR←(РК[0/2]) MAR←(РК[0/2]) 4 10 14 (РК[0/2])←(РК[0/2]) Чтение Чтение +2 5 11 15 MAR←RDI БР2←RDI MAR←RDI 6 16 Чтение Чтение 7 17 БР2←RDI БР2←RDI конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.004 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма выборки второго операнда Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 ВОП1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 ВОП |  |  |

| начало 3 нет РК[12/14]=110 да 4 БР1-БР2 5 ФССП 6 Запись результат конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.005 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма дешифрации и выполнения команд уровня 1 Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| начало нет 7 да РК[6/11] =110100 1 8 РК[8/10]=010 БР2←SLA( RDI&77) 2 9 ВОП2 УС←СК+БР2 нет 3 10 РК[6/7]=01 СК←R5 да 4 11 БР2←БР2+1 R5←УС 5 ФССП 6 Запись результата конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.006 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма дешифрации и выполнения команд уровня 2.2 Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| начало да 2 нет РК[10]=1 1 5 БР1 ←SLA( RDI&377) БР1 ←SLA( RDI&177400) 3 нет (РСП & N)V (РСП & V)=0 да 4 СК ←СК+БР1 конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.007 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма дешифрации и выполнения команд уровня 3 Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| начало 2 нет РК[5/3]=101 да 3 РСП ←РСП &0111 конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.008 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма дешифрации и выполнения команд уровня 4 Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| начало 1 да РК[3/5]=0 нет 2 4 RDO ←БР2 (РК[0/2]) ←БР2 3 Запись результата конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПГУ3.090301.19.009 Д8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор универсальной ЭВМ Подпрограмма записи результата Схема алгоритма | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Алтыбаев М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Патунин Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | 1(1) |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ФВТ,гр.21ВВ1 |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |