Содержание

Список используемых сокращений	4

Введение	5

1 Форматы команд и данных процессора	6

1.1 Форматы команд	6

1.2 Способы адресации	9

2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд	13

2.1 Команда BIT	15

2.2 Команда CLZ	16

2.3 Команда RTI	17

3 Листинг микропрограммы	18

4 Протокол отладки	20

Заключение	38

Приложение А. Главная схема алгоритма 	40

Приложение Б. Диаграммы микропрограммной логики	44

Список используемых сокращений

БМУ – блок микропрограммного управления

БОД – блок обработки данных

БР – буферный регистр

ВОП – выборка операнда

ДВК – дешифрация и выполнение команд

ДМЛ – диаграммы микропрограммной логики

ЗР – запись результата

ЗУ – запоминающее устройство

П/П – подпрограмма

РК – регистр команд

РОН – регистр общего назначения

РСП – регистр состояния процессора

СК – счетчик команд

УС – указатель стека

Ур – уровень

ФССП – формирование слова состояния процессора

Введение

Целями курсового проектирования являются:

- изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;

- изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.

Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804

Технические характеристики проектируемого процессора:

- Разрядность данных – 16;

- Разрядность адреса – 16;

Формат команд – программная совместимость с ЭВМ типа PDP-11 (“Электроника-60”), команды, подлежащие разработке: BIT, INC, BHE, RTI, CLZ, NOP

Способы адресации – 2, 6, 1, 5.

1 Форматы команд и данных процессора

1.1 Форматы команд

Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды.

Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трёхбитовым полем (биты 14, 13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 – четырёхбитовым полем (биты 15, 10, 9, 8); уровень 4 – двухбитовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 – трёхбитовым полем (биты 2, 1, 0) – все они представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пять основных уровней команд

Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного уровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле.

Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битового байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов при выполнении команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1. Формат двухадресных команд приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Формат двухадресных команд

В данном курсовом проекте к двухадресным командам относится команда BIT.

Команды уровня 2 – одноадресные команды арифметико-логической группы. Формат одноадресных команд приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Формат одноадресных команд

В данном курсовом проекте к одноадресным командам относится команда INC.

Уровень 3 – это 15 команд условного перехода. Команды передачи управления выполняют условные и безусловные переходы (ветвление) по адресу, содержащемуся в команде. Формат команд показан на рисунке 4.

Рисунок 4 - Формат команд условного перехода

В данном курсовом проекте к ним относятся команда BHE.

Уровень 4 – команды работы с флагами и возврата из подпрограммы. Эти команды позволяют завершать работу с подпрограммой и возвращаться к основной программе, а также программно изменять признаки, установленные в ССП (слово состояния процессора). Формат команд показан на рисунке 5.

Рисунок 5 - Формат команд работы с флагами

Разряды с 0 по 3 управляют установкой соответствующих признаков, а разряд 4 указывает на значение устанавливаемых признаков.

В данном курсовом проекте к этим командам относится команда CLZ.

Уровень 5 – команды общего назначения.

В данном курсовом проекте к этим командам относится команда RTI,NOP.

Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в формате 16-разрядного слова (-32768 - 32767). Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде.

1.2 Способы адресации

Адресация одного операнда определяется парой «Метод – Номер регистра». Код метода адресации занимает в команде 3 разряда. Номер регистра занимает также 3 бита. В данном курсовом проекте рассматриваются 4 режима адресации: Прямая автоинкрементная адресация (2) и индексная(6), Косвенная регистровая адресация (1) и косвенная автодекрементная адресация (5).

Прямая автоинкрементная адресация (режим 2, символическое обозначение (R)+). Регистр R содержит адрес операнда, после обработки 13 которого содержимое регистра R увеличивается на 1, если операнд – байт, и на 2, если операнд – слово. Порядок формирования адреса показан на (рис. 7).

Рисунок 6 – Прямая автоинкрементная адресация (режим 2)

Индексная (режим 6, символическое обозначение Х(R)). Адрес вычисляется как сумма содержимого регистра R ("базы") и слова X, следующего за командой ("смещения" или "индексного слова"). Команда, таким образом, будет состоять из 2 или 3 слов, размещённых в последовательных ячейках памяти. Порядок формирования адреса показан на рис.9.

Рисунок 7 - Индексная адресация (режим 6)

Косвенная регистровая адресация (режим 1, символическое обозначение (R) или @R). Содержимое регистра R является адресом операнда (рис. 8)

Рисунок 8 - Косвенная регистровая адресация (режим 1)

Косвенная автодекрементная адресация (режим 5, символическое обозначение @(R)). Содержимое регистра R уменьшается на 2, а затем 16 используется как адрес адреса операнда рис.9.

Рисунок 9 – Косвенная автодекрементная индексация (режим 5)

2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд

Разработку алгоритма работы процессора, эмулирующего систему команд микро-ЭВМ PDP-11, начнём с установления соответствия между программно-доступной аппаратурой базовой и эмулируемой ЭВМ. Так ЭВМ PDP-11 имеет восемь программно-доступных регистров общего назначения (РОНов), два из которых имеют целевое назначение:

R6 - указатель стека,

R7 - счетчик команд.

Микропроцессор К1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и 
PDP-11. PDP-11 имеет 16-разрядный регистр состояния процессора (РСП), тогда как К1804 имеет 8-разрядный РСП. На основании этой информации установим следующее соответствие, представленное в таблице 1.

| PDP-11 | K1804 |
| --- | --- |
| R1 | R1 |
| R2 | R2 |
| R3 | R3 |
| R4 | R4 |
| R5 | R5 |
| R6 | R6 |
| R7 | R7 |
| БР1 | R10 |
| БР2 | R11 |
| РСП | R15 |

Таблица 1 – Соответствие регистров PDP-11 и К1804

Остальные регистры БИС КМ1804ВС1 (R8-R14) будем использовать для хранения промежуточных результатов. Так, например, для временного хранения первого операнда будем использовать регистр R10, а для хранения второго – регистр R11.

Список и содержание команд приведены в таблице 2, при этом приняты следующие условные обозначения:

( ) – содержимое ячейки или регистра;

src – ячейка – источник;

R – регистр общего назначения;

SS, DD – адреса ячеек;

XX - смещение (8 разрядов);

– пересылка;

– занесение в стек и извлечение из стека.

| Команда | Код | Наименование | Содержание | Флаги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | Z | V | C |
| BIT(B) | 3SSDD | Проверка разрядов |  | + | + | 0 | - |
| INC(B) | .060DD | Увеличение на 1 | src+1 | + | + | + | + |
| BHE | 1010XXX | УП, если не 0 | Z\/С!=0 | - | - | - | - |
| RTI | 00004C | Прерывание для восстановления | ↓ (УС)←РСП ↓(УС)←СК СК←(22);РСП←(24) | - | - | - | - |
| CLZ | 000242 | Очистка V | Очистка разряда переполнения | - | - | 0 | - |
| NOP | 000000 | Ожидание | Процессор выполняет следующие инструкции | - | - | - | - |

Таблица 2 – Описание команд процессора

2.1 Команда BIT

На рисунке 10 представлен алгоритм выполнения команды BIT. Над операндами, записанными в регистрах R10 и R11, производится операция логического умножения. Далее производится формирование флагов и запись результата.

Рисунок 10 – Алгоритм выполнения команды BIT

2.2 Команда CLZ

На рисунке 12 изображен алгоритм выполнения операции CLZ. Эта команда относится к уровню 4 и выполняет очистку флага Z.

Рисунок 11 – Алгоритм выполнения команды CLZ

2.3 Команда RTI

На рисунке 12 изображен алгоритм выполнения операции RTI. Эта команда относится к уровню 5. Она выполняет возврат из прерывания.

Рисунок 12 – Алгоритм выполнения команды RTI

3 Листинг микропрограммы

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1    100   1   7   1   0   7   0   0   2   0   1   0   0   0   0

2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0

3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0

4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0

5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

6    120   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

10     24   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

11    120   2  14   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

12     26   2  15   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

14     30   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

15     50   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

16     70   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

17    120   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

24     32   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

25    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

26     60   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

27    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

30    361   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

32      0   1   7  16   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0

33    200   1   7  16  14  14   0   0   5   4   1   2   1   0   0

34     37   0   2   3  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0

35 177400   1   7  16  14  14   0   0   5   3   7   2   0   0   0

36     40   1   7  17  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0

37    377   0   7  16  14  14   0   0   5   4   7   2   0   0   0

40   1570   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

50   1307   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

60   2077   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

70    617   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

100      0   1   7  12   7   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0

102    105   2  17   3   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0

103    110   1   7   1  13  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0

104    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   1   0   0   3   0

105    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   3   0   0   0   0

107      0   1   7  12  13  20   0   0   7   0   1   0   0   3   0

110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0

120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

123      2   1  13   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

124    130   1   7   1   0   7   0   0   7   0   0   0   0   0   0

125      2   1   7  17   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

130      1   1   7  12   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

132 177760   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0

133      0   1   7  16  17  16   0   0   7   0   3   3   0   0   0

134     17   1   7  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0

135      0   1   7  12  16  17   0   0   1   3   3   0   0   0   0

200    230   1   7  17  30  12   0   0   4   0   3   0   0   0   0

201    101   1   7   1  30   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0

202      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

203      1   1   7  16  20  20   0   0   5   1   2   2   0   3   0

204    101   1   7   1  30  10   0   0   7   0   1   0   0   2   0

205    101   1   7   1  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

206    207   1   7   1  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

207    230   1   7  17  30  12   0   0   7   0   2   0   0   3   0

220     27   0   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

221      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0

222      0   1   7  16  17  17   0   0   1   5   2   2   1   0   0

223      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0

224      0   1   7  16   7   7   0   0   1   5   2   2   0   0   0

225     22   0   7  16   7   7   0   0   5   3   2   2   0   0   0

226     24   0   7  16  17  17   0   0   5   3   2   2   0   0   0

227    220   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

230      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

232      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

234      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

330      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0

331    340   0   0   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

332    340   0   2   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

333    340   1   7  17  14   7   0   0   1   0   2   0   0   0   0

340      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

361    200   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

363    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

365    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

367    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

371    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

373    201   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

375    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

377    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

500    232   1   7  17  20  13   0   0   4   0   3   0   0   0   0

501    101   1   7   1  30   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0

502      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

503      1   1   7  16  20  20   0   0   5   1   2   2   0   3   0

504    101   1   7   1  30  10   0   0   7   0   1   0   0   2   0

505    101   1   7   1  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

506      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

507    232   1   7  17  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0

617    234   1   7  17  12   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

637    234   1   7  17  12  13   0   0   4   0   3   0   0   0   0

657    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

677    132   1   7   1  12  13   0   0   1   4   3   0   1   0   0

700    102   1   7   1  12  13   0   1   7   0   1   0   0   0   0

701    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

717    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

737    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

757    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

777    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1307    500   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1317    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1327    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1337    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1347    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1357    501   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1367    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1377    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1570    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1571    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1572    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1573    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1574    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1575    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1576    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1577    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1770    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1771    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1772    330   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1773    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1774    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1775    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1776    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

1777    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

2077    221   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

2377    220   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

2477    221   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

2677    220   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

4 Протокол отладки

Выполняемая программа представлена в таблице 4, исходные данные и предполагаемые результаты в таблице 5.

| № команды | Мнемоника | Код | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIT src(R0) dst(R1) | 30051 | Пересылка. Адресации: Операнд 2: Косвенная автодекрементная адресация Операнд 6: Индексная |
| 2 | BHE 45 | 001045 | Условный переход, если Z\/C!=0 |
| 3 | CLZ | 000242 | Прерывание для восстановления |

Таблица 4 – Тестирующая программа для моделирования

| Операция | Регистр/Память | До операции | После операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R7 | 2000 | 2002 |
|  | R0 | 1000 | 1000 |
|  | R1 | 1234 | 1232 |
|  | dst(R13) | 1234 | 1234 |
|  | R15 | 0 | 0 |
| 2 | R7 | 2002 | 2116 |
|  | R15 | 0 | 0 |
| 3 | R15 | 2 | 0 |

Таблица 5 – Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы

Адрес старта                    : 1

Адрес окончания моделирования   : 0

Количество тактов моделирования : 100

Пошаговое моделирование

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0

RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     2  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1    100   1   7   1   0   7   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :100  TAKT=     1

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0

RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   100  CMK =   101  RA  =   100  ST0 =     2

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

100      0   1   7  12   7   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=     2

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0

RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =  2000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     3  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     2  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0

Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=     3

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0

RDI =     0  RDO =     0  MAR =  2000  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =  2000  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=     4

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=     5

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=     6

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC =     2

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :14  TAKT=     7

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =    15  RA  =    14  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

14     30   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :30  TAKT=     8

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    30  CMK =    31  RA  =    30  ST0 =    15

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

30    361   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :361  TAKT=     9

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC = 30051  CT  =     0  DBU =    60  CMK =   362  RA  =    60  ST0 =    15

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

361    200   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :200  TAKT=    10

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   200  CMK =   201  RA  =   200  ST0 =    15

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

200    230   1   7  17  30  12   0   0   4   0   3   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :230  TAKT=    11

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   230  CMK =   231  RA  =   230  ST0 =    15

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

230      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :15  TAKT=    12

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    16  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    15  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

15     50   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :50  TAKT=    13

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    50  CMK =    51  RA  =    50  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

50   1307   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :1357  TAKT=    14

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC = 30051  CT  =     0  DBU =  1051  CMK =  1360  RA  =  1051  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1357    504   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :504  TAKT=    15

R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   504  CMK =   505  RA  =   504  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

504      1   1   7  16  20  20   0   0   5   1   3   2   0   2   0

Адрес следующей микрокоманды :505  TAKT=    16

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  1232  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC =     1

YBC =  1232  CT  =     0  DBU =     1  CMK =   506  RA  =     1  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     1  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

505    101   1   7   1  30   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    17

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  1232  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =   506

ST1 =    16  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :506  TAKT=    18

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  3000  RDO =     0  MAR =  1232  BI  =  3000  ZI  =     0  DBC = 30051

YBC = 30051  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   507  RA  =     0  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   506  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

506      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

Адрес следующей микрокоманды :507  TAKT=    19

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  3000  RDO =     0  MAR =  1232  BI  =  3000  ZI  =     0  DBC =  3000

YBC =  3000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   510  RA  =     0  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   506  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

507    101   1   7   1  30  10   0   0   7   0   1   0   0   2   0

Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    20

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  3000  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  3000  ZI  =     0  DBC =  3000

YBC =  3000  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =   510

ST1 =    16  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :510  TAKT=    21

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  3000

YBC =  3000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   511  RA  =     0  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

510      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0

Адрес следующей микрокоманды :511  TAKT=    22

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   512  RA  =     0  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

511    232   1   7  17  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0

Адрес следующей микрокоманды :232  TAKT=    23

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   232  CMK =   233  RA  =   232  ST0 =    16

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

232      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :16  TAKT=    24

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    17  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =   510  ST3 =    16  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

16     70   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :70  TAKT=    25

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    70  CMK =    71  RA  =    70  ST0 =    17

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

70    617   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :677  TAKT=    26

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   460  CMK =   700  RA  =   460  ST0 =    17

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

677    132   1   7   1  12  13   0   0   1   4   1   0   1   0   0

Адрес следующей микрокоманды :132  TAKT=    27

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   132  CMK =   133  RA  =   132  ST0 =   700

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

132 177760   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :133  TAKT=    28

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =177760

YBC =     0  CT  =     0  DBU =  7760  CMK =   134  RA  =  7760  ST0 =   700

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

133      0   1   7  16  17  16   0   0   7   0   3   3   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :134  TAKT=    29

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   135  RA  =     0  ST0 =   700

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

134     17   1   7  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :135  TAKT=    30

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =    17

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    17  CMK =   136  RA  =    17  ST0 =   700

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

135      0   1   7  12  16  17   0   0   1   3   3   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :700  TAKT=    31

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   701  RA  =     0  ST0 =    17

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   700  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

700    102   1   7   1  12  13   0   1   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :102  TAKT=    32

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1235  CT  =     0  DBU =   102  CMK =   103  RA  =   102  ST0 =   701

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     1

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

102    105   2  17   3   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :103  TAKT=    33

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   105  CMK =   104  RA  =   105  ST0 =   701

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

103    110   1   7   1  13  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0

Адрес следующей микрокоманды :110  TAKT=    34

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   110  CMK =   111  RA  =   110  ST0 =   104

ST1 =   701  ST2 =    17  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :104  TAKT=    35

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   105  RA  =     0  ST0 =   701

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

104    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   1   0   0   3   0

Адрес следующей микрокоманды :107  TAKT=    36

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   107  CMK =   110  RA  =   107  ST0 =   701

ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

107      0   1   7  12  13  20   0   0   7   0   1   0   0   3   0

Адрес следующей микрокоманды :701  TAKT=    37

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   702  RA  =     0  ST0 =    17

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

701    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :234  TAKT=    38

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   234  CMK =   235  RA  =   234  ST0 =    17

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

234      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :17  TAKT=    39

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    20  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

17    120   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    40

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    41

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    42

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    43

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0

Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    44

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=    45

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =  1234

YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=    46

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=    47

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =     2

YBC =  2004  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=    48

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =     7  RA  =    14  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

6    120   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=    49

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    10  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=    50

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    11  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

10     24   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :24  TAKT=    51

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    24  CMK =    25  RA  =    24  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

24     32   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :32  TAKT=    52

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    32  CMK =    33  RA  =    32  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

32      0   1   7  16   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :33  TAKT=    53

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =101045  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =  1000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    34  RA  =     0  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

33    200   1   7  16  14  14   0   0   5   4   1   2   1   0   0

Адрес следующей микрокоманды :34  TAKT=    54

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =101045  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =   200

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   200  CMK =    35  RA  =   200  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

34     37   0   2   3  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :37  TAKT=    55

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =101045  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =    37

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    37  CMK =    40  RA  =    37  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

37    377   0   7  16  14  14   0   0   5   4   7   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :40  TAKT=    56

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =   377

YBC =    45  CT  =     0  DBU =   377  CMK =    41  RA  =   377  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

40   1570   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :1772  TAKT=    57

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =101045  CT  =     0  DBU =  1602  CMK =  1773  RA  =  1602  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1772    330   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :330  TAKT=    58

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   330  CMK =   331  RA  =   330  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

330      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0

Адрес следующей микрокоманды :331  TAKT=    59

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   332  RA  =     0  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

331    340   0   0   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :332  TAKT=    60

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   333  RA  =   340  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

332    340   0   2   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :333  TAKT=    61

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   334  RA  =   340  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

333    340   1   7  17  14   7   0   0   1   0   2   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :340  TAKT=    62

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =   112  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   341  RA  =   340  ST0 =    25

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

340      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :25  TAKT=    63

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =  2116  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    26  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

25    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    64

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    65

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    66

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    67

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0

Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=     68

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045

RDI =101045  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =101045

YBC =  2116  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=     69

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =     0

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =     0

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=     70

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=     71

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =     2

YBC =  2120  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=     72

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =     7  RA  =    14  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

6    120   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=     73

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    10  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=     74

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    11  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

10     24   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :11  TAKT=    75

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    24  CMK =    12  RA  =    24  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

11     26   2  14   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :26  TAKT=    76

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    26  CMK =    27  RA  =    26  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

26     60   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :60  TAKT=    77

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    60  CMK =    61  RA  =    60  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

60   2077   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :2277  TAKT=    78

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =   242  CT  =     0  DBU =  2242  CMK =  2300  RA  =  2242  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

2277    221   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :221  TAKT=    79

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =  2120  CT  =     0  DBU =   221  CMK =   222  RA  =   221  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

221      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0

Адрес следующей микрокоманды :222  TAKT=    80

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     2  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   223  RA  =     0  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

222    220   1   1   3   7   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :223  TAKT=    81

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =   242  CT  =     0  DBU =   220  CMK =   224  RA  =   220  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

223     15   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :224  TAKT=    82

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =    15

YBC =     0  CT  =     0  DBU =    15  CMK =   225  RA  =    15  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1

PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

224    220   1   7  17  12  13   0   0   7   0   1   2   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :220  TAKT=    83

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   220

YBC =   220  CT  =     0  DBU =   220  CMK =   221  RA  =   220  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

220      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :27  TAKT=    84

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =  2120  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    30  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    27  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

27    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    85

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0

ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    27  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    86

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =  1234  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    27  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    87

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242

RDI =   242  RDO =  1234  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0

ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    27  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    88

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4

RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    89

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4

RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    90

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4

RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    98

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4

RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    99

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4

RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0

Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=   100

R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0

R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234

R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4

RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4

YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27

ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0

C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0

PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Окончание моделирования

Контрольный просчёт

На 5 такте видно, что в РК записался код операции BIT(30051).

На 30 такте выполняется операция BIT, результат операции сохранился в БР2. Выполнилась пересылка значения из БР1  в  БР2:

Проверим правильность работы команды BHI. Данная команда осуществляет условный переход, если Z\/C!=0. Флаги Z и  С  не были изменены. Код команды BHE 001045, смещение (45) указано в словах, если перевести в байты получится 458 * 2 = 1128. СК (R7) до выполнения команды равен 2004, после выполнения он будет равен 20028 + 28 + 1128 = 21168.

На 48 такте видно, что в РК записался код операции BHE (003445).

На 58 такте видно, что в БР1 (R14) находится смещение в байтах (112).

На 62 такте проверяется флаг Z,  на  63 такте проверяется флаг С.  На 64 такте выполняется условный переход, к содержимому СК (R7) прибавляется содержимое БР1 (R14).

R7 = 2004 + 112 = 2116.

Данное значение совпало с ручным расчётом.

В результате данных проверок можно сделать вывод, что программа работает правильно.

Заключение

Целью курсового проектирования являлось разработка процессора универсальной ЭВМ. Процессор разрабатывался на основе микропроцессорного комплекта К1804. В качестве системы команд была использована система команд микро-ЭВМ PDP-11. То есть было произведено эмулирование этой системы команд на разрабатываемом микропроцессоре.

Разработка включала в себя изучение состава программно-доступных регистров реализуемого процессора, форматы и содержание заданного набора команд, особенности адресации к памяти. Была изучена архитектура базовой микро-ЭВМ на БИС серии К1804, на которой эмулируется заданная система команд, принципы работы БИС. Был разработан алгоритм выполнения операций в процессоре. По разработанной схеме алгоритма производилось составление диаграмм микропрограммной логики, показывающих, как конкретно описанные последовательности микроопераций реализуются в среде базовой микро ЭВМ.

Литература

- Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов – М: Радио и связь, 1985.

- Коннов Н.Н., Пучков В.Г., Шашков Б.Д. Изучение архитектуры микроЭВМ. Методические указания – Пенза: ППИ, 1985.

- Гурин Е.И., Коннов Н.Н., Механов В.Б. Проектирование процессора ЭАМ на секционированных микропроцессорных БИС. Методические указания – Пенза: ППИ, 1993.

Приложение А. Главная схема алгоритма

Приложение Б. Диаграммы микропрограммной логики