Оглавление

Введение	5

1 Теоретическая часть	6

1.1 Описание компьютерных сетей	6

1.2 Сетевая модель TCP/IP и сеть Ethernet	7

2 Моделирование сети	8

2.1 Структура моделируемой сети	8

2.2 Разработка алгоритма моделирования	10

2.3 Результаты моделирования	11

Заключение	16

Список используемых источников	17

Приложение А Листинг модели	18

Приложение Б Результат моделирования	21

Введение

Основной задачей данного курсового проекта является построение имитационной модели передач сообщений в сети с учётом задержек, образования очередей, скорости передачи пакетов по каналам связи. В качестве системы моделирования был выбран программный продукт GPSS World и PIPE.

Система GPSS World – мощная универсальная среда моделирования как дискретных, так и непрерывных процессов, предназначенная для профессионального моделирования самых разнообразных процессов и систем. Эта система явилась следующим шагом развития системы GPSS/PC (1984 год), ориентированной на DOS. Обе системы разработаны специалистами фирмы Minuteman Software (основана в 1982 году) под руководством Спрингера Кокса. Сначала система GPSS World появилась в 1994 году с ориентацией на OS/2 фирмы IBM, и только в 2000 году она была реализована под ОС Windows фирмы Microsoft.

1 Теоретическая часть

1.1 Описание компьютерных сетей

Компьютерная сеть – это взаимосвязанные вычислительные устройства, которые могут обмениваться данными и совместно использовать ресурсы. Эти сетевые устройства используют систему правил, называемых коммуникационными протоколами, для передачи информации посредством физических или беспроводных технологий.

Компьютерные сети можно разделить на типы, в зависимости от размеров сети.

Сеть, которая используются для подключения, например, ноутбука к беспроводному маршрутизатору, принтеру и другому оборудованию, является наименьшей из всех возможных. Это пример того, что иногда называют PAN (персональная сеть) - по сути, удобная сеть для одного человека. Локальная сеть (LAN), обычно представляет собой несколько отдельных компьютеров, подключенных к одному или двум принтерам, сканеру возможно имеющие одно общее подключение к Интернету.  MAN (городские сети), охватывают целый город или города, и WAN (глобальные сети), которые могут охватывать любую географическую область. Глобальная сеть (WAN) соединяет компьютеры, которые находятся далеко друг от друга. Интернет это - глобальная сеть, охватывающая весь мир, но на практике это сеть сетей, а также отдельных компьютеров.

1.2 Сетевая модель TCP/IP и сеть Ethernet

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, протокол управления передачей/протокол интернета) — сетевая модель, описывающая процесс передачи цифровых данных. Она названа по двум главным протоколам, по этой модели построена глобальная сеть — интернет. В 1970-х информация не могла быть передана из одной сети в другую, с целью обеспечить такую возможность был разработан стек интернет-протоколов также известный как TCP/IP.

Разработкой этих протоколов занималось Министерство обороны США, поэтому иногда модель TCP/IP называют DoD (Department of Defence) модель. построение модели TCP/IP имеет деление на уровни, внутри которых действуют определенные протоколы и выполняются собственные функции.

Набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, передаваться, маршрутизироваться и приниматься. Эта функциональность организована в четыре слоя абстракции, которые классифицируют все связанные протоколы в соответствии с объёмом задействованных сетей. От самого низкого до самого высокого уровня — это уровень связи, содержащий методы связи для данных, которые остаются в пределах одного сегмента сети; интернет-уровень, обеспечивающий межсетевое взаимодействие между независимыми сетями; транспортный уровень, обрабатывающий связь между хостами; и прикладной уровень, который обеспечивает обмен данными между процессами для приложений.

2 Моделирование сети

2.1 Структура моделируемой сети

Граф с именами узлов и каналами передачи изображён на рисунке 2.

Рисунок 1 – Граф с именами узлов и каналами передачи

Моделирование графа коммуникации в PIPE представлена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Моделирование графа в PIPE

2.2 Разработка алгоритма моделирования

Выполнение оператор на узле реализуются следующими операторами:

SEIZE Y6

ADVANCE 387

RELEASE Y6

Имитация передачи результата выполнения оператора (на определенном узле) другому оператору (на другом узле) через канал передачи данных производится следующим образом.

SEIZE Y1

SEIZE K16

SEIZE Y6

ADVANCE 387

RELEASE Y6

RELEASE K16

RELEASE Y1

Для формирования значение параметра P1 текущего транзакта, используются следующие блоки.

NUM1 FUNCTION RN1,D3

.33,6/.66,5/1.,4

NPACK1 FUNCTION RN2,D3

.33,2/.66,4/1.,8

2.3 Результаты моделирования

Результаты моделирования приведены в приложении Б. По результатам видно, что моделирование прошло успешно. В блоке Generate было сгенерировано 7000 транзактов по всем узлам через каналы передачи данных.

Задана архитектура сети, содержащая узлы и каланы передачи данных. В данной сети передаются пакеты, причём размер одного пакета равен 64 Кбайт.

При передаче данных исходные сообщения разбиваются на пакеты. Скорость передачи данных по каналу составляет 2 Мбит/с.

Ниже представлены графики мат. ожидания.

Рисунок 3 - мат. ожидание таблицы 1

Рисунок 4 - мат. ожидание таблицы 2

Рисунок 5 - мат. ожидание таблицы 3

Рисунок 6 - мат. ожидание таблицы 4

Рисунок 7 - мат. ожидание таблицы 5

Рисунок 8 - мат. ожидание таблицы 6

Рисунок 9 - мат. ожидание таблицы 7

Рисунок 10 - мат. ожидание таблицы 8

Рисунок 11 - мат. ожидание таблицы 9

На основе двух дополнительных моделирований был построен общий график минимального математического ожидания для 9 таблиц. Полученный результат представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – график среднего мат. ожидания

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы были получены навыки моделирования на языке GPSS WORLD, а также проектирования сетей Петри в программе PIPE. По заданному графу коммуникаций была создана структура сети, для которой были назначены имена узлов и каналы передачи данных. Была создана имитационная модель передачи сообщений по построенной сети. В результате моделирования был получен отчёт, показывающий всю информацию о транзактах, проходящих через разные блоки модели.

Список используемых источников

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов, СПб: Питер, 2011 – 944с.

- Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи: Учебник для ВУЗов. СПб: БХВ-Петербург, 2010 – 400 с.

- Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. – М.: ДМК Пресс, 2004 – 320 с.: ил. (Серия «Проектирование»).

- Томашевский В., Жданова E. Имитационное моделирование в среде GPSS. / В. Томашевский, E. Жданова – М.: Бестселлер, 2003.  –  416 c.

- Шеннон P. Имитационное моделирование систем – искусство и наука.

Приложение А
Листинг модели

NUM1 FUNCTION RN1,D3

.33,6/.66,5/1.,4

NPACK1 FUNCTION RN2,D3

.33,2/.66,4/1.,8

GENERATE 7000,1000

ASSIGN 1,FN$NUM1

ASSIGN 2,FN$NPACK1

SPLIT P2,MET1

TERMINATE

;ЗВЕНО Y1-K16-Y6

MET1	GATE NU Y1

GATE NU K16

GATE NU Y6

TRANSFER SIM,,MET1

SEIZE Y1

SEIZE K16

SEIZE Y6

ADVANCE 387

RELEASE  Y6

RELEASE  K16

RELEASE  Y1

TEST NE P1,6,ASM2

;ЗВЕНО Y6-K56-Y5

MET2	GATE NU Y6

GATE NU K56

GATE NU Y5

TRANSFER SIM,,MET2

SEIZE Y6

SEIZE K56

SEIZE Y5

ADVANCE 387

RELEASE  Y5

RELEASE  K56

RELEASE  Y6

TEST NE P1,5,ASM3

;ЗВЕНО Y5-K45-Y4

MET3	GATE NU Y5

GATE NU K45

GATE NU Y4

TRANSFER SIM,,MET3

SEIZE Y5

SEIZE K45

SEIZE Y4

ADVANCE 387

RELEASE  Y4

RELEASE  K45

RELEASE  Y5

TEST NE P1,4,ASM4

TERMINATE

ASM2	ASSEMBLE P2

TABULATE TAB1

TERMINATE 1

ASM3	ASSEMBLE P2

TABULATE TAB2

TERMINATE 1

ASM4	ASSEMBLE P2

TABULATE TAB3

TERMINATE 1

NUM2 FUNCTION RN3,D3

.33,3/.66,2/1.,4

NPACK2 FUNCTION RN4,D3

.33,2/.66,4/1.,8

GENERATE 7000,1000

ASSIGN 3,FN$NUM2

ASSIGN 4,FN$NPACK2

SPLIT P4,MET4

TERMINATE

;ЗВЕНО Y4-K34-Y3

MET4	GATE NU Y4

GATE NU K34

GATE NU Y3

TRANSFER SIM,,MET4

SEIZE Y4

SEIZE K34

SEIZE Y3

ADVANCE 387

RELEASE  Y3

RELEASE  K34

RELEASE  Y4

TEST NE P3,3,ASM5

;ЗВЕНО Y3-K23-Y2

MET5	GATE NU Y3

GATE NU K23

GATE NU Y2

TRANSFER SIM,,MET5

SEIZE Y3

SEIZE K23

SEIZE Y2

ADVANCE 387

RELEASE  Y2

RELEASE  K23

RELEASE  Y3

TEST NE P3,2,ASM6

;ЗВЕНО Y2-K24-Y4

MET6	GATE NU Y2

GATE NU K24

GATE NU Y4

TRANSFER SIM,,MET6

SEIZE Y2

SEIZE K24

SEIZE Y4

ADVANCE 387

RELEASE  Y4

RELEASE  K24

RELEASE  Y2

TEST NE P3,4,ASM7

TERMINATE

ASM5	ASSEMBLE P4

TABULATE TAB4

TERMINATE 1

ASM6	ASSEMBLE P4

TABULATE TAB5

TERMINATE 1

ASM7	ASSEMBLE P4

TABULATE TAB6

TERMINATE 1

NUM3 FUNCTION RN5,D3

.33,2/.66,1/1.,5

NPACK3 FUNCTION RN6,D3

.33,2/.66,4/1.,8

GENERATE 7000,1000

ASSIGN 5,FN$NUM3

ASSIGN 6,FN$NPACK3

SPLIT P6,MET7

TERMINATE

;ЗВЕНО Y4-K24-Y2

MET7	GATE NU Y4

GATE NU K24

GATE NU Y2

TRANSFER SIM,,MET7

SEIZE Y4

SEIZE K24

SEIZE Y2

ADVANCE 387

RELEASE  Y2

RELEASE  K24

RELEASE  Y4

TEST NE P5,2,ASM8

;ЗВЕНО Y2-K12-Y1

MET8	GATE NU Y2

GATE NU K12

GATE NU Y1

TRANSFER SIM,,MET8

SEIZE Y2

SEIZE K12

SEIZE Y1

ADVANCE 4

RELEASE  Y1

RELEASE  K12

RELEASE  Y2

TEST NE P5,1,ASM9

;ЗВЕНО Y1-K15-Y5

MET9	GATE NU Y1

GATE NU K15

GATE NU Y5

TRANSFER SIM,,MET9

SEIZE Y1

SEIZE K15

SEIZE Y5

ADVANCE 387

RELEASE  Y5

RELEASE  K15

RELEASE  Y1

TEST NE P5,5,ASM10

TERMINATE

ASM8	ASSEMBLE P6

TABULATE TAB7

TERMINATE 1

ASM9	ASSEMBLE P6

TABULATE TAB8

TERMINATE 1

ASM10	ASSEMBLE P6

TABULATE TAB9

TERMINATE 1

TAB1 TABLE M1,0,3000,30

TAB2 TABLE M1,0,3000,30

TAB3 TABLE M1,0,3000,30

TAB4 TABLE M1,0,3000,30

TAB5 TABLE M1,0,3000,30

TAB6 TABLE M1,0,3000,30

TAB7 TABLE M1,0,3000,30

TAB8 TABLE M1,0,3000,30

TAB9 TABLE M1,0,3000,30

START 1000

Приложение Б
Результат моделирования