МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Техносферная безопасность»

Курсовой проект

по дисциплине «Отходы предприятий и лимиты на их размещение»

на тему «Разработка “Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для “Формула”»

ПГУ1.114040062.04.001

Направление подготовки– 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Профиль подготовки– «Инженерная защита окружающей среды»

Выполнил студент: Гришин Я.А..

Группа:  16МЗ1  ___       ________

Руководитель:

к.т.н., доцент  Безбородова О.Е. _

Работа защищена с оценкой_ ___

Дата защиты__________________

Пенза, 2020

Экз. №: ______

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "Формула"

_______________ /Кувайцев Марк Сергеевич/

"____" _____________ 20___ г.

М.П.

ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ

НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ (ПНООЛР)

ОАО "Формула"

Ответственный исполнитель

________   /______________ /

Пенза

2020

Содержание

Список используемых сокращений……………………………………………………………..4

Аннотация……………………………..……………………………………………………...…..5

1 Общие сведения о предприятии…………………………………………………………...….6

2 Сведения о хозяйственной и иной деятельности предприятия. ……………………………7

3 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год.………………………………………………………………………………………………….18

3.1 Исходные данные для расчета………………………………………………………….…18

3.2 Расчет объемов образования отходов…………………………………………………….20

4 Сведения о предполагаемом образовании отходов………………………………………..27

5 Сведения о местах накопления отходов……………………………………………………31

6 Сведения о предполагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и(или) обезвреживания, и(или) размещения……………………………………………………………………………………..….35

7 Сведения  о  предлагаемом  ежегодном  использовании  отходов и(или) обезвреживании отходов…………………………………………………………………………………………..…39

8 Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов………………………….…..40

9 Паспорта отходов…………………………………………………………………………….41

9.1 Методика разработки паспорта отхода. …………………………………………………41

9.2 Результаты разработки паспорта отхода…………………………………………………42

Список использованных источников…………………………………………………………43

Приложения……………………………………………………………………………….……44

Список используемых сокращений

КП– курсовой проект;

ПК– программный комплекс;

ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ТБО – твердые бытовые отходы.

Аннотация

В данном курсовом проекте приведены расчеты, паспорта отходов в зависимости от рассчитываемых параметров, полученные в программном комплексе «Студия анализа риска 2011» для данных по условию технологических процессов обработка металлов резанием и окраска детали в электростатическом поле.

Данный курсовой проект содержит 15 таблиц, 5 рисунка.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ

Название организации: ОАО "Формула"

Фактический адрес: 440060 г. Пенза Ул.Куканцева д7

Ф. И. О. руководителя: Кувайцев Марк Сергеевич

Номер телефона (телефакса): 88005553535

Адрес электронной почты: kuvaiken288@gmail.com

Географическое положение:

Предприятие находится в южной части города части города  и ограничен СЗЗ. На западе находится река Сура. На востоке проходит автомагистраль железная дорога. На юге начинается лесополоса.

Площадь занимаемой территории: 14000.000 м2

Площадь застройки: 7000.000 м2

Площадь усовершенствованных покрытий: 3000.000 м2

Площадь неусовершенствованных покрытий: 2500.000 м2

Санитарно-защитная зона предприятия: 400.000 м

На территории предприятия имеются следующие производственные участки:

- [1] - Паяльный цех (основное производство)

- [2] - Цех окраски металла (вспомогательное производство)

2 Сведения о хозяйственной и иной деятельности

Из всех отходообразующих подразделений, расположенных на основной площадке предприятия, в курсовом проекте рассматриваются:

- Паяльный цех

- [36121304433] опилки медные незагрязненные

- [36121204223] стружка медная незагрязненная

- [36122303423] пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более

- [361223042353423] Излишки флюса

- [361223043423] Остатки кислоты

- [36123043423] Медные агарки

- Цех окраски металла

- [43811101513] тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)

- [30114112207] отработаные респираторы

- [30174112207] Пустые балонны

- [21181002424] Пыль газоотчистки свинцовая

- Подразделение обслуживающее работников.

[40310100524] обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;

[34190101205] бой стекла;

[47110101521] лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

[9120050001005] мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный;

[48230201525] отходы изолированных проводов и кабелей;

[40211001624] спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

[73321001724] мусор и смет производственных помещений малоопасный;

[73339002715] смет с территории предприятия практически неопасный;

ОАО «Формула» занимается пайкой металлических изделий, а так же покрасской данных изделий .

Производственные показатели ОАО «Формула»

за прошедший год:

– объем производства по пайке металла –12т ;

– выпущено изделий – 4000 шт;

– общий объем выпускаемой продукции– 15 т/год.

В состав предприятия входят основные производственные подразделения, а также есть подразделения, обслуживающие персонал.

Производственные подразделения включают основные и вспомогательные цеха. Основные цеха состоят из цеха по пайке металла и цеха по покраске деталей пневмоническим распылителем. Вспомогательный цех состоит из инструментального, модульного, ремонтного и тарного цехов.

Подразделение, обслуживающее персонал делится на жилищно-коммунальный отдел, столовые и буфеты, дома отдыха и дома культуры, медпункт и отдел по охране труда и ОС.

Структура предприятия представлена на рис. 1.

На участке пайки металла производятся медные трубки. Блок-схема этого технологического процесса представлена на рис. 2.

Пайка подразумевает то, что Трубы из меди часто используют в отопительной и водопроводной системе. Хотя медь является недешевым материалом, её качественные характеристики не дают сомневаться в надёжности изделий, выполненных из неё. Металл легко поддаётся пайке и не реагирует при высоких температурах на внешние условия. В процессе медь легко соединяется с припоями многих видов металлов. Для неё не требуются дорогостоящие флюсы.

Пайку труб осуществляют уже довольно давно. Поскольку все нюансы работы уже изучены, в процессе соединения элементов обычно не возникает никаких проблем. Сущность данного метода заключается в заполнении стыка между деталями специальным средством, которое называется припой. Припой для пайки медных труб расплавляют при высоких температурах, а затем жидкую массу выливают в стык, заполняя все пространство между элементами, и ждут полного её застывания. Данный вид соединения является надёжным, герметичным и долговечным.

Удобство такого метода заключается ещё и в том, что соединённые детали можно будет легко разъединить, если в этом возникнет необходимость. Для отделения частей трубы место соединения нагревают, чтобы припой стал мягким и податливым.

Для получения максимально прочных соединений следует использовать высокотемпературные припои (свыше 450°С). Но работать с ними могут только опытные мастера. При термическом воздействии на металл существует высокая вероятность совершения прожига, если у человека нет необходимых навыков в такой работе. Пайку деталей кондиционеров и холодильных агрегатов совершают только с высокотемпературным припоем.

Если применяется низкотемпературный метод (до 450°С), тогда специалисты используют бессвинцовые припои для пайки меди, с помощью которых возможно создание достаточно устойчивых к механическим нагрузкам соединений. Обычно такие припои производят на основе олова с добавлением небольшого количества висмута, селена, серебра или сурьмы. Более дешёвые элементы изготавливают из олова со свинцом. Но данный вариант нельзя применять при обустройстве водопровода, через который поступает питьевая вода, потому что свинец является токсичным материалом.

Цех по пайке металла

Медпункт

Дома отдыха, дома культуры

Столовая, буфеты

Жилищно-коммунальный отдел

Подразделения, обслуживающий персонал

Отдел охраны труда и ОС

Очистные сооружения

Котельная

Управление предприятий

Транспортное  хозяйство

Энергетическое хозяйство

Складское хозяйство

Тарный цех

Ремонтный цех

Модульный цех

Инструментальный цех

Обслуживающие цеха

Вспомогательные цеха

Основные цеха

Производственные подразделения

ОАО «Формула»

Инстр. пайки

инструмент зачистки.

Зачистка до металла

Заготовка

Готов. изделие

Пайка металла

Металл                            Ткан.

Куски металла

Припой

Окислы, Грязь Защитные покрытия

Рис.2 – Блок схема технологического процесса обработка металлов резанием.

Чистый воздух

Пыль абразивн.

Циклон

.

Пыль абразивн.

.

Электрофильтр

Пыль Ме

Пыль абразивно – металлич.

.

.

Заготовка

Окрашивание

Готовое изделие

.

Рис.3 – Блок схема технологического процесса покраска металла.

Электростатический распылитель краски впервые был запатентован в период с 1941 по 1944 год американским ученым и исследователем Гаральдом Рансбургом. Прежде чем запатентовать свое изобретение, и уже после патентования первых его версий, Рансбург много экспериментировал в лаборатории, доводя до совершенства придуманный им метод электростатического нанесения краски.

В те же годы Гаральдом была создана фирма Ransburg, которая и по сей день занимается производством и совершенствованием оборудования для электростатической окраски.

Принципиально метод состоит в следующем. Жидкий лакокрасочный материал распыляется, как обычно, краскопультом, но с одним дополнительным условием. При прохождении через краскопульт, краска заряжается, соприкасаясь со специальным электродом возле сопла краскопульта, до высокого отрицательного напряжения, уровень которого достигает 100000 вольт.

После выхода из сопла, отрицательно заряженные частички краски устремляются по направлению силовых линий электростатического поля к заземленному изделию, которое необходимо покрасить. То есть высокое напряжение оказывается приложено между краскопультом и окрашиваемым изделием.

Распыление краски осуществляется благодаря сжатому воздуху, то есть пневматическим методом, либо безвоздушным распылением, когда краска под давлением устремляется через щель сопла. Это две традиционные разновидности распыления при электростатическом нанесении краски. Бывают еще комбинированные системы.

Далее одноименно заряженные частички краски, вылетев из сопла, взаимно отталкиваются в соответствии с законом электростатики, формируя естественным образом окрасочный факел. Факел частиц устремляется силами электростатического притяжения в сторону заземленной детали, и частицы, двигаясь вдоль линий напряженности электростатического поля равномерно покрывают деталь. Как таковой эффект тумана краски отсутствует, а коэффициент переноса лакокрасочного материала на изделие достигает 98%.

Отходы, образующиеся при производстве продукции, а также характеристика деятельности отражены в табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1

| № п/п | Наименование процесса | Сырье, материалы | Продукция | Вещества, материалы, изделия, переходящие в состояние "отход" | Операции по удалению отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрофильтр | Загрязненный воздух | Пыль газоочистки металла незагрязненная | Отходы металлических материалов в виде пыли | Захоронение |

Окончание таблицы 1

| 2 | Пайка металла | Медные трубы, флюс,припой | Заготовка | Припой,флюсы. куски металла | Уничтожение захоронение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Зачистка до металла | Медные трубы, шкурка | Заготовка | Обтирочный материал, СОЖ отработанный,пыль металическая,окислы | Обезвреживание (в т.ч. уничтожение, захоронение) |
| 4 | Окрашивание | Запыленный воздух | Чистый воздух | Отходы абразивных материалов в виде пыли | Захоронение |

Таблица 2

| № п/п | Вид деятельности | Осуществляемые работы и услуги | Вещества, материалы, изделия, переходящие в состояние "отход" | Операции по удалению отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жизнедеятельность сотрудников | Обслуживание цехов | Обувь кожаная, ТБО | Захоронение |
| 2 | Уборка территорий и производственных помещений | Уборка | Смет; мусор | Захоронение |

Окончание таблицы 2

| 3 | Освещение производственных помещений | Освещение | Лампы ртутные; стекло; провода | Обезвреживание (в т.ч. уничтожение, захоронение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все технологические процессы и отходы, образующиеся при их исполнении, а также отходы подразделения, их объемы и количество  в альтернативных единицах приведены в табл. 3

Таблица  3

| Цех пайки металла |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46120001515 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 45.000 [т] |
| 45485738575 | Неиспользованный припой | 0.000008 [т] |
| 46101001205 | Лом и отходы содержащие незагрязненные цветные металлы в виде изделий,кусков неотсортированные | 0.006 [т] (11.000 [тонна]) |
| Цех по покраске металла |  |  |
| Электрофильтр |  |  |
| 36123101424 | пыль газоочистки металла незагрязненная | 120.000 [т] (60.000 [тонна]) |
| Подразделение обслуживающее работников |  |  |
| [096] Жизнедеятельность сотрудников |  |  |
| 40310100524 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 375.000 [т] |
| 34190101205 | бой стекла | 0.030 [т] (0.030 [тонна]) |
| 47110101521 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 0.006 [т] (11.000 [тонна]) |
| 9120050001005 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 0.050 [т] (0.050 [тонна]) |
| 48230201525 | отходы изолированных проводов и кабелей | 0.040 [т] (0.040 [тонна]) |
| 40211001624 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0.075 [т] |
| 73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 1.050 [т] |
| 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный | 0.070 [т] (0.070 [тонна]) |

Перечень отходов, образованных в ходе технологических процессов и от обслуживающих подразделений, для которых устанавливается годовой норматив образования, представлен в табл. 4.

Таблица 4

| Отходообразующий вид деятельности, процесс | Наименование вида отходов | Код отхода по ФККО | Кл. оп. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |  |
| Электрофильтр | пыль газоочистки металла незагрязненная | 36123101424 | 4 |
| Жизнедеятельность сотрудников | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 |
|  | бой стекла | 34190101205 | 5 |
|  | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 |
|  | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 9120050001005 | 5 |
|  | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 |
|  | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 |
|  | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 |
|  | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 |

3. Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год

3.1. Исходные данные для расчета

Расчет  объема  образования  отходов  за  отчетный  год  ведется по удельным показателям или по факту. Для удобства вся информация, включая наименование сырья, расход за год, единицы измерения, удельные и фактические показатели, собрана и отражена в табл. 5.

| № п/п | Наименование сырья | Единицы измерения | Расход за год | Удельные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Площадь территории | кг/м2/год | 1,05 | – площадь убираемой поверхности, S | 550 |
| 3 | Лампы ртутные, люминесцентный | шт./год | 0,006 | – тип ламп; – количество рабочих дней в году; – время работы лампы в сутки; -эксплуатационный срок службы, ki; – вес лампы, mi | ДБ 24 251 день 3 ч/сут 7500 ч 75 г |
| 4 | Стекло | шт./год | 0,03 | – масса корпуса, m – процент битого стекла, b | 0,0004 т 10 % |
| 5 | Изолированные провода и кабели | м/год | 0,04 | – масса 1 пог. М. проводки, m | 0,4 кг |
| 6 | Обувь кожаная рабочая | пар/год | 375 | – масса одной пары спецобуви в исходном состоянии, mсоб; –коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви данного вида, Kизн; –коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви данного вида, Kзагр; – нормативный срок носки спецобуви данного вида, Тн | 1,5 кг 1,15 0,8 7,5 лет |
| 7 | Численность персонала | чел. | 10 | – количество сотрудников на предприятии, N; – плотность отходов, ρ | 250 чел. 4 т/м3 |
| 8 | Инструмент точения | шт./год | 0,006 | – масса одного резца, m; – коэффициент износа, k | 0,025 т 11 |
| 9 | Фрезировочный инструмент | шт./год | 0,006 | – масса одного резца, m; – коэффициент износа, k | 0,035 т 12 |
| 12 | Лом и отходы | т/год | 45 | где n– годовой объем продукции, т/год; m– куски металла, т/т готовой продукции; | 0,6 0,2 |
| 13 | Пыль газоочистки | т/год | 120 | - удельное выделение пыли на станке i-той марки, г/сек (приложение 10); - число часов работы заточного станка i-той марки в год; - коэффициент эффективности воздухоприемника, доли от 1 (0,9…0,95); - степень очистки воздуха в воздухоочистительной установке, доли от 1 (0,93…0,99); | 0,04 1500 0,93 0,93 |

3.2. Расчет объемов образования отходов

1. Расчет объема образования отхода [46120001515] «лом и отходы стальных изделий незагрязненные»

1. Расчет объема образования отхода [47110101521]

«Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства»

Лампы ртутные разрядные низкого давления марки ДБ-24 весят 75 г каждая. В светильнике находится по две лампы, всего на предприятии 100 ламп. Лампа в среднем включена около 3 ч в сутки.

Расчет производим согласно методике [6] по формуле:

N = (n / k)·t                                                                   (1)

M = N·m                                                              (2)

где n – общее количество ламп, шт.;

t– время работы лампы за год, ч/год;

k – эксплуатационный срок службы, ч;

m– вес лампы, г;

N = (184 / 7500)·500 = 12,3 шт.

M = 12,3·75 = 922,5 кг

Количество отработанных ртутных ламп составляет 12,3  шт. (0.00923 т) в год.

2. Расчет объема образования отхода [73321001724] «Мусор и смет производственных помещений малоопасный»

Расчет производим по удельным показателям согласно методике [8] по формуле

M = N·m·ρ               	                                                       (3)

где N - количество сотрудников на предприятии, чел.;

m – удельная норма образования коммунальных отходов на одного работающего в год, м/год;

ρ - плотность отходов, т/м.

M = 250·0,22·4 = 220 м3

Количество бытовых отходов составляет   220 м3 в год.

3. Расчет объема образования отхода [34190101205] «Бой стекла»

Бой стекла образует 10 % от объема неразбитых светильников, масса которых составляет 300 г.  Определяем объем образования по факту:

M = mnb,                      	                                       (4)

где m - масса корпуса, т;

n - количество светильников, шт.;

b - процент битого стекла;

M = 0,0004·100 = 0,004 (т/год).

4. Расчет объема образования отхода [48230201525]

«Отходы изолированных проводов и кабелей»

Объем образования определяем по факту:

M = Lm10-3	           	(5)

где L - длина отработанной проводки, м;

m – масса 1 пог. м. проводки, кг;

M=550·0,4·10-3=2,2 (т/год)

5. Расчет объема образования отхода [46120099205]

«Лом и отходы стальные несортированные»

На производстве образуется группа стальных отходов, это резцы, фрезы и сверла, они все выполнены из одной марки стали. Инструмент меняют два раза в месяц, причем, как правило, во время эксплуатации его масса уменьшается в два раза. Объем определяем по факту (Мр):

Mр =mt(1 – k)               	                                               (6)

Где m– масса одного рубочного инструмента/ осадочного инструмента, т;

t– число замен в год, раз/год;

k– коэффициент износа;

Mр = 0,035·12·0,5 = 0,21 (т/год)

Mр = 0,025·11·0,5 = 0,014 (т/год)

6. Расчет объема образования отхода [45620051424]

«Отходы абразивных материалов в виде пыли»

Пыль абразивно-металлическая образуется в процессе шлифования заготовки и улавливается циклоном ЦН-15 с эффективностью пылеочистки 90 %. Станок работает в среднем в сутки около шести часов. Расчет массы пыли абразивно-металлической MA-T производим по удельным показателям согласно методике [7] по формуле:

MA-T = 3,6CiTin10-31-n 	(7)

где Сi – удельное выделение абразивно-металлической пыли, г/с;

Ti–время работы станка, ч/год;

n– степень очистки пылеулавливающего аппарата;

MA-T = 3,6·0,43·1500·0,9·10-31-0,9=2,09 (т/год)

8. Расчет объема образования отхода [40310100524]

«Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства»

Расчет производим по удельным показателям согласно методике [8] по формуле:

Mсоб=0,001mсобkизнkзагрPфТн 	(9)

где Mсоб - масса одной пары обуви в исходном состоянии, кг;

Kизн - коэффициент, учитывающий потери массы обуви данного вида;

Kзагр- коэффициент, учитывающий загрязненность обуви данного вида;

Рф - количество пар изделий обуви данного вида, находящихся в носке, шт.;

Тн - нормативный срок носки обуви данного вида, лет;

Mсоб=1,5·7,5·0,8·1,15·10-3=0,107  (т/год).

9. Расчет объема образования отхода [73339002715]

«Смет с территории предприятия практически неопасный»

Смет с территории предприятия производится с усовершенствованного покрытия, т.е. асфальтированного, площадью 7000 м2 . Расчет производим по удельным показателям:

M=Sm10-3	(10)

где m - удельный норматив образования отхода, кг/м2

S – площадь убираемой поверхности, м2;

M=550·40·10-3=22 (т/год).

10. Расчет объема образования отхода [9120050001005]

«Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный»

Расчет производим по удельным показателям согласно методике [8] по формуле:

Mтко=Nmρ

где N - количество сотрудников на предприятии, чел.;

m – удельная норма образования коммунальных отходов на одного работающего

в год, м3/год;

ρ - плотность отходов, т/м.

Mтко = 250·0,22·0,3 = 1,65 м3 (т/год).

13. Расчет объема образования отхода [46101001205]

«Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные»

Отходы металла на данном предприятии представлены в виде кусков. Отходы в виде кусков образуются при рубке заготовки.

При обработке заготовки кусковых отходов металла образуется 0,02 т на 1 т готовой продукции [9]. Предприятие производит в год 0,6 т готовой продукции. Расчет производим по формуле

Mk= nm    	(13)

где n– годовой объем продукции, т/год;

m– куски металла, т/т готовой продукции;

Mk=0,6·0,2 = 0,12 (т/год).

14. Расчет объема образования отхода [36123101424]

«Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная»

Расчет массы пыли Mn производим по удельным показателям согласно методике [7] по формуле:

Mn=3600CiTiKэоn 	(14)

где Мп - масса абразивной пыли, собираемой в бункере очистительной установки, т/год;

С i - удельное выделение пыли на станке i-той марки, г/сек (приложение 10);

3600 - переводной коэффициент, учитывающий число секунд в часе;

Т i - число часов работы заточного станка i-той марки в год;

эо - коэффициент эффективности воздухоприемника, доли от 1 (0,9…0,95);

- степень очистки воздуха в воздухоочистительной установке, доли от 1 (0,93…0,99);

Mn=3600·0,04·1500·0,93·0,0002=4,01 (т/год)

15. Расчет объема образования отхода [40211001624]

«Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон утративших потребительские свойства»

Расчет массы пыли Осод производим по удельным показателям согласно методике [9] по формуле:

Осод=MсодiNiKизнiKизнiKзагрi10-3 				   (15)

где Осод - масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

Mсодi - масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг;

N i - количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год;

Mсодi - коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1;

Kзагрi - коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1 (1,10…1,15);

Осод =0,0038·300·0,9·1,03·10-3=0,11 (т/год)

Все результаты расчетов, а именно годовые нормативы образования отходов производства и потребления, сведены в табл.6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Кл. оп. | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Планируемый норматив образования отходов в среднем за год [т] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | Жизнедеятельность сотрудников | 0.006 (11.000 [тонна]) |
| Итого отходов III класса опасности: |  |  |  |  | 2.0150 |
| 4 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников | 375.000 |
| 5 | лом и отходы стальных изделий несортированные | 46120001515 | 4 | Свободная ковка металла | 170.000 (117.000 [тонна]) |
| 6 | пыль газоочистки металла незагрязненная | 36123101424 | 4 | Электрофильтр | 100.000 |
| 7 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 4 | Циклон | 120.000 (60.000 [тонна]) |
| 9 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников | 0.075 |
| 11 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников | 1.050 |
| Итого отходов IV класса опасности: |  |  |  |  | 854.125 |
| 12 | бой стекла | 34190101205 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | 0.030 (0.030 [тонна]) |
| 14 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 46120001515 | 5 | Свободная ковка металла | 45.000 |
| 10 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 9120050001005 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | 0.050 (0.050 [тонна]) |
| 11 | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | 0.040 (0.040 [тонна]) |
| 12 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | 0.070 (0.070 [тонна]) |
| Итого отходов V класса опасности: |  |  |  |  | 185.190 |
| Итого: |  |  |  |  | 1041.336 |

Блок-схемы технологических процессов свободной ковки металла и сухой шлифовки металла приведены на рис. 3 и 4 соответственно.

Данные блок-схемы построены по результатам расчетов объемов образования отходов, проведенным ранее.

Пайка металла

Лом и отходы

Свободная ковка металла

металл (1)	заготовка (0,7)

инструмент (1)

Лом и отходы (1)

лом и отходы в виде кусков, несортированные (0,3)

Рис. 3 - Блок-схема материально-сырьевого баланса технологического процесса пайка металла

Пыль газоочистки (0,3)

Покрасска детали пневматическим распылителем

Заготовка (1)

Готовое изделие (0,7)

Рис. 4 - Блок-схема материально-сырьевого баланса технологического

процесса покраски металла пневматическим распылителем.

4 Сведения о предполагаемом образовании отходов

В данном разделе приведены сведения о предполагаемом образовании отходов во всех подразделениях предприятия ОАО «Формула».

Предполагаемое образование отходов в цехе по холодной пайке металла,  где  производятся  такие  операции,  как  зачистка, осадка,  нагрев и пайка заготовок за отчетный год приведено в табл. 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Кл. оп. | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции | Объем ежегодно производимой продукции | Предполагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 5 | Обрезка | т/год | 1000 т | 0,0060 |
| 6. | лом и отходы стальных изделий несортированные | 46120001515 | 5 | Обрезка | т/год | 1000 т | 45,000 |

Предполагаемое образование отходов в цехе шлифовки, где шлифовка металла с помощью абразивно-металлических кругов за отчетный год приведено в табл.8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Кл. оп. | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции | Объем ежегодно производимой продукции | Предполагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | пыль газоочистки металла незагрязненная | 36123101424 | 4 | Зачистка и шлифовка металлических изделий | т/год | - | 120,000 |
| 2. | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 4 | Зачистка и шлифовка металлических изделий | т/год | 1000 т | 10,000 |

Предполагаемое  образование  отходов  от  жизнедеятельности персонала, в том числе от системы освещения и уборки территории, за отчетный год приведено в табл. 9. При этом в системе освещения образуется чрезвычайно опасный отход – лампы ртутные.

Таблица 9

| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Кл. оп. | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции | Объем ежегодно производимой продукции | Предполагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 0.006 |
| 2. | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 0.075 |
| 3. | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 375.000 |
| 4. | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 1.050 |
| 5. | бой стекла | 34190101205 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | По факту | 50т | 0.030 |
| 6. | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 0.040 |
| 7. | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 0.070 |
| 8. | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 9120050001005 | 5 | Жизнедеятельность сотрудников | т/год | 50т | 0.050 |

Предполагаемое  суммарное  ежегодное  образование  отходов в тоннах за год, их классы опасности для ОС и коды по ФККО приведены в табл.10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Кл. оп. | Предполагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | 0.006 |
| 4. | пыль газоочистки металла незагрязненная | 36123101424 | 4 | 120.000 |
| 6. | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 | 0.075 |
| 7. | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 | 375.000 |
| 8. | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 44322101624 | 4 | 1.000 |
| 9. | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | 1.050 |
| 11. | бой стекла | 34190101205 | 5 | 0.030 |
| 13. | лом и отходы стальных изделий несортированные | 46120001515 | 5 | 45.000 |
| 14. | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 | 0.040 |
| 15. | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | 0.070 |

5 Сведения о местах накопления отходов

В этом разделе отражены все места накопления и хранения отходов предприятия, описаны все контейнеры и площадки сбора и временного хранения отходов. Сведения о местах накопления отходов приведены в табл. 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование и номер по карте-схеме | Вместимость [т] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Для накопления отходов |  |  |  |  |
|  |  |  | I класса опасности | II класса опасности | III класса опасности | IV класса опасности | V класса опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [1] - Металлический контейнер для абразивной пыли | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 |
| 2 | [2] - Полиэтиленовый мешок для хранения обуви | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.000 |
| 3 | [3] - Деревянный ящик для стального лома | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| 4 | [4] - Бак для перегоревших ламп | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | [5] - Металлический контейнер для ТКО и ТБО | 0.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.190 |
| 6 | [6] - Емкость для смесей | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | [7] - Деревянный ящик для ткани | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | [8] - Деревянный ящик для пыли | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 |
| 9 | [9] – Металлический ящик для сорбента | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.0150 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | [10] - Деревянный ящик для смета | 1.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.090 |

В металлических контейнерах для лома абразивной пыли хранится пыль абразивно-металлическая и пыль металлическая. Такие ящики имеют площадь 4 м2 и вмещают до 10 м3 пыли. Контейнер изготовлен из листовой стали СК-7, толщина металла = 3 мм. Вместимость - 2 м. Контейнер  оснащен  одинарной  крышкой  на  петлях  с  запирающим устройством. Для облегчения транспортировки и выгрузки у контейнера предусмотрены колеса. Контейнер -расположен на асфальтированной открытой площадке площадью 7 м2. По периметру площадки предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков [1]. Периодичность вывоза = 6 раз в год.

Кожаная обувь хранится в полиэтиленовых мешках, куда помещается до 200 пар обуви.

Весь лом инструментов хранится в деревянном ящике объемом 6 м3.

ТКО крупногабаритные хранятся в металлическом контейнере вместимостью 0,5 т с откидным задним бортом, двумя крышками и крючками для тента. Контейнер изготовлен из стального листа марки СТ-3 толщиной -3 мм. Боковые стенки снабжены захватами для погрузки бункера-накопителя на мусоровоз и разгрузки. Контейнер установлен на открытой асфальтированной площадке площадью 6 м. Периодичность вывоза -48 раз в год.

Лампы хранятся в специальном баке для перегоревших ламп. Он хорошо загерметизирован, так как лампы являются самым опасным отходом. Они вывозятся 15 раз в год.

В металлическом ящике для ТКО хранятся все от бытовых помещений, вместимость 7 м3, вывозится 5 раз в году.

В емкости для эмульсионных смесей хранятся СОЖ и эмульсии, после чего подаются на переработку.

В деревянных ящиках вместимостью 8 м3 хранится пыль и сорбент загрязненный. Деревянный ящик установлен на асфальтированной  дороге в закрытом помещении.

ТБО  от  бытовых  помещений  организаций  несортированный (исключая крупногабаритный) хранится в таких же металлических контейнерах, как и отходы ТКО  вместимостью 0,5 т с откидным задним бортом, двумя крышками и крючками для тента. Контейнер изготовлен из стального листа марки СТ-3 толщиной -3 мм. Боковые стенки снабжены захватами для погрузки бункера-накопителя на мусоровоз и разгрузки. Контейнер установлен на открытой асфальтированной площадке площадью 6 м. Периодичность вывоза - 24 раз в год [1].

Периодичность вывоза всех остальных отходов производится 6 раз в год.

Расположение всех мест хранения и накопления отходов указано на карте-схеме предприятия (рис.5). Места накопления, содержащие отходы первого и второго класса опасности, отмечены красным цветом.

IX

X

Рис.5 - Карта-схема предприятия ОАО «Формула» с указанием мест накопления отходов

Обозначения на карте-схеме предприятия ОАО «Формула» (см. рис.5):

а) здания и сооружения:

1 – цех по обработке металлов резанием;

2 –цех по окраске;

3 – котельная;

4 – столовая;

5 – медпункт;

6 – жилищно-коммунальное хозяйство;

7 – складское хозяйство;

8 – транспортное хозяйство;

9 – отдел охраны;

10 – энергетическое хозяйство;

11 – инструментальная служба;

12 – модульный цех;

13 – ремонтный участок;

14 – тарный цех;

б) места временного хранения(накопления) отходов:

I - Металлический контейнер для абразивной пыли;

II - Полиэтиленовый мешок для хранения обуви;

III - Деревянный ящик для стального лома;

IV - Бак для перегоревших ламп;

V - Металлический контейнер для ТКО и ТБО;

VI - Емкость для смесей;

VII - Деревянный ящик для шлама;

VIII - Деревянный ящик для пыли;

IX – Металлический ящик для сорбента;

X - Деревянный ящик для смета;

6 Сведения о предполагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и(или) обезвреживания, и(или) размещения

Предприятие не имеет собственных мест накопления отходов, поэтому передает отходы другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания или размещения. Например, ОАО «Формула» использует в системе освещения ртутные лампы, а по утрате их потребительских свойств сдает их на специальное лицензированное предприятие по переработке ртутных и люминесцентных ламп для обезвреживания.

Сведения о предполагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам приведены в табл. 12.

Таблица 12

| № | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Кл. | Предполагаемая ежегодная передача отходов [тонн в год] |  |  |  |  | ФИО индивидуального | Дата и № | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | оп. | Для исполь- | Для обезвре- | Для размещения |  |  | предпринимателя, наимено- | договора | действия |
|  |  |  |  | зования | живания | Хранение | Захоронение | Всего | вание юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения, ИНН | на передачу | договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | - | 0,002 | - | - | - | Лицензированное предприятие по переработке ртутных и люминесцентных ламп[Адрес: ][ИНН: ] | 456789 | До 14.12.20 |
| 3 | пыль газоочистки металла незагрязненная | 36123101424 | 4 | 8.000 | - | - | - | - | Полигон "Красный бор"[Адрес: ][ИНН: ] | 686540 | До 7.10.20 |
| 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 4 | - | - | - | 5.000 | 5.000 | Лицензированное предприятие по переработке черных металлов[Адрес: ][ИНН: 9896966] | 22332 | До 7.10.20 |
| 6 | лом и отходы стальных изделий несортированные | 46120001515 | 5 | 45.000 | - | - | - | - | Лицензированное предприятие по переработке черных металлов[Адрес: ][ИНН: 9896966] | 369636 | До 7.10.20 |
| 7 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 5 | 0.006 | - | - | - | - | Полигон "Красный бор"[Адрес: ][ИНН: ] | 555777 | До 7.10.20 |
| 8 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 | - | - | - | 0.075 | 0.075 | Полигон МУП "ЖКХ"[Адрес: ][ИНН: ] | 448855 | До 5.11.20 |
| 9 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 | - | - | - | 0.07 | 0.07 | Городской полигон ТКО[Адрес: ][ИНН: ] | 990044 | До 12.01.21 |
| 7 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | - | - | - | 0.07 | 0.07 | Городской полигон ТКО[Адрес: ][ИНН: ] | 334336 | До 15.01.21 |
| 9 | бой стекла | 34190101205 | 5 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | Полигон МУП "ЖКХ"[Адрес: ][ИНН: ] | 665577 | До 15.01.21 |
| 10 | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 | - | - | - | 0.090 | 0.090 | Полигон МУП "ЖКХ"[Адрес: ][ИНН: ] | 567548 | До 11.12.20 |
| 11 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | - | - | - | 0.070 | 0.070 | Городской полигон ТКО[Адрес: ][ИНН: ] | 598765 | До 11.12.20 |
| 12 | мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 9120050001005 | 5 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | Городской полигон ТКО[Адрес: ][ИНН: ] | 589676 | До 11.12.20 |

7 Сведения о предлагаемом ежегодном использовании  отходов и(или) обезвреживании отходов

В ходе таких технологических процессов, как зачистка, пайка, шлифовка, который собирается и используется повторно как сырье в целях экономии ресурсов. Сведения о предполагаемом ежегодном использовании сож и эмульсионных смесей отражены в табл.13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Кл. оп. | Наименование технологического процесса | Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) их обезвреживание [т/год] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Использование | Обезвреживание | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | пыль газоочистки металла незагрязненная | 36123101424 | 4 | Использование в качестве сырья | 8.000 | - | 8.000 |
| 4 | лом и отходы стальных изделий несортированные | 46120001515 | 5 | Использование в качестве сырья | 45.000 | - | 45.000 |
| 5 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 5 | Использование в качестве сырья | 0.006 | - | 0.006 |

8 Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов

Предложения  по  лимитам  ежегодного  размещения  отходов приведены в табл.7.

9 Паспорта отходов

9.1 Методика разработки паспорта отхода

Паспорт отходов I-IV классов опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на ОС. Он составляется предприятиями, в процессе деятельности которых образуются отходы I-IV классов опасности.

Определение данных о составе и свойствах отходов I-IV классов опасности, включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением требований НПА РФ.

Предприятия для составления паспорта подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

На отходы I-IV классов опасности, включенные в ФККО, предприятия составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от16 августа2013 г. №712.

Копия паспорта, заверенного предприятием, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу  опасности,  направляются  в  территориальный  орган  Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту осуществления  хозяйственной  деятельности  предприятием  способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись.

Паспорт отхода действует бессрочно.

Внесение изменений в паспорт отхода не допускается.

Предприятия обязаны подтвердить отнесение таких отходов, не включенных  в  ФККО,  к  конкретному  классу  опасности  в  течение 90 дней со дня их образования в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ, для их включения в ФККО.

На отходы, включенные в ФККО, в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ, предприятия оформляют паспорт отхода в общем порядке [1].

9.2 Результаты разработки паспорта отхода

Паспорта отходов приведены в прил. А.

Список использованных источников

1. Безбородова, О. Е. Управление охраной окружающей среды: учеб. пособие/ О. Е. Безбородова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015.

2. Пайка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0

3. лакокрасочные материалы. https://studopedia.ru/5_104902_vopros-lakokrasochnie-materiali-vidi-i-pozharnaya-opasnost-sposobi-okraski-izdeliy.html

4. процесс пайки медный трубhttps://tokar.guru/truby/rabota-s-trubami/payka-mednyh-trub-process-instrumenty-i-materialy.html

5. Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду: приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ №536 от04.12.2014 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http:// www.consultant.ru.

6. МРО-6-99. Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы. – URL:http://www.snipov.net/ database/c_4294956132_doc_4293850501.html..

7. МРО-2-99. Методика расчета объемов образования отходов. Лом  абразивных  изделий,  абразивно-металлическая  пыль. – URL:http://www.snipov.net/database/c_4294956132_doc_4293850505.html.

8. МРО-10-01. Методика  расчета  объемов  образования  отходов.  Отходы  при  эксплуатации  офисной  техники. – URL: http://www.snipov.net/database/c_4294944058_doc_4293850497.html.

9. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. –  М., 1999.

Приложение А

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кувайцев М.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (фамилия инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на |  |  |  |  |  | 45620051424 Отходы абразивных материалов в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (указывается вид отхода, код и наименование по федеральному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виде пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификационному каталогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образованный в процессе деятельности юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование по назначению с утратой потребительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается наименование технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в результате которого образовался отход, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящий из |  |  |  |  |  | Железо– 10 %, корунд белый– 80 %, полипропилен– 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (химический и (или) компонентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состав отхода, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеообразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющий |  | IV |  |  |  |  |  |  |  | четвертый |  |  |  | класс опасности по степени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (класс опасности) |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО " Формула " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7643003049 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03078908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кувайцев М.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (фамилия инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на |  |  |  |  |  | 36123101424 Пыль газоочистки черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (указывается вид отхода, код и наименование по федеральному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификационному каталогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образованный в процессе деятельности юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка отходящих газов при механической обработке черных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается наименование технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в результате которого образовался отход, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящий из |  |  |  |  |  | Чугун сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (химический и (или) компонентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состав отхода, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеообразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющий |  | IV |  |  |  |  |  |  |  | четвертый |  |  |  | класс опасности по степени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (класс опасности) |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО " Формула " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7643003049 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03078908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кувайцев М.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  | (фамилия инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на |  |  |  |  |  |  | 40310100524 Обувь кожаная рабочая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (указывается вид отхода, код и наименование по федеральному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утратившая потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификационному каталогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образованный в процессе деятельности юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование по назначению с утратой потребительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается наименование технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойств в пределах установленных сроков эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в результате которого образовался отход, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящий из |  |  |  |  |  |  | Кожа натуральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (химический и (или) компонентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состав отхода, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделие из нескольких материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеообразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющий |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  | четвертый |  |  |  | класс опасности по степени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (класс опасности) |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО " Формула " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7643003049 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03078908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кувайцев М.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (фамилия инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на |  |  |  |  |  | 47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (указывается вид отхода, код и наименование по федеральному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| люминесцентные, утратившие потребительские свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификационному каталогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образованный в процессе деятельности юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование по назначению с утратой потребительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается наименование технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в результате которого образовался отход, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящий из |  |  |  |  |  | Ртуть стекло алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (химический и (или) компонентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состав отхода, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделие из нескольких материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеообразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющий |  | I |  |  |  |  |  |  |  | первый |  |  |  | класс опасности по степени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (класс опасности) |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО " Формула " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7643003049 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03078908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кувайцев М.С |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  | (фамилия инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | декабря |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на |  |  |  | 40211001624 Спецодежда из хлопчатобумажного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указывается вид отхода, код и наименование по федеральному |  |  |  |  |  |  |  |
| и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификационному каталогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образованный в процессе деятельности юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование по назначению с утратой потребительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается наименование технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойств в пределах установленных сроков эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в результате которого образовался отход, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящий из |  |  |  | Хлопок – 85%, лён – 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (химический и (или) компонентный |  |  |  |  |  |  |  |
| состав отхода, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия из нескольких волокон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеообразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющий |  | IV |  |  |  | четвертый |  | класс опасности по степени |  |  |  |
|  |  | (класс опасности) |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |
| негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО " Формула " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика: |  |  |  |  |  |  |  | 7643003049 |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03078908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кувайцев М.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  | (фамилия инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | декабря |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на |  |  |  | 73321001724 Мусор и смет производственных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указывается вид отхода, код и наименование по федеральному |  |  |  |  |  |  |  |
| помещений малоопасный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификационному каталогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образованный в процессе деятельности юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование по назначению с утратой потребительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается наименование технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойств в пределах установленных сроков эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в результате которого образовался отход, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящий из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (химический и (или) компонентный |  |  |  |  |  |  |  |
| состав отхода, в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеообразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное - указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющий |  | IV |  |  |  | Четвертый |  | класс опасности по степени |  |  |  |
|  |  | (класс опасности) |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |
| негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое акционерное общество "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Формула" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика: |  |  |  |  |  |  |  | 7643003049 |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03078908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440060, г.Пенза, ул.Куканцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |