Содержание

Введение	2

1. Теоретическая часть задания	4

1.1 Описание компьютерных сетей	4

1.2 Сетевая модель TCP/IP и сеть Ethernet	5

2. Моделирование сети	6

2.1 Структура моделируемой сети	6

2.2 Разработка алгоритма моделирования	7

Выполнение операторов на узле реализуются следующими операторами:	7

2.3 Результаты моделирования	8

3. Моделирование с помощью PIPE	9

4. Моделирование приложения на C++	10

Заключение	11

Список используемых источников	12

Приложение A	13

Приложение B	16

Приложение С	19

Введение

Цель курсового проекта - построение исполнимой имитационной модели передачи сообщений в заданной компьютерной сети с учетом задержек, образования очередей, скорости передачи пакетов по каналам связи. При выборе технических характеристик необходимо ориентироваться на TCP/IP сети. В качестве системы моделирования были выбраны программные продукты GPSS World, С++, PIPE

В переводе с английского General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения. Это такой язык моделирования, Который используется для имитационного моделирования различных систем. Но в основном GPSS задействуется в системах массового обслуживания

В программе на языке GPSS достаточно сложно представить непосредственно процессы обработки данных на уровне алгоритмов. Кроме того, модель представляет собой программу, а значит не имеет графической интерпретации, что затрудняет процесс разработки модели и снижает наглядность модели в целом.

- Теоретическая часть задания

1.1 Описание компьютерных сетей

Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров, соединенных с помощью кабелей или беспроводной технологии с целью передачи и обмена данными и ресурсами, а также предоставления общего доступа к ним. Ниже перечислены самые распространенные типы компьютерных сетей:

LAN (локальная сеть): локальная сеть объединяет компьютеры, расположенные друг от друга на относительно небольшом расстоянии, позволяя им обмениваться данными, файлами и ресурсами. Например, в состав локальной сети могут входить все компьютеры в офисном здании, школе или больнице. Как правило, локальные сети находятся в частной собственности и управляются в частном порядке.

WLAN (беспроводная локальная сеть): WLAN — аналогична локальной сети, однако в ней устанавливаются беспроводные соединения между устройствами.

WAN (глобальная сеть): как предполагает название, WAN объединяет компьютеры в глобальной области, которая может охватывать несколько регионов или даже континентов. Интернет — это самая крупная сеть WAN, объединяющая миллиарды компьютеров по всему миру. Управление WAN организовано с помощью моделей коллективного или распределенного владения.

MAN (городская вычислительная сеть): как правило, сети MAN принадлежат городам и правительственным учреждениям.

PAN (личная сеть): PAN ограничивается обслуживанием одного пользователя. Сейчас, если у вас есть смартфон и компьютер, то с большой вероятностью они объединены в сеть PAN, которая обеспечивает совместное использование и синхронизацию данных — текстовых сообщений, электронной почты и фотографий — между обоими устройствами.

CAN (кампусная сеть): сеть CAN также называется корпоративной сетью. Сети CAN обслуживают такие объекты, как колледжи, университеты и бизнес-центры.

VPN (виртуальная частная сеть): VPN представляет собой безопасное двухточечное соединение между двумя конечными точками. VPN создает зашифрованный канал, который защищает идентификационные данные пользователя и передаваемую информацию от несанкционированного доступа.

1.2 Сетевая модель TCP/IP и сеть Ethernet

TCP/IP - это аббревиатура термина Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол управления передачей/Протокол Internet). В терминологии вычислительных сетей протокол - это заранее согласованный стандарт, который позволяет двум компьютерам обмениваться данными.

Вычислительные сети, составляющие интрасеть, физически подключаются через устройства, называемые маршрутизаторами или IP-маршрутизаторами. Маршрутизатор - это компьютер, который передает пакеты данных из одной сети в другую. В интрасети, работающей на основе TCP/IP, информация передается в виде дискретных блоков, называемых IP-пакетами. По существу программное обеспечение скрывает маршрутизаторы и базовую архитектуру сетей и делает так, что все это выглядит как одна большая сеть. Точно так же, как подключения к сети Ethernet распознаются по 48-разрядным идентификаторам Ethernet, подключения к интрасети идентифицируются 32-разрядными IP-адресами, которые мы выражаем в форме десятичных чисел, разделенных точками.

- Моделирование сети

2.1 Структура моделируемой сети

Граф коммуникаций с проставленными именами узлов и каналов передачи данных показан на рисунке 1.

Рисунок 2. Граф с отмеченными узлами

2.2 Разработка алгоритма моделирования

Выполнение операторов на узле реализуются следующими операторами:

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_1

Формирование и проверка логического условия формируется следующей последовательностью

MA_1  SEIZE A_1

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_1

TEST E P1,1,MA_2

Для формирования значение параметра P1 текущего транзакта, используются следующие блоки

COND  FUNCTION RN1,D2

0.5,0/1.0,1

2.3 Результаты моделирования

Результаты моделирования приведены на рисунках. Листинг приведён в приложении A. По результатам видно, что моделирование прошло успешно. На блоке Generate было сгенерировано 1000 транзактов, которые  с учетом логических условий прошли по всем узлам через каналы передачи данных. На операторе TERMINATE кол-во транзактов также равняется 1000, что означает успешное возвращение всех транзактов на первый узел.

Рисунок 3. Моделирование в GPSS

3. Моделирование с помощью PIPE

Рисунок 4. Моделирование в PIPE

4. Моделирование приложения на C++

Листинг программы приведён в приложении B

Рисунок 5. Результат работы программы.

Заключение

Данная курсовая работа позволила освоить моделирование на языке GPSS-World, включая изучение основных операторов. Была разработана имитационная модель передачи сообщений по сети, структура которой основана на заданном графе коммуникаций, с определёнными именами узлов и каналами передачи данных. Результаты моделирования, представленные в отчете, содержат полную информацию о движении транзактов через все блоки модели.

Список используемых источников

1. GPSS-WORLD основы имитационного моделирования на живых примерах. https://habr.com/ru/articles/192044/

2. С++ для начинающих. Шаг за шагом, 2013, 640 стр.

Приложение A

Листинг программы

COND  FUNCTION RN1,D2

0.5,0/1.0,1

GENERATE 1000

MA_77 GATE NU YZ1

GATE NU KAN

GATE NU YZ2

TRANSFER SIM,,MA_77

SEIZE YZ1

SEIZE KAN

SEIZE YZ2

ADVANCE 250

RELEASE YZ2

RELEASE KAN

RELEASE YZ1

MA_1  SEIZE A_1

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_1

TEST E P1,1,MA_2

MA_3  SEIZE A_3

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_3

TEST E P1,0,MA_1

MA_4  SEIZE A_4

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_4

TEST E P1,0,MA_4

MA_5  SEIZE A_5

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_5

TEST E P1,0,MA_52

MA_6  SEIZE A_6

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_6

TEST E P1,0,MA_6

TRANSFER ,M_END

MA_2  SEIZE A_2

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_2

TEST E P1,0,MA_3

MA_7  SEIZE A_7

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_7

TEST E P1,0,MA_5

MA_52  SEIZE A_52

ADVANCE 1

ASSIGN 1,FN$COND

RELEASE A_52

TEST E P1,1,MA_7

TRANSFER ,MA_6

M_END  TABULATE TAB

TERMINATE 1

TAB TABLE M1,0,50,30

START 1000

Приложение B

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

bool x[6], a[7];

cout << "press 1: ";

a1: a[1] = 1;

a[6] = 0;

cout << "x1:";

cin >> x[1];

if (x[1] == 1) {

a3:	a[3] = 1;

a[1] = 0;

cout << "x5:";

cin >> x[5];

if (x[5] == 1) {

a[3] = 0;

goto a1;

}

else {

a4:	a[4] = 1;

a[3] = 0;

cout << "x1:";

cin >> x[1];

if (x[1] == 0) {

a5:	a[5] = 1;

a[4] = 0;

cout << "x2:";

cin >> x[2];

if (x[2] == 1) {

a6:	a[6] = 1;

a[5] = 0;

cout << "x6:";

cin >> x[6];

if (x[6] == 1) {

a[6] = 0;

goto a6;

}

else {

a[6] = 0;

goto a1;

}

}

else {

goto a52;

}

}

else {

a[5] = 0;

goto a4;

}

}

}

else {

a2:	a[1] = 0;

a[2] = 1;

cout << "x2:";

cin >> x[2];

if (x[2] == 1) {

a[2] = 0;

goto a3;

}

else {

a7:	a[2] = 0;

a[7] = 1;

cout << "x3:";

cin >> x[3];

if (x[3] == 1) {

goto a3;

}

else {

a[5] = 1;

a52:	cout << "x4:";

cin >> x[4];

if (x[4] == 1) {

a[5] = 0;

goto a6;

}

else {

a[5] = 0;

goto a7;

}

}

}

}

}

Приложение С

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1

Thursday, December 19, 2024 12:15:17

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000        1000272.000    56       11          0

NAME                       VALUE

A_1                         10005.000

A_2                         10010.000

A_3                         10006.000

A_4                         10007.000

A_5                         10008.000

A_52                        10012.000

A_6                         10009.000

A_7                         10011.000

COND                        10000.000

KAN                         10003.000

MA_1                           13.000

MA_2                           39.000

MA_3                           18.000

MA_4                           23.000

MA_5                           28.000

MA_52                          49.000

MA_6                           33.000

MA_7                           44.000

MA_77                           2.000

M_END                          55.000

TAB                         10001.000

YZ1                         10002.000

YZ2                         10004.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE          1000             0       0

MA_77               2    GATE              1000             0       0

3    GATE              1000             0       0

4    GATE              1000             0       0

5    TRANSFER          1000             0       0

6    SEIZE             1000             0       0

7    SEIZE             1000             0       0

8    SEIZE             1000             0       0

9    ADVANCE           1000             0       0

10    RELEASE           1000             0       0

11    RELEASE           1000             0       0

12    RELEASE           1000             0       0

MA_1               13    SEIZE             1586             0       0

14    ADVANCE           1586             0       0

15    ASSIGN            1586             0       0

16    RELEASE           1586             0       0

17    TEST              1586             0       0

MA_3               18    SEIZE             1201             0       0

19    ADVANCE           1201             0       0

20    ASSIGN            1201             0       0

21    RELEASE           1201             0       0

22    TEST              1201             0       0

MA_4               23    SEIZE             1214             0       0

24    ADVANCE           1214             0       0

25    ASSIGN            1214             0       0

26    RELEASE           1214             0       0

27    TEST              1214             0       0

MA_5               28    SEIZE             1072             0       0

29    ADVANCE           1072             0       0

30    ASSIGN            1072             0       0

31    RELEASE           1072             0       0

32    TEST              1072             0       0

MA_6               33    SEIZE             2000             0       0

34    ADVANCE           2000             0       0

35    ASSIGN            2000             0       0

36    RELEASE           2000             0       0

37    TEST              2000             0       0

38    TRANSFER          1000             0       0

MA_2               39    SEIZE              805             0       0

40    ADVANCE            805             0       0

41    ASSIGN             805             0       0

42    RELEASE            805             0       0

43    TEST               805             0       0

MA_7               44    SEIZE              900             0       0

45    ADVANCE            900             0       0

46    ASSIGN             900             0       0

47    RELEASE            900             0       0

48    TEST               900             0       0

MA_52              49    SEIZE             1000             0       0

50    ADVANCE           1000             0       0

51    ASSIGN            1000             0       0

52    RELEASE           1000             0       0

53    TEST              1000             0       0

54    TRANSFER           485             0       0

M_END              55    TABULATE          1000             0       0

56    TERMINATE         1000             0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

YZ1               1000    0.250     250.000  1        0    0    0     0      0

KAN               1000    0.250     250.000  1        0    0    0     0      0

YZ2               1000    0.250     250.000  1        0    0    0     0      0

A_1               1586    0.002       1.000  1        0    0    0     0      0

A_3               1201    0.001       1.000  1        0    0    0     0      0

A_4               1214    0.001       1.000  1        0    0    0     0      0

A_5               1072    0.001       1.000  1        0    0    0     0      0

A_6               2000    0.002       1.000  1        0    0    0     0      0

A_2                805    0.001       1.000  1        0    0    0     0      0

A_7                900    0.001       1.000  1        0    0    0     0      0

A_52              1000    0.001       1.000  1        0    0    0     0      0

TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%

TAB             259.778    3.916                           0

250.000  -      300.000          1000   100.00

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

1001    0     1001000.000   1001      0      1