Министерство образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Пояснительная записка

к курсовой работе

По курсу «Методы моделирования»

На тему «Моделирование системы коммуникаций вычислительной сети»

Выполнил:

студент группы 19ВВ3

Трубаненко А.Г.

Приняли:

д.т.н ,профессор, Зинкин С.А.

Пенза 2021

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Вычислительной техники

Кафедра “Вычислительная техника”

“УТВЕРЖДАЮ”

_______________

Зав. кафедрой ВТ

М. А. Митрохин

« 10 » сентября 2021 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по дисциплине

Методы моделирования

Студенту   Трубаненко Александру Георгиевичу              Группа 19ВВ3

Тема_проекта: Моделирование системы коммуникаций вычислительной сети

Вариант № 11.

Исходные данные (технические требования) на проектирование:

Задан граф межузловых связей связей в компьютерной сети с коммутацией пакетов сообщений. Требуется построить имитационную модель передачи сообщений в данной сети с учетом задержек, образования очередей, скорости передачи пакетов по каналам связи. При выборе технических характеристик необходимо ориентироваться на TCP/IP  сети и сети Ethernet._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объем работы по курсу

- Расчетная часть

Моделирование на GPSS WORLD и/или PIPE. Требуется построить и отладить имитационную модель системы коммуникаций с передачей пакетов. Определить задержки в передаче пакетов, загрузку каналов связи. Собрать статистические данные о работе сети

- Графическая часть

  - Структура моделируемой системы

  - Алгоритм моделирования

  - Результаты моделирования: гистограммы, графики и т.д.

- Экспериментальная часть

Машинные эксперименты с моделью на GPSS WORLD. Сбор статистических данных о работе сети.

4. Этапы выполнения проекта

1 По графику учебного процесса

2_________________________________________________________________3_________________________________________________________________4_________________________________________________________________5_________________________________________________________________6_________________________________________________________________7_________________________________________________________________8_________________________________________________________________

Дата выдачи задания 10 сентября 2021 г.

Дата защиты проекта: по графику учебного процесса

Руководитель____________________/Зинкин С.А./ Федюнин Р.Н./

Задание получил      “ 10 ” сентября   2021 г.

Студент________________ /_______________/

Содержание

Введение	2

1.Теоретическая часть задания	3

1.1 Описание компьютерных сетей	3

1.2 Сетевая модель TCP/IP  и сеть Ethernet	4

2. Моделирование сети	5

2.1 Структура моделируемой сети	5

2.2 Разработка алгоритма моделирования	8

2.3 Результаты моделирования	9

Заключение	11

Список используемых источников	12

Приложение A	13

Приложение B	13

Приложение С	22

Введение

Цель курсового проекта – построение имитационной модели передач сообщений в заданной сети с учетом задержек, образования очередей, скорости передачи пакетов по каналам связи. А именно – построение модели интернет – сети. В качестве системы моделирования был выбран программный продукт GPSS World.

В переводе с английского General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения. Это такой язык моделирования, Который используется для имитационного моделирования различных систем. Но в основном GPSS задействуется в системах массового обслуживания.

В программе на языке GPSS достаточно сложно представить непосредственно процессы обработки данных на уровне алгоритмов. Кроме того, модель представляет собой программу, а значит не имеет графической интерпретации, что затрудняет процесс разработки модели и снижает наглядность модели в целом.

1.Теоретическая часть задания

1.1 Описание компьютерных сетей

Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров, соединенных с помощью кабелей или беспроводной технологии с целью передачи и обмена данными и ресурсами, а также предоставления общего доступа к ним. Ниже перечислены самые распространенные типы компьютерных сетей:

LAN (локальная сеть): локальная сеть объединяет компьютеры, расположенные друг от друга на относительно небольшом расстоянии, позволяя им обмениваться данными, файлами и ресурсами. Например, в состав локальной сети могут входить все компьютеры в офисном здании, школе или больнице. Как правило, локальные сети находятся в частной собственности и управляются в частном порядке.

WLAN (беспроводная локальная сеть): WLAN — аналогична локальной сети, однако в ней устанавливаются беспроводные соединения между устройствами.

WAN (глобальная сеть): как предполагает название, WAN объединяет компьютеры в глобальной области, которая может охватывать несколько регионов или даже континентов. Интернет — это самая крупная сеть WAN, объединяющая миллиарды компьютеров по всему миру. Управление WAN организовано с помощью моделей коллективного или распределенного владения.

MAN (городская вычислительная сеть): как правило, сети MAN принадлежат городам и правительственным учреждениям.

PAN (личная сеть): PAN ограничивается обслуживанием одного пользователя. Сейчас, если у вас есть смартфон и компьютер, то с большой вероятностью они объединены в сеть PAN, которая обеспечивает совместное использование и синхронизацию данных — текстовых сообщений, электронной почты и фотографий — между обоими устройствами.

CAN (кампусная сеть): сеть CAN также называется корпоративной сетью. Сети CAN обслуживают такие объекты, как колледжи, университеты и бизнес-центры.

VPN (виртуальная частная сеть): VPN представляет собой безопасное двухточечное соединение между двумя конечными точками. VPN создает зашифрованный канал, который защищает идентификационные данные пользователя и передаваемую информацию от несанкционированного доступа.

1.2 Сетевая модель TCP/IP  и сеть Ethernet

TCP/IP - это аббревиатура термина Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол управления передачей/Протокол Internet). В терминологии вычислительных сетей протокол - это заранее согласованный стандарт, который позволяет двум компьютерам обмениваться данными.

Вычислительные сети, составляющие интрасеть, физически подключаются через устройства, называемые маршрутизаторами или IP-маршрутизаторами. Маршрутизатор - это компьютер, который передает пакеты данных из одной сети в другую. В интрасети, работающей на основе TCP/IP, информация передается в виде дискретных блоков, называемых IP-пакетами. По существу программное обеспечение скрывает маршрутизаторы и базовую архитектуру сетей и делает так, что все это выглядит как одна большая сеть. Точно так же, как подключения к сети Ethernet распознаются по 48-разрядным идентификаторам Ethernet, подключения к интрасети идентифицируются 32-разрядными IP-адресами, которые мы выражаем в форме десятичных чисел, разделенных точками (например, 128.10.2.3). Взяв IP-адрес удаленного компьютера, компьютер в интрасети или в Internet может отправить данные на него, как будто они составляют часть одной и той же физической сети.

2. Моделирование сети

2.1 Структура моделируемой сети

Граф коммуникаций с проставленными именами узлов и каналов передачи данных показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Граф с именами узлов и каналами передачи.

Граф коммуникаций с отмеченными  узлами, на которых будут выполняться операторы (программные модули) алгоритма показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Граф с отмеченными узлами.

Следующие узлы соответствуют следующим оператором алгоритма:

| Узел | Оператор алгоритма |
| --- | --- |
| Y1 | A1 |
| Y2 | A3 |
| Y3 | A2 |
| Y4 | A4 |
| Y5 | A5 |
| Y6 | A8 |
| Y7 | A9 |
| Y8 | A7 |
| Y9 | A6 |

Структура компьютерной сети - TCP/IP сеть с отмеченными сетями и маршрутизаторами с интерфейсами (у каждого интерфейса имеется свой IP адрес).Через  данные интерфейсы к  маршрутизаторами подключаются сети.  (Приложение С.1).

2.2 Разработка алгоритма моделирования

Выполнение оператор на узле реализуются следующими операторами:

SEIZE Y2 ; ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТОРА А2 на узлеY2

ADVANCE 50,5

RELEASE Y2

Имитация передачи результата выполнения оператора (на определенном узле) другому оператору (на другом узле) через канал передачи данных  производится следующим образом . В качестве примера выбрана передача результата выполнения оператора A1 оператору A2 с узла

Y1_Y3 	SEIZE Y1 ;c узла y1 на y3

SEIZE K1

SEIZE Y3

ADVANCE 20,5

RELEASE Y3

RELEASE K1

RELEASE Y1

Формирование и проверка логического условия формируется следующей последовательностью

X_1  SEIZE Y3 ; ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТОРА А2 на узле Y3

ADVANCE 50,5

ASSIGN 1,FN$COND ; ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ УСЛОВИЯ Х1

RELEASE Y3

TEST E P1,1,Y3_Y2 ; ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЯ (P1=1 - ИСТИННО, P1=0 - ЛОЖНО)

Для формирования значение параметра P1 текущего транзакта, используются следующие блоки

COND FUNCTION RN1, D2

.5,0/1.,1

2.3 Результаты моделирования

Результаты моделирования приведены  на рисунках в приложение B. По результатам видно, что моделирование прошло успешно. На блоке Generate было сгенерировано 100 транзактов, которые  с учетом логических условий прошли по всем узлам через каналы передачи данных. На операторе TERMINATE кол-во транзактов также равняется 100, что означает успешное возвращение всех транзактов на первый узел.

Задана архитектура сети, содержащая узлы и каналы передачи данных. В данной сети передаются пакеты. Размер пакета 64 КБайта.

При передаче данных исходные сообщения разбиваются на пакеты. Скорость передачи данных по каналу составляет  2 Мбит / С.

Рисунок 3. При ADVANCE 252

Рисунок 4. При ADVANCE 504

Рисунок 5. При ADVANCE 1008

Заключение

При выполнении данной курсовой работы были получены навыки моделирования на языке  GPSS-WORLD . Были изучены основные операторы данного языка.

В ходе выполнения курсовой работы по заданному графу коммуникаций была создана структура сети, которой были назначены имена узлов и каналы передачи данных. Была  создана имитационная модель передачи сообщений по сети. По результатам моделирования был получен отчет  показывающий  всю информацию о транзактах, проходящих через разные блоки  модели.

Список используемых источников

- Кудрявцев Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. / Е. М..  Кудрявцев. - М.: ДМК Пресс, 2004. – 320 с.

- Е.В. Смирнова, П.В. Козик. Технологии современных сетей Ethernet.
Методы коммутации и управления потоками данных. - СПб.: БХВПетербург, 2012. - 272 с.

- Томашевский В., Жданова E. Имитационное моделирование в среде GPSS. / В. Томашевский, E. Жданова  – М.:Бестселлер, 2003.  –  416 c.

- Шеннон P. Имитационное моделирование систем – искусство и наука.

- В.Д. Боев. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS
World. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 368 с.

Приложение A

Листинг программы

COND FUNCTION RN1,D2

.5,0/1.,1

GENERATE 25000,600 ; ЗАПУСК

Y1_Y3 	SEIZE Y1 ;c узла y1 на y3

SEIZE K1

SEIZE Y3

ADVANCE 20,5

RELEASE Y3

RELEASE K1

RELEASE Y1

X_1 	SEIZE Y3 ; ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТОРА А2 на узле Y3

ADVANCE 50,5

ASSIGN 1,FN$COND ; ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ УСЛОВИЯ Х1

RELEASE Y3

TEST E P1,1,Y3_Y2 ; ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЯ (P1=1 - ИСТИННО, P1=0 - ЛОЖНО)

Y3_Y4 	SEIZE Y3 ;c узла y3 на y4

SEIZE K3

SEIZE Y4

ADVANCE 20,5

RELEASE Y4

RELEASE K3

RELEASE Y3

Y4_Y5 	SEIZE Y4 ;c узла y4 на y5

SEIZE K4

SEIZE Y5

ADVANCE 20,5

RELEASE Y5

RELEASE K4

RELEASE Y4

Y5_Y4 	SEIZE Y5 ;c узла y5 на y4

SEIZE K4

SEIZE Y4

ADVANCE 20,5

RELEASE Y4

RELEASE K4

RELEASE Y5

X_2 	SEIZE Y4 ; ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТОРА А4 на узле Y4

ADVANCE 50,5

ASSIGN 1,FN$COND ; ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ УСЛОВИЯ Х1

RELEASE Y4

TEST E P1,1,Y4_Y6 ; ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЯ (P1=1 - ИСТИННО, P1=0 - ЛОЖНО)

Y4_Y9	SEIZE Y4 ;c узла y4 на y9

SEIZE K8

SEIZE Y9

ADVANCE 20,5

RELEASE Y9

RELEASE K8

RELEASE Y4

Y9_Y4	SEIZE Y9 ;c узла y9 на y4

SEIZE K8

SEIZE Y4

ADVANCE 20,5

RELEASE Y4

RELEASE K8

RELEASE Y9

X_3 	SEIZE Y4 ; ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТОРА А4 на узле Y4

ADVANCE 50,5

ASSIGN 1,FN$COND ; ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ УСЛОВИЯ Х1

RELEASE Y4

TEST E P1,1,Y4_Y6 ; ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЯ (P1=1 - ИСТИННО, P1=0 - ЛОЖНО)

Y4_Y8 	SEIZE Y4 ;c узла y4 на y8

SEIZE K7

SEIZE Y8

ADVANCE 20,5

RELEASE Y8

RELEASE K7

RELEASE Y4

Y8_Y4 	SEIZE Y8 ;c узла y8 на y4

SEIZE K7

SEIZE Y4

ADVANCE 20,5

RELEASE Y4

RELEASE K7

RELEASE Y8

TRANSFER ,X_3

Y3_Y2 	SEIZE Y3 ;c узла y3 на y2

SEIZE K2

SEIZE Y2

ADVANCE 20,5

RELEASE Y2

RELEASE K2

RELEASE Y3

Y2_Y3 	SEIZE Y2 ;c узла y2 на y3

SEIZE K2

SEIZE Y3

ADVANCE 20,5

RELEASE Y3

RELEASE K2

RELEASE Y2

TRANSFER ,X_1

Y4_Y6 	SEIZE Y4 ;c узла y4 на y6

SEIZE K5

SEIZE Y6

ADVANCE 20,5

RELEASE Y6

RELEASE K5

RELEASE Y4

Y6_Y7 	SEIZE Y6 ;c узла y6 на y7

SEIZE K6

SEIZE Y7

ADVANCE 20,5

RELEASE Y7

RELEASE K6

RELEASE Y6

SEIZE Y7

ADVANCE 50,5

RELEASE Y7

TABULATE TAB

TERMINATE 1

TAB TABLE M1,0,100,20

START 100

Приложение B

Приложение B.1-Результат моделирования

Приложение B.2-Результат моделирования

Приложение B.3-Результат моделирования

Приложение B.4-Результат моделирования

Приложение С

Структура компьютерной сети - TCP/IP сеть