Выполнил:

студент группы 17ВВ1

Щеголихин Я.П.

Принял:

Бычков А.С.

Пенза 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу «Микропроцессорные системы и микроконтроллеры»

на тему «МПС сбора и обработки информации»

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Содержание

Введение	3

1 Постановка задачи	4

2 Описание модели лабораторного стенда и используемого периферийного оборудования	5

3 Описание алгоритма	7

4 Описание программы	8

5 Руководство оператора	9

6 Тестирование и отладка	10

Заключение	11

Список используемых источников	12

Приложение А Листинг программы	13

Приложение А.1 Файл «Main.asm»	13

Приложение В	23

Приложение В1 Схема электрическая принципиальная	23

Приложение В2 Схема структурная	24

Приложение C Перечень элементов	25

Введение

В современном мире информационные технологии имеют огромное значение. Они выполняют огромные объемы вычислений, но что же выполняет эти вычисления? Элементарные математические операции лежат в основе всех вычислений, и выполняет эти вычисления процессоры или микроконтроллеры. В данной курсовой работе мы будем использовать микроконтроллер 8051, но рассматривать мы его будем в специальном тренажере EdSim51.

1 Постановка задачи

Требуется разработать МПС сбора и обработки информации, осуществляющую ввод информационного потока с одного периферийного устройства, обработку и выдачу на два других периферийных устройства.

Устройство ввода – цифроаналоговый преобразователь, метод последовательных приближений (DAC).

Устройство вывода – жидкокристаллический индикатор (LCD module).

Дополнительное устройство вывода – дисплей на семисегментных индикаторах.

Количество вводимых слов – 10.

Порядок ввода-вывода – FIFO.

Начальный адрес массива – 47h.

Тип данных – целые без знака.

Метод организации цикла – с предусловием.

Алгоритм обработки информационного массива – найти количество четных чисел, меньше 150.

Язык программирования: ассемблер MCS51.

2 Описание модели лабораторного стенда и используемого периферийного оборудования

Для выполнения поставленной задачи был использован тренажер EdSim51, схема которого представлена на рисунке 1.

Электронный симулятор EdSim51 представляет собой программную модель лабораторного стенда, построенного на основе МК 8051 и содержащего набор внешних периферийных устройств, наиболее часто используемых при построении микропроцессорных систем управления. Кроме того, электронный симулятор EdSim51 имеет в своем составе необходимый набор программных средств, предназначенных для разработки и отладки программного обеспечения МК.

Рисунок 1 - Схема тренажера EdSim51.

Но для выполнения поставленной задачи будут использоваться не все периферийные устройства. Чтобы выполнить поставленную задачу нам понадобиться:

- Микроконтроллер 8051;

- Клавиатура 3х4;

- LCD module;

- Цифроаналоговый преобразователь (DAC);

- Компаратор;

- Дешифратор;

- Семисегментная индикация.

3 Описание алгоритма

Согласно требованиям задания вводимая информация должна обрабатываться по следующему алгоритму: найти количество четных чисел, меньше 150. Блок схема для данного алгоритма представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма обработки информации.

4 Описание программы

Написанная программа работает следующим образом.

Сначала пользователь вводит последовательно 10 чисел в память микроконтроллера с помощью ЦАП. Вводимое число задается с помощью аналогового сигнала, за который отвечает ползунок. Затем с помощью метода последовательного приближения находится цифровой аналог заданного напряжения, который и записывается в память. Процесс повторяется 10 раз.

После программа начинает обрабатывать заданную последовательность чисел с помощью алгоритма описанного в пункте 3, она считает количество четных чисел, меньших 150. Результат также помещается в память.

Затем происходит вывод последовательности чисел на LCD модуль.

В завершение результат работы алгоритма выводиться на семисегментную индикацию.

5 Руководство оператора

Процесс взаимодействия пользователя с программой происходит следующим образом.

Пользователь должен последовательно ввести 10 чисел с помощью ЦАП. Для этого он выставляет с помощью ползунка нужное значение напряжения, предварительно убедившись, что включен компаратор. Затем в режиме работы клавиатуры «Pulse» он нажимает кнопку «*», что разрешает нахождение цифрового аналога заданного напряжения. Потом необходимо дождаться, пока найдется нужное число, это можно наблюдать с помощью осциллографа, на нем должна установиться прямая линия. Весь процесс необходимо повторить 10 раз.

Затем от пользователя не требуются никакие дополнительные действия. Программа обрабатывает введенную информацию согласно заданному алгоритму и выдает результат на семисегментную индикацию, а саму последовательность чисел на LCD модуль.

6 Тестирование и отладка

В процессе написания программы были найдены и исправлены все возникающие ошибки. Результаты работы программы совпали с результатами расчетов. Из этого можно сделать вывод, что написанная программа работает верно.

Заключение

При выполнении данной курсовой работы были получены навыки работы с микроконтроллером, освоены методы преобразования аналогово сигнала в цифровой вид, научились выводить информацию на семисегментную индикацию и LCD модуль, а также обрабатывать нажатие клавиши на клавиатуре.

В результате отладки и тестирование были обнаружены и исправлены все возникшие ошибки. Программа выдает корректный результат при всех заданных наборах данных.

Список используемых источников

- http://www.edsim51.com

- http://www.edsim51.com/examples.html

- http://www.edsim51.com/simInstructions.html#lcdModuleInstructionSet

Приложение А
Листинг программы

Приложение А.1
Файл «Main.asm»

ORG 0

JMP MAIN

MAIN:

CALL InitLCD

MOV R2,#00H		; Результат

MOV R0, #47H	; Адрес начала массива

MOV R1, #0AH	; Счетчик элементов

CALL Input		; Вызов функции получения значний с ЦАП

MOV R0, #47H	; Адрес начала массива

MOV R1, #0AH	; Счетчик элементов

CALL FindCountNumbers	; Нахождение необходимых чисел и их подсчет

MOV R0, #47H	; Адрес начала массива

MOV R1, #0AH	; Счетчик элементов

CALL OutputLCD		; Вывод последовательности на LCD дисплей

OutSSD:

CALL OutputSSD		; Вывод результата на семи сегментную индикацию

JMP OutSSD

;------------------------------------------------------------------------------

; Функция считывания чисел

Input:

CLR P0.7

; Ожидание нажатия кнопки "*"

Iwaitbutton:

CLR P0.0

JB P0.6, Iwaitbutton

MOV A, #00H

MOV P1, #00H

; Последовательное приблежение

Icycl:

MOV P1,A

JNB P3.7, Iwrite

INC A

JMP Icycl

; Запись числа в память

Iwrite:

MOV @R0, A

INC R0

SETB P3.7

DEC R1

MOV A,R1

JNZ Iwaitbutton

Istop:

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Поиск и подсчет необходимых чисел

FindCountNumbers:

DEC R0

MOV R2, #00H	; Счетчик количества четных чисел

Fcycl:

; Предусловие

MOV A, R1

JZ Fstop

INC R0		; Следующий элемент массива

DEC R1		; Уменьшение счетчика цикла на 1

MOV A, #95H

SUBB A, @R0	; Вычитание чисел

JC Fcycl	; Если число больше 150, то следующая итерация

MOV A, @R0	; Выборка числа

JB ACC.0, Fcycl	; Если остаток не ноль, то следующая итерация

INC R2		; Увеличение счетчика R2

JMP Fcycl	; Переход на следующую итерацию

Fstop:

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Инициалищация дисплей

InitLCD:

CLR P1.3

;Переход в 4-битный режим

; Загрузка старшей части байта

CLR P1.7

CLR P1.6

SETB P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

; Загрузка младшей части байта (Необходимо изменить только P1.7)

SETB P1.7

CLR P1.6

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

RET

;------------------------------------------------------------------------------

OutputLCD:

; Установка режима ввода

CLR P1.3

; Загрузка старшей части байта

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

; Загрузка младшей части байта

CLR P1.7

SETB P1.6

SETB P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

; Включение дисплея

CLR P1.3

; Загрузка старшей части байта

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

; Загрузка младшей части байта

SETB P1.7

SETB P1.6

SETB P1.5

SETB P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

; Очистка дисплея

CLR P1.3

; Загрузка старшей части байта

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

; Загрузка младшей части байта

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

SETB P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delayclear

MOV A, R1

MOV B, #02H

DIV AB

MOV R4, A

; Отправка символов

SETB P1.3

OLSDcycl:

; Проверка для перевода на вторую строку

MOV A, R4

SUBB A, R1

JNZ OLSDout

; Переход на вторую строку

CLR P1.3

; Загрузка старшей части байта

SETB P1.7

SETB P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

; Загрузка младшей части байта

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

OLSDout:

MOV A, R1			; Количество выводимых чисел

JZ OLCDstop			; Если счетчик 0, то выход

DEC R1				; Уменьшение счетчика

; Разбиение числа на цифры

MOV A, @R0

MOV B, #10h

DIV AB

CALL ConvertTODigit		; Преобразование цифры в ASCII код, цифра для преобразования в регистре A

CALL SendCharacterLCD	; Отправка символа на дисплей

MOV A, B

CALL ConvertTODigit		; Преобразование цифры в ASCII код, цифра для преобразования в регистре A

CALL SendCharacterLCD	; Отправка символа на дисплей

MOV A, #20H

CALL SendCharacterLCD	; Отправка символа на дисплей

INC R0				; Следующий символ

JMP OLSDcycl

OLCDstop:

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Функция загрузки символа

SendCharacterLCD:

; Загрузка старшей части байта символа

MOV C, ACC.7

MOV P1.7, C

MOV C, ACC.6

MOV P1.6, C

MOV C, ACC.5

MOV P1.5, C

MOV C, ACC.4

MOV P1.4, C

SETB P1.3

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

; Загрузка младшей части байта символа

MOV C, ACC.3

MOV P1.7, C

MOV C, ACC.2

MOV P1.6, C

MOV C, ACC.1

MOV P1.5, C

MOV C, ACC.0

MOV P1.4, C

; Спадающий фронт на вход E

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Вывод на SSD

OutputSSD:

SETB P0.7

MOV P1, #0FFH

; Разбиение числа на цифры

MOV A, R2

MOV B, #10h

DIV AB

MOV P1, #0FFH

SETB P3.3

CLR P3.4

CALL SendCharacterSSD	; Отправка символа на дисплей

CALL delay

MOV P1, #0FFH

CLR P3.3

MOV A, B

CALL SendCharacterSSD	; Отправка символа на дисплей

CALL delay

RET

;------------------------------------------------------------------------------

SendCharacterSSD:

MOV R3,A

Const0:

MOV A,R3

XRL A,#00H

JNZ Const1

MOV P1, #11000000B

JMP OSSDstop

Const1:

MOV A,R3

XRL A,#01H

JNZ Const2

MOV P1, #11111001B

JMP OSSDstop

Const2:

MOV A,R3

XRL A,#02H

JNZ Const3

MOV P1, #10100100B

JMP OSSDstop

Const3:

MOV A,R3

XRL A,#03H

JNZ Const4

MOV P1, #10110000B

JMP OSSDstop

Const4:

MOV A,R3

XRL A,#04H

JNZ Const5

MOV P1, #10011001B

JMP OSSDstop

Const5:

MOV A,R3

XRL A,#05H

JNZ Const6

MOV P1, #10010010B

JMP OSSDstop

Const6:

MOV A,R3

XRL A,#06H

JNZ Const7

MOV P1, #10000010B

JMP OSSDstop

Const7:

MOV A,R3

XRL A,#07H

JNZ Const8

MOV P1, #11111000B

JMP OSSDstop

Const8:

MOV A,R3

XRL A,#08H

JNZ Const9

MOV P1, #10000000B

JMP OSSDstop

Const9:

MOV A,R3

XRL A,#09H

JNZ ConstA

MOV P1, #10010000B

JMP OSSDstop

ConstA:

MOV A,R3

XRL A,#0AH

JNZ ConstB

MOV P1, #10001000B

JMP OSSDstop

ConstB:

MOV A,R3

XRL A,#0BH

JNZ ConstC

MOV P1, #10000011B

JMP OSSDstop

ConstC:

MOV A,R3

XRL A,#0CH

JNZ ConstD

MOV P1, #11000110B

JMP OSSDstop

ConstD:

MOV A,R3

XRL A,#0DH

JNZ ConstE

MOV P1, #10100001B

JMP OSSDstop

ConstE:

MOV A,R3

XRL A,#0EH

JNZ ConstF

MOV P1, #10000110B

JMP OSSDstop

ConstF:

MOV A,R3

XRL A, #0FH

JNZ Odefault

MOV P1, #10001110B

JMP OSSDstop

Odefault:

MOV P1, #11111111B

OSSDstop:

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Функция преобразования числа в символ

ConvertTODigit:

CLR C

MOV R3, A

SUBB A, #0AH

MOV A, R3

JNC Larger

ADD A, #30H

JMP ConvertEnd

Larger:

ADD A, #37H

ConvertEnd:

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Функция задержки

delay:

MOV R3, #50H

DJNZ R3, $

RET

delayclear:

MOV R3, #28H

dc1:

MOV R4, #28H

DJNZ R4, $

DJNZ R3, dc1

RET

Приложение В

## Приложение В1
Схема электрическая принципиальная

## Приложение В2
Схема структурная

Приложение C
Перечень элементов

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1,C2 | К50-16-16В-20мкФ | 2 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DA1 | DAC0808 | 1 | Импорт |
| DA2 | 521CA2 | 1 |  |
| DD1 | MCS8051 | 1 | Импорт |
| DD2 | КР1561ИД7 | 1 |  |
|  | LCD дисплей |  |  |
| HG1 | Hitachi HD44780 | 1 | Импорт |
|  | Семисегментная индикация |  |  |
| HG2 | DA56 | 1 | Импорт |
|  | Клавиатуры |  |  |
| KP1 | EB014 | 1 | Импорт |
|  | Резисторы |  |  |
| R1…R3 | С2-29в-0.125-10 кОм ± 1% | 3 |  |
| R4…R11 | С2-29в-0.125-2 кОм ± 1% | 8 |  |
| R12,R13 | С2-29в-0.125-10 кОм ± 1% | 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| VT1,VT2 | КТ343Г | 2 |  |
|  | Разъёмы |  |  |
| XP1 | WF-R-8 | 1 | Импорт |

1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ПГУ3.090301.07 ПЭ3

Разраб.

Щеголихин Я.П.

Провер.

Бычков А.С.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

МПС сбора и обработки информации

Перечень элементов

Лит.

Листов

Гр. 17ВВ1