Курсовая работа по дисциплине: «Технологическая и организационная подготовка производства»

Исходные данные:

Вид заготовки – прокат;

Материал – сталь 45;

Число деталей из заготовки – 30шт

N=275000.

Проведение расчетов:

Вычислим массу детали:

m=3,14*7,52*23+3,14*7,252*2+25*16-3,14*72*16*78501000000000=0,02 кг.

1. Расчет производственной программы.

Производственная программа механического цеха рассчитывается исходя из годовой производственной программы с учетом возможного брака на производстве. Количество такого брака варьируется от 1 до 5%. Примем количесво брака = 3%, тогда получаем, что:

N=275000*1.03=283250

2.Определите типа производства

Тип производства определяется двумя показателями:

– по коэффициенту закрепления операции (КЗО);

– по среднему показателю массовости qm.

Определим тип производства по КЗО:

КЗО рассчитывается по формуле:

КЗО=ms, где

m – количество операций, прописанных в тех. процессе;

S- количество рабочих мест.

В таблице 1 прописаны все технологические операции с их временами выполнения.

Таблица 1 – «Технологический процесс механообработки детали»

| Деталь | Операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | КБ9534 | И5525 | ХС151 | 1Е14ОП | 16Т02П | 6Т10 | ВМПВ100 | 2Н125 | ВМПВ100 | 3М182 |
| Т | 0,1 | 0,15 | 0,51 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 0,62 | 0,21 | 0,32 |

Согласно таблице 1 и вышеуказанной формуле, получаем:

КЗО=109=1,11.

В таблице 2 указана расшифровка результатов КЗО и qm

Таблица 2 – «Расшифровка типа производства»

| Тип производства | КЗО | qm |
| --- | --- | --- |
| Массовый | 1 | qm>1…0,6 |
| Крупносерийный | 1<КЗО<10 | qm<0,6…0,1 |
| Среднесерийный | 10<КЗО<20 | qm<0,1…0,05 |
| Мало серийный | 20<КЗО<40 | qm<0,05 |
| Единичный | КЗО>40 | - |

Согласно таблице 2 тип производства по КЗО получился крупносерийным.

Рассчитаем тип производства по показателю массовости qm

qm считается по формуле:

qm=Tr*m*Kв, где

Т – время обработки детали;

r – такт выпуска i-ой детали из обработки

m – число операций в технологическом процессе обработки детали;

Kв – средний коэффициент выполнения нормы времени, принятий подразделением (Kв=1)

В свою очередь r считается по формуле:

r=FдNi=D*d*f*(1-bср100)Ni, где

D – количество рабочих дней (248);

d – продолжительность рабочего дня в часах (8часов)

f – сменность работы (2 смены);

bср – средний процент потерь потерь на плановые ремонты оборудования в часах (примерно 3%)

Согласно вышеуказанным данным, получим:

r=248*8*2(1-4.51*0.03100)283250=0.02.

qm=4,510,02*0,02*1,1*60=171.

Согласно таблице 2 по показателю массовости тип производства получился массовым.

Будем принимать тип производства по КЗО, следовательно:

Тип производства – крупносерийный.

3. Определение числа основных производств участков цеха.

Ориентировочное число основных производственных участков может быть определено исходя из расчетного числа рабочих мест в цехе и нормой управляемости для мастера участка. Это нормируется по таблице 3.

Таблица 3 – Число рабочих мест на участке в зависимости от типа производства

| Должность | Тип производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовое и Кс. | Среднесерийное | Мелкосерийное и единичное |
| Мастер производственного участка | 30-40 раб мест | 30 раб мест | 25 раб мест |

Расчетное число рабочих мест в подразделении определяется по формуле:

S=T*N*KпзFд*Kв, где

Т – сумма времен для изготовления каждой детали

Kпз – коэцициент, учитывающий время затрат на подготовительно-заключительные работы по обработки партии детали (Kпз=1,3).

S=4,51*283250*1,33962*1*60=7 станков

По таблице 3 получаем 35 рабочих мест, тогда:

n=SSупр=735=0,2=1 участок.

4. Расчет потребности в оборудовании

Количество оборудования определяется исходя из станкоемкости обработки одного изделия производственной годовой программы и действительного годового фонда времени работы оборудования, который определяется по формуле:

П=Тст*NFд.

Согласно этой формуле, обсчитываем каждый станок:

ПКБ9534=0,1*2832503962*60=0,11.

ПИ5525=0,15*2832503962*60=0,18;

ПХС151=0,51*2832503962*60=0,6;

П1Е14ОП=0,6*2832503962*60=0,71;

П16Т02П=0,7*2832503962*60=0,83;

П6Т10=1,1*2832503962*60=1,31;

ПВМПВ100=(0,2+0,21)*2832503962*60=0,49;

П2Н125=0,62*2832503962*60=0,73;

П3М182=0,32*2832503962*60=0,38.

Согласно полученным данным получаем таблицу 4 и 5. В этой таблице коэффициент загрузки оборудования не должен превышать 0,85, в противном случае к принятому количеству станков прибавляем n количество, пока не получим нужный коэффициент.

Таблица 4 – Полученные расчетные значения обороудования

| Деталь | Операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБ9534 | И5525 | ХС151 | 1Е14ОП | 16Т02П | 6Т10 | ВМПВ100 | 2Н125 | 3М182 |
|  | 0,11 | 0,18 | 0,6 | 0,71 | 0,83 | 1,31 | 0,49 | 0,73 | 0,38 |

Таблица 5 – Принятое количество станков

|  | Операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБ9534 | И5525 | ХС151 | 1Е14ОП | 16Т02П | 6Т10 | ВМПВ100 | 2Н125 | 3М182 |
| Принятое количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Коэцициент загрузки оборудования | 0,11 | 0,18 | 0,6 | 0,71 | 0,83 | 0,65 | 0,49 | 0,73 | 0,38 |

Согласно таблице 5 получаем, что общее число станков получается равным: 1+1+1+1+1+2+1+1+1=10

5. Расчет площади цеха:

Определение площади производственных участков производится исходя из количества производственного оборудования и удельной площади, приходящейся на единицу производственного оборудования, которое нормируется по таблице 6

Таблица 6 – Площади удельных площадей механических цехов

| Наименование оборудования | Удельная площадь на единицу производств. оборуд. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крупносер. | Среднесер. | Мелокосер. |
| Токарные станки и автоматы | 27,7 | 43,4 | 43,4 |
| Расточные | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| Прочие | 21,7 | 21,7 | 21,7 |

Получаем, что:

SКБ9534=1*21.7=21.7м2;

SИ5525=1*21.7=21.7м2;

SХС151=1*27.7=27.7м2;

S1Е14ОП=1*27,7=27.7м2;

S16Т02П=1*27,7=27.7м2;

S6Т10=2*21.7=43,4м2;

SВМПВ100=1*21.7=21.7м2;

S2Н125=1*21.7=21.7м2;

S3М182=1*21.7=21.7м2;

Откуда получаем, что:

Sучастка=21,7*5+27,7*3+43,4=235м2.

6. Расчет численности основных производств рабочих

Число рабочих станочников участка определяется исходя из трудоемкости станочных работ.

Действительный годовой фонд времени рабочего определяется по формуле:

P=ТстФ*KМ, где

Тст – годовая трудоемкость станочных работ для данного типа оборудования

Ф – действительный годовой фонд времени одного рабочего

При этом:

Ф=Dр*d, где

Dр=D-Dотп=248-20=228 дней

Отсюда:

Ф=228*8=1824 часа.

KМ – коэффициент многостаночности. Для обычного станка без ЧПУ KМ=1, для станка с ЧПУ KМ=1,5.

Тст=Т*Тосн.

Согласно вышеуказанным данным, получаем:

ТКБ9534=283250*0,160=472 часов;

ТИ5525=283250*0,1560=708 часов;

ТХС151=283250*0,5160=2407 часов;

Т1Е14ОП=283250*0,660=2832 часов;

Т16Т02П=283250*0,760=3304 часов;

Т6Т10=283250*1,160=5192 часов;

ТВМПВ100=283250*(0,2+0,21)60=1934 часов;

Т2Н125=283250*0,6260=2926 часов;

Т3М182=283250*0,3260=1510 часов.

РКБ9534=4721824*1=0,25=1 рабочих;

РИ5525=7081824*1=0,4=1 рабочих;

РХС151=24071824*1=1,31=2 рабочих;

Р1Е14ОП=28321824*1,5=1,55=2 рабочих;

Р16Т02П=33041824*1=1,84=2 рабочих;

Р6Т10=51921824*1=2,84=3 рабочих;

РВМПВ100=19341824*1=1,1=2 рабочих;

Р2Н125=29261824*1=1,6=2 рабочих;

Р3М182=15101824*1=0,82=1 рабочих.

Согласно полученным данным получаем таблицу 7.

|  | Операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБ9534 | И5525 | ХС151 | 1Е14ОП | 16Т02П | 6Т10 | ВМПВ100 | 2Н125 | 3М182 |
| Принятое количество станков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Принятое количество рабочих | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |

7. Организация ремонтного хозяйства.

Структура межремонтного цикла для металлорежущих станков массой до 10 т предусматривает выполнение 2-ух средних, 6-и текущих ремонтов и 9-и технических обслуживаний.

Продолжение межремонтного цикла определяется по формуле:

Тмц=24000*Вп*Вм*Ву*Вт, где

Вп – коэффициент, учитывающий тип производства (Вп=1,3);

Вм – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала (для стали – 1, чугун и бронза – 0,8, высокопрочные стали – 0,7).

Ву – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования (нормальные условия – 1, запыленные цеха – 0,7, цеха с повышенной влажностью -1).

Вт – коэффициент, учитывающий условия для станков определенной группы (Вт=1).

Согласно данным, получим:

Тмц=24000*1*1*1*1=24000часов.

Определяем длительность межремонтного цикла по формуле:

Тр=ТмцNc+Nm+1, где

Nc – Число средних ремонтов;

Nm – число текущих ремонтов.

Тр=240002+6+1=2667часов.

Длительность меж осмотрового периода вычисляем по формуле:

То=Тмц(Nc+Nm+N0+1), где

N0 – количество осмотров или технических обслуживаний

То=240002+6+9+1=1334часа.

В соответствие с нормативными документами, выжимки из которых указаны в таблице 8 и 9, определяем площадь ремонтной базы по показателю общей удельной площади на единицу основного оборудования.

Таблица 8 – Состав минимального комплекта основных станков ремонтной базы

| Станок | Число станков |
| --- | --- |
| Токарно-винторезный | 6 |
| Вертикально-сверлильный | 1 |
| Универсально фрезерный | 2 |
| Вертикально фрезерный | 1 |
| Поперечно строгальный | 1 |
| Долбежный | 1 |
| Универсально кругло шлифовальный | 1 |
| Плоскошлифовальный | 1 |
| Зубофрезерный | 1 |

Таблица 9 – Показатели общей площади на единицу основного оборудования цеховой ремонтной базы

| Количество оборудования | Удельная площадь | В том числе площадь склада зап. частей. |
| --- | --- | --- |
| До4 | 31 | 4 |
| 5-7 | 30 | 3,5 |
| 8-10 | 29 | 3,5 |
| 11-16 | 28 | 3 |
| Свыше 16 | 27 | 2 |

На основе таблиц 8 и 9 получаем сводную итоговую таблицу 10.

Таблица 10 – сводная итоговая таблица

| Уд. произ. На ед. от основного оборуд. | Площадь склада зап. частей |
| --- | --- |
| 6*30=180 | 6*3,5=21 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| 2*31=62 | 2*4=8 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| 1*31=31 | 1*4=4 |
| Итого | 459м2 | 57м2 |

8. Организация инструментального хозяйства

В состав инструментального хозяйства входят: инструментально-раздаточная кладовая, кладовая приспособлений и абразивов, заточное отделение, отделение ремонтно-технологической оснастки, контрольно-проверочный пункт.

Определим площадь кладовых  инструментального хозяйства по нормам удельной площади на один металлорежущий станок (таблица 11)

Таблица 11 – Площадь кладовой инструментального хозяйства

| Кладовая | Норма удельной площади на 1 металлорежущий станок крупносер. и массовое производство |
| --- | --- |
| Инструментально-раздаточная кладовая | 0,3-0,8 |
| Приспособлений | 0,15-0,6 |
| Абразивов | 0,4-0,5 |

Согласно таблице 11, получаем:

КБ9534: 1*0,4=0,4м2;

И5525: 1*0,4=0,4 м2;

ХС151: 1*0,4=0,4 м2;

1Е14ОП: 1*0,4=0,4 м2;

16Т02П: 1*0,4=0,4 м2;

6Т10: 2*0,4=0,8 м2;

ВМПВ100: 1*0,4=0,4 м2;

2Н125: 1*0,4=0,4 м2;

3М182: 1*0,4=0,4 м2;

Итого: 0,4*8+0,8=4м2.

Заточное отделение:

Количество станков общего назначения заточного отделения определяется по производственному отношению к числу обслуживаемых станков.

Для цехов крупносерийного и массового производства с числом танков до 200 единиц это значение варьируется до 4%.

Согласно этим данным, получим:

Пзо=0,04*П=0,04*10=0,4=1 станок.

Общая площадь заточного отделения определяется исходя из количества заточных станков и удельной площади приходящейся на один станок, которая по нормам составляет: 10-12 м2. Следовательно:

Sзо=1*12=12м2.

Количество рабочих, определяется по числу станков заточного отделения по формуле:

R=Пзо*Fд*КзФ*Км, где

Кз – коэффициент загрузки оборудования (Кз=0,7);

Км – коэффициент многостаночности (Км=1);

Согласно формуле, получаем:

R=1*3962*0,71824*1=1,52=2.

Отделение ремонта технологической оснастки.

Количество основных станков в отделении ремонта тех. оснастки определяется по таблице 12.

Таблица 12 – Определение количества станков в отделении ремонта тех оснастки.

| Количество обслуживаемого оборудования | Выпуск продукции в механ. Цехе в тыс. т. | Число станков в отделении при серийности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовое и крупносерийное | Среднесерийное | Мелкосерийное и единичное |
| 100 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 160 | 16 | 4 | 4 | 3 |
| 250 | 25 | 6 | 5 | 4 |
| 400 | 40 | 8 | 7 | 6 |
| 630 | 63 | 11 | 10 | 8 |

Основываясь на таблицу, определяем, что количество основных станков в отделении ремонта технологической оснастки составляет 3 штуки.

Число единиц вспомогательного оборудования составляет примерно 40% от числа основных станков, но не менее 3-ех штук, следовательно:

Пвспом=3*0,4=1,2=3 штуки.

Организация складского хозяйства:

Площадь склада заготовок и готовых изделий определяется по формуле:

S=Q*tD*q*K, где

Q – масса заготовок, обрабатываемых в цехе в течение года (в тоннах);

t – запас хранения заготовок в днях;

D – число рабочих дней в году;

q – средняя грузоподъемность площади склада (в тм2);

к – коэффициент использования площади склада, учитывающий проходы и проезды (к=0,35).

При этом:

Q=Nз*m=283250*0.021000=5.665 (т);

Значение параметра t выбирается по таблице 13:

Таблица 13 – Параметры хранения заготовок и грузоподъемности складов.

| Наименование склада | Запас хранения заготовок |  |  |  | Средняя грузоподъемность склада |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единичное | Средне сер. | Крупно сер. | Массовое | В штабелях для крупногабарит. деталей | В стеллажах для мелких деталей. |
| Склад заготовок | 15 | 8 | 3 | 1 | 3-4 | 2-7 |
| Склад готовых деталей | 10 | 6 | 2 | 1 | 2-2,5 | 1,2-4 |

Согласно таблице 13, получаем. что

t=3+2=5 дней, следовательно:

q=2+72+1,2+4,02*1,2=8,52

S=5.665*5248*8.52*0.35=0,3 м2.