МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Пензенский государственный университет

Факультет машиностроения и транспорта

Кафедра «Техносферная безопасность»

Курсовая работа

По дисциплине «Техника защиты окружающей среды»

На тему: «Абсорбция двуокиси серы. Проектирование насадочного абсорбера и схемы абсорбционной установки для очистки воздуха от двуокиси серы»

Выполнил: Вощникова Н.В.

Группа: 17МЗ1

Проверил: доцент, к.т.н.

Марунин В.И.

Работа защищена с оценкой_________

Преподаватель ______________

______________

______________

Дата защиты ______________

Пенза, 2020 г.

Содержание

Введение	2

1 Абсорбция	5

1.1 Процессы и аппараты обезвреживания газовых выбросов	5

1.2 Насадочные абсорберы	8

2 Технологический расчет аппаратов	12

2.1 Исходные данные	12

2.2 Расчет насадочного абсорбера и схемы абсорбционной установки	12

Вывод	20

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21

Введение

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор, как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.

В основном существует три основных источника антропогенного воздействия: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Для каждого из этих источников в общем, загрязнение воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнано, что наиболее сильно загрязняет воздух производственные объекты. Источники загрязнения – теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фтора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.

Проблема загрязнения воздуха в городах и общее ухудшение качества атмосферного воздуха вызывает серьёзную озабоченность. Решение данного вопроса является задачей каждой отдельной страны и всего мирового сообщества, т.к. связанно с жизнью человека и функционированием всей биосферы. В этом контексте приоритетным направлением в политике любого государства должно быть обеспечение рационального ведения хозяйственной деятельности с применением современных технологий. В число последних, несомненно, входит и газоочистная техника. Без её использования проблему загрязнения атмосферы решить невозможно.

Многие технологические процессы на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической, промышленности на ряде машиностроительных заводов и других производствах сопровождается поступлением вредных газов и паров в атмосферный воздух. Активным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспорт.

Газовое загрязнение, как и аэрозольное загрязнение атмосферного воздуха, значительно ухудшает его качество и в ряде случаев делают его непригодным для нахождения в нём людей. Для того чтобы поддерживать качество воздуха на уровне санитарных требований, выбросы должны очищаться не только от аэрозольных загрязнений, но и от вредных газов и паров.

На современном этапе для большинства промышленных мероприятий очистка вентиляционных выбросов от вредных веществ является одним из основных мероприятий по защите воздушного бассейна.

В настоящее время используются различные методы улавливания и обезвреживания паро- и газообразных веществ из воздуха. На практике применяют следующие способы очистки газа:	абсорбционный, адсорбционный, каталитический, термический и другие.

Универсальным средством очистки выбросов от газообразных загрязнителей и в настоящее время является абсорбция.

Абсорбция представляет процесс химической технологии, включающей массоперенос между газообразным компонентом и жидким растворителем, осуществляемый в аппарате для контактирования газа с жидкостью. Аппараты, в которых осуществляется процесс абсорбции, называют абсорберами.

1 Абсорбция

  - Процессы и аппараты обезвреживания газовых выбросов

Обезвреживание газовых выбросов означает либо удаление вредных примесей из инертного газа-носителя путем их поглощения, либо превращение их в безвредные вещества. Оба принципа могут быть реализованы через различные физико-химические и химические процессы.

Классификация процессов газоочистки. В настоящее время используются различные методы улавливания и обезвреживания газо- и парообразных веществ из газовых выбросов: абсорбционный, адсорбционный, каталитический, термический и др.

Абсорбционные установки

Процесс абсорбции состоит в поглощении газов или паров из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями, называемых абсорбентами.

Поглощение и обезвреживание вредной примеси из газа может происходить либо за счет ее физического растворения, либо в результате ее химического взаимодействия с абсорбентом. В первом случае процесс называют физической абсорбцией, а во втором случае - хемосорбцией. Возможно также сочетание обоих механизмов процесса. Абсорбируемые компоненты в газовой смеси называют абсорбтивом, в поглотителе – абсорбатом, а не абсорбируемые компоненты – инертным носителем.

При проведении абсорбции в качестве абсорбентов применяют воду, органические растворители, не вступающие в реакцию с извлекаемым газом, и водные растворы. При хемосорбции в качестве абсорбента используют водные растворы солей, органические вещества и водные суспензии различных веществ.

Сочетая абсорбцию с десорбцией, можно многократно использовать без потерь жидкий поглотитель (абсорбент) в замкнутом контуре: абсорбер – десорбер - абсорбер, выделяя поглощенный компонент в чистом виде.

Принципиальная схема абсорбционной установки:

1 – вентилятор (газодувка); 2 – абсорбер; 3 – брызгоотбойник; 4, 6 – оросители; 5 – холодильник; 7 – десорбер; 8 – куб десорбера; 9, 13 – емкости для абсорбента; 10, 12 – насосы;

11 – теплообменник-рекуператор

Абсорбция, как и другие процессы массопередачи, протекает на развитой поверхности раздела фаз. По способу образования этой поверхности и диспергирования поглотителя, абсорберы подразделяют на четыре основные группы: 1) пленочные; 2) насадочные; 3) барботажные (тарельчатые); 4) распылительные.

Пленочные абсорберы:

- трубчатый;  - с листовой насадкой; 1 - трубы; 2 – трубные решетки; 3 - пластины;

4 – распределительное устройство

Насадочный абсорбер:

1 – распределительное устройство; 2 – насадка; 3 – решетки; 4 – направляющий конус

Тарельчатая абсорбционная колонна:

1 — тарелки; 2 — корпус колонны; 3 — переливная трубка

Полые распылительные абсорберы:

- факел распыла направлен вниз;  - факел распыла направлен под углом

В практике санитарной очистки газов от вредных примесей с использованием процесса абсорбции наибольшее распространение получили насадочные и тарельчатые колонные аппараты.

  - Насадочные абсорберы

Насадочные абсорберы представляют собой колонны, заполненные насадкой –твердыми телами различной формы.

Конструкция насадочного абсорбера:

1 – корпус; 2 – распределительная тарелка; 3 – насадка; 4 – опорные решетки; 5 - перераспределительная решетка; 6, 8 – люки; 7 – отбойное устройство

К основным характеристикам насадки относят ее удельную поверхность  (), м2/м3, свободный объем , м3/м3 и эквивалентный диаметр насадки , м. Еще одной характеристикой насадки является ее свободное сечение , м2/м2. Принимают, что свободное сечение насадки  равно по величине ее свободному объему, т. е. .

Насадочные элементы:

— кольца Рашига;  — седла Берля;  — кольца с перегородками;  — шары;

— пропеллерная насадка;  — кольца Палля;  — хордовая насадка;  — спирали;

— керамические блоки

В качестве насадки наиболее широко применяют тонкостенные кольца Рашига, имеющие высоту, равную диаметру в пределах 15…150 мм. Кольца малых размеров засыпают в колонну навалом. Большие кольца (от 5050 мм и выше) укладывают правильными рядами, сдвинутыми друг относительно друга. Загруженную таким способом насадку называют регулярной; она обладает меньшим гидравлическим сопротивлением и допускает большие скорости газа. Мелкая насадка обладает более развитой удельной поверхностью, но имеет большое гидравлическое сопротивление.

Соотношение расходов жидкости и газа, поступающих в колонну, должно соответствовать оптимальному гидравлическому режиму работы насадочного слоя.

При низких расходах газа наблюдается пленочное стекание жидкости по насадке. Пленочный режим заканчивается в первой переходной точке .

Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа в колонне:

1 - сухая насадка; 2 - орошаемая насадка.

С увеличением подачи газа жидкость начинает задерживаться в слое насадки, а его гидравлическое сопротивление быстро растет. Такой режим называют началом (точкой) подвисания. Гидравлическое сопротивление в режиме подвисания возрастает, но при этом увеличивается поверхность контакта фаз за счет образования пены, что способствует увеличению интенсивности массообмена. Этот режим заканчивается в точке .

Дальнейшее увеличение расхода газа приводит к «запиранию» потока жидкости и ее эмульгированию. Режим эмульгирования соответствует максимальному увеличению контакта фаз насадочной колонны, но это повышение сопровождается резким увеличением ее гидравлического сопротивления (отрезок ). В конце режима эмульгирования наступает обращение, или инверсия, фаз (жидкость становится сплошной фазой, а газ - дисперсной). Это явление называют началом захлебывания.

Четвертый режим (от точки  и выше) – это режим уноса жидкости из аппарата газом.

Насадочные абсорберы должны работать с максимально возможными скоростями газа, при которых насадка не захлебывается. Эта допустимая скорость газа превышает половину скорости захлебывания, ее принимают до 60...85 % от скорости захлебывания.

С увеличением размеров элементов насадки увеличивается допустимая скорость газа, а гидравлическое сопротивление насадочного абсорбера снижается.

Для наиболее полного разделения газовой смеси и абсорбции плохо растворимых газов под повышенным давлением рациональнее использовать мелкую насадку, но при этом снижается допустимая скорость газа и повышается гидравлическое сопротивление.

- Технологический расчет аппаратов

2.1 Исходные данные

Исходные данные: поглотитель – вода, количество очищаемой газовоздушной смеси Gc = 2 кг/с; абсолютное давление Р = 9,8 ·104 Па; температура воды t = 20 ͦ С; начальное содержание двуокиси серы в воздухе νн = 0 и на выходе из него xк = 5 масс. %; степень извлечения SO2 из воздуха η = 90%. Насадка: керамическая седла «Инталокс» размером 25 мм (с неупорядоченным размещением).

Данные о равновесных концентрациях SO2 в воде и газе следующие:

Таблица 1.

| X (кг SO2 / кг воды) | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y* (кг SO2 / кг воздуха) | 0,0623 | 0,134 | 0,292 | 0,481 | 0,695 | 0,966 |

Расчет абсорбера провести на основе единиц переноса.

Таблица 2.

| Среда | М, кг/кмоль | ρ0, кг/м3 | ρ20℃, кг/м3 | tкип, ℃ | μ, Па*с | σ, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух | 29 | 1,29 | - | - | 18,4*10-6 | - |
| Двуокись серы | 64 | 2,927 |  | -20 | 11,6*10-6 | - |
| Вода | 18 | 1000 | 998 | 100 | 894*10-6 | 72*10-3 |

2.2 Расчет насадочного абсорбера и схемы абсорбционной установки

Определяем количество отбросных газов:

Gг = Vb ρb = 0,885·1,29 = 1,1;

где Vb=Lcρсм, где

ρсм= Yн∙ρSO2+1-Yн∙ρвозд =0,25∙2,927+1-0,25∙1,29=1,69  кг/м3

Vc=21,69=1,18 м3/с

Определяем начальные и конечные концентрации загрязнителей в газовой и жидкой фазе по таблице «формы для расчета концентрации»:

Yн=Y∙MaMb(1-y)=0,25∙6429(1-0,25)=0,735 кг SO2/ кг возд

Xк=X1-Х=4100-4=0,04кг SO2/ кг вод

Конечная концентрация поглощаемого компонента в газе определяется по степени его извлечения из газа по уравнению:

Yк=Yн1-η=0,735∙1-0,9=0,0735кг SO2/ кг возд

После определения состава фаз рассчитываем количество загрязнителя, переходящего из газовой фазы в жидкую из уравнения материального баланса

W=GYн-Yк=LXк-Xн

Определяем удельный расход поглотителя:

L=Yн-YкXк-Xн=0,735-0,07350,04-0=16,5 кг/с

Отсюда расход воды составит:

L=I∙G=16,5∙1,14=11,81 кг/с

Строим график равновесной и рабочей линии процесса.

Данные о равновесных концентрациях SO2 в воде и газе при в таблице 1.

А по расчетным данным строим рабочую линию процесса абсорбции.

Рисунок 1. График равновесной и рабочей линии процесса.

Рабочую скорость газа ωг  принимаем в зависимости от технических, эксплуатационных, экономических и других факторов. Обычно она превышает половину скорости начала «захлебывания» слоя насадки.

Выбираем в качестве насадочных элементов керамические седла «Инталокс» с размером 25 мм по таблице «Характеристики насадок».

Выбираем параметры насадочных элементов:

ε = 0,81 м3/м3

𝑓 = 118 м2/м3

dэ = 0,0027 м

ρ = 530 кг/м3

По таблице значение коэффициентов А, В для расчета скорости газа при «захлебывании» находим значения А и В.

А = - 0,58

В = 1,04

По уравнению Менделеева-Клайперона находим плотность газа при 10 ͦ С.

Рг=ρ0∙T0T=2,937∙273283=2,82 кг/м3

ρ0-плотность, кг/м3

Рг-абсолютное давление, Па

T0, T-температура

Рг(возд)=1,29∙273283=1,24 кг/м3

Рг(SO2)=2,927∙273283=2,82 кг/м3

Плотность смеси находим по формуле:

ρсм=ρSO2∙0,25+ρвоз∙0,75 кг/м3

ρсм=2,927∙0,25+1,29∙0,75=1,7 кг/м3

Находим предельную скорость газового потока ω0 по уравнению:

logW02fρгgεс2ρжμжμв0,16=A-B∙LG0,25∙ρгGρж0,125

logW02118∙1,249,81∙0,813∙103∙110,16=0,58-1,04∙18,811,140,25∙1,2410000,125

logW02∙0,028=-1,43

W0=10-1,430,028=1,15 м/с

Принимаем скорость газового потока ωг в пределах 75 % от ω0  по формуле:

Wг=0,75∙1б15=0,86 м/с

Диаметр абсорбера Da рассчитываем из уравнения расхода, для газовой фазы по рабочей скорости (ωг , м/с) и объемному расходу газа в колонне (Vг, м/с) по формуле:

Da=Vc0,785W1/2

Da=1,180,785∙0,861/2=1,3 м

По таблице «Нормальные рады диаметров колонн» определяем колонны:

Диаметр колонны – 1400 мм

Уточняем рабочую скорость газового потока при выбранном диаметре абсорбера ωр по формуле:

ω р=4∙VгπDa2м/с

Vг-объемный расход в колонне, м3/с

Da – диаметр колонны, м

Определяем среднюю плотность орошения насадки, а также вычисляем минимальную эффективную плотность орошения насадки:

qор=LρжSa=18,811000∙1,53=0,012 м3/м2с

Sq=0,785Da2=0,785∙1,42=1,53 м2

Для насадочных абсорберов минимальное эффективную плотность орошения определяют по соотношению:

qmin=118∙2,2∙10-5=0,0026∙3600=9,36м3/м2ч

Высоту рабочей части принимаем по уравнению:

Н=Ny∙hy, м

Число единиц переноса определяем методом численного интегрирования.

Отношение ∆max∆min=0,1080,04=2,2; поэтому отрезок делим на 2 участка.

Из рис.1 видно, что разность рабочей и равновесной концентрации равно:

∆1=Y1-Y1*=0,735-0,695=0,04 кг/кг

∆*=Y*-Y*x=0,4-0,292=0,108 кг/кг

∆2=Y2-Y2*=0,0735-0=0,0735 кг/кг

Определяем число единиц переноса по уравнению:

Ny=Y1-Y261∆1+4∆*+1∆2=0,735-0,07356∙10,04+40,108+10,0375=8,31

Определяем коэффициент диффузии в газовой фазе по уравнению:

Dг=Dг0P0P∙ТТ01,5=10,3∙10-6∙1,01∙1059,8∙104∙2832731,5=1,12∙10-5м2/с

Находим мольную массу смеси по формуле:

Мсмеси=0,25∙HSO2+0,75∙Hвозд=0,25∙64+0,75∙29=37,75 кг/моль

Коэффициент динамической вязкости газа – носителя определяем по формуле:

Мг=Мсмеси0,25∙MSO2μSO2+0,75∙Мвоздμвозд=37,750,25∙6411,7∙10-6+0,75∙2918,4∙10-6 =16,77∙10-6Па∙с

MSO2, Мвозд-мольные массы вещества;

μSO2, μвозд-коэффициенты динамической вязкости;

Мсмеси-мольная масса смеси.

Определяем массовую скорость газа в сечении абсорбера по уравнению:

Wг=GcSa=4GcπDa2=4∙23,14∙1,42=1,3 кг/(м2с)

Gc-массовый расход газовой фазы, кг/с;

Sa-поперечное сечение аппарата, м2;

Da – диаметр колонны, м.

Определяем критерий число Рейнольдса для газовой фазы по уравнению:

Reг=4Wгfμг=4∙1,3118∙16,77∙10-6=2736,84

Wг-массовая скорость газа в сечении абсорбера,кгм2с;

f-удельная поверхность насакди,м2м3;

μг-коэффициент динамической вязкости газа-носителя, Па∙с.

Находим диффузионный критерий Прандтля для газовой фазы по формуле:

Prг=μгρг∙Dг=16,77∙10-61,24∙1,12∙10-5=1,35

μг-коэффициент динамической вязкости газа-носителя, Па∙с;

ρг-плотность газа,кгм3;

Dг-коэффициент диффузии в газовой фазе,м2с.

С целью определения высоты единицы переноса для газовой фазы hy (для беспорядочных насадок) воспользуемся уравнением

hy=0,615∙dэ∙Reг0,345∙Prг0,66=0,615∙0,027∙2736,840,345∙1,350,66=0,31 м

dэ-эквивалентный диаметр,м;

Reг-критерий Рейнольдса для газовой фазы;

Prг-диффузионный критерий Прандтля для газовой фазы.

Находим массовую скорость жидкости в сечении абсорбера по уравнению:

Wж=ρор ∙ρж3600=0,012∙10003600=0,0033 кг/(м2с)

ρор-плотность орошения,м3м2с;

ρж-плотность жидкости,кгм3.

Мольные объемы растворенного вещества и растворителя, определяем по таблице «Атомные объемы некоторых элементов и мольные объемы некоторых газов». Отсюда:

Vp = 44,8

Vвода = 18,9

Коэффициенты, зависящие от свойств растворенного вещества и растворителя, находим по таблице «Значения коэффициентов А1=1 и В1=4,7 для некоторых веществ, растворенных в воде».

Определяем коэффициент диффузии газа в жидкости при 20 ͦ С по уравнению:

Dж20=1∙10-6А1∙В1∙μжVА13+VВ132∙1М1+1М2=

=1∙10-61∙4,7∙144,813+18,9132∙164+118=6,18∙10-9 м2/с

Определяем коэффициент диффузии газа в жидкости по формуле:

Dж10=Dж20∙ТТ0=9,18∙10-9283293=8,86∙10-9м2/с

Определяем критерий подобия для жидкой фазы по формуле:

Reж=4Wжfμж=4∙0,0033118∙10-3=44,06

Wж-массовая скорость жидкости в сечении абсорбера,кгм2с;

f-удельная поверхность насакди,м2м3;

μж-коэффициент динамической вязкости жидкости, Па∙с.

Находим диффузионный критерий Прандтля для жидкой фазы по формуле:

Prж=μжρж∙Dж=10-3103∙8,86∙10-9=112,86

μж- динамической вязкости, Па∙с;

ρж-плотность поглотителя,кгм3;

Dж-коэффициент диффузии двуокиси серы в воде при температуре 10 ͦС.

Находим предельную толщину пленки жидкости в насадке по уравнению:

σ=μж2ρж2∙g0,33=10-3210002∙9,80,33=0,00012,12=0,000047м

Для определения высоты единицы переноса для жидкой фазы hж воспользуемся:

hж=119*σ∙Reж0,25∙Prж0,25=119∙0,000047∙44,060,25∙112,860,25=0,00129м

σ-приведенная толщина пленка жидкости в насадке,м.

Тангенс угла наклонной кривой равновесия X.

m=0,690,037=18,64

Определяем высоту единицы переноса h по уравнению:

h=hy+mI∙hx=0,31+18,6416,5∙0,00129=0,31 м

определяем высоту рабочей части абсорбера Н по формуле:

Н=Ny∙h=9,31∙0,31=2,57≈3м

Отношения высоты насадки к диаметру аппарата должно удовлетворять условию:

НDa=1,5…10

НDa=31,4=2,14, что отвечает указанному условию.

Расстояние между днищем абсорбера и насадкой составляет (1…1,5) Dа.

Принимаем 1,5 м.

Расстояние от верха насадки до крыши абсорбера принимаем 2 м.

Тогда общая высота абсорбера составит:

На = Н +1,5 + 2 м

На = 3·1,5 + 2 =6,5 м

Определяем коэффициент гидравлического сопротивления засыпанных в навал при турбулентном движении газа (Reг>40) по формуле:

λ=16Reг0,2=162736,840,2=3,28

И гидравлическое сопротивление сухого абсорбера определяется по формуле:

∆Pc=λHdэ∙ρг∙Wг22ε2=3,28∙30,027∙2,82∙0,8622∙0,812=579,41 Па

Гидравлическое сопротивление орошаемой насадки определяем по уравнению:

∆P=Pс∙10n1qсp=579,4∙100,007∙0.012=297,41 Па

Где n1=c/3600=28/3600=0,007 коэффициент сопротивления для седла «Инталокс» размером 25 мм;

Рс – коэффициент сопротивления орошаемой насадки седла «Инталокс» размером 25 мм;

qср = 0,012 м3/(м3с) – плотность орошения.

Вывод

На основании результатов проведенного расчета и его анализа можно сделать вывод, насадочный абсорбер может иметь широкое применение при очистке воздуха от диоксида серы.

Абсорбентом в предлагаемом аппарате является вода. Вода – дешевый и доступный абсорбент, позволяющий провести очистку больших объемов газа.

На основании произведенного расчета были получены следующие расчетные характеристики насадочного абсорбера:

- гидравлическое сопротивление орошаемой тарелки – ∆P=297,41 Па;

- диаметр абсорбера – Dа = 1400 мм;

- высота абсорбера – На = 6,5 м.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ветошкин А. Г. Защита атмосферы от газовых выбросов: учеб. пособие по проектированию / А. Г. Ветошкин. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. – 320 с.

- Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты газоочистки: учеб. пособие / А. Г. Ветошкин. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2006. – 201с.

- ВАСИЛЬЕВА Э. А. Очистка воздуха рабочей зоны производственных помещений от этил- и бутилацетата / Э. А. Васильева, Р. А. Ахмедьянова, Р. С. Яруллин // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. – с. 113-115.