МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАННИКА И ГРАФИКА»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»

Тема проекта: «Анализ и синтез кривошипно-шатунного механизма»

ПГУ 1.3.15.03.05.2.6.000 ПЗ

Направление подготовки: 15.03.05-«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Профиль подготовки: Технология машиностроения

Выполнил: студент           Музанов С.А.

группы: 22ММ1

Руководитель:

К.т.н. доцент                         Шорин В.А.

Работа защищена с оценкой                .

Дата защиты                                            .

ПЕНЗА 2023

РЕФЕРАТ

Курсовой проект содержит 3 листа формата А1 графической части, 24 страниц формата А4 расчетно-пояснительной записки, 5 таблиц, 8 библиографических источников.

Ключевые слова: КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ГРУППА АССУРА, СИЛОВОЙ РАСЧЕТ, СИЛА ИНЕРЦИИ, СИЛА ПОЛЕЗНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, РЕАКЦИЯ В КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРЕ, СТОЙКА, ПОЛЗУН, ШАТУН, МОЕНТ ИНЕРЦИИ, КЛАСС МЕХАНИЗМА, ЭВОЛЬВЕНТА, РЫЧАГ ЖУКОВСКОГО, ПЛАН СКОРОСТЕЙ, ПЛАН УСКОРЕНИЙ, ПЛАН СИЛ, МАХОВИК.

Выполнен структурный анализ заданного на курсовое проектирование механизма, проведено кинематическое исследование механизма, при этом определены линейные и угловые скорости и ускорения характерных точек механизма.

Сделан расчет зубчатой передачи по исходным данным задания, начерчена картина эвольвентного зацепления по расчетам.

Выполнен силовой расчет механизма, при этом рассчитаны силы и моменты инерции, приложенные к звеньям, определены реакции в кинематических парах, величина уравновешивающей силы.

Выполнено динамическое исследование механизма результатом которого является определение наибольшего перепада кинетической энергии за цикл работы механизма и размеров маховика.

Содержание

Задание…………………………………………………………………....…..2

Ведение……………………………………………………………………….4

1. Структурное и кинематическое исследование механизма……………...5

1.1 Структурное исследование механизма…………………………..5

1.2 Построение планов положения механизма……………………...7

1.3 Построение планов скоростей ……………………………….…..8

1.4 Построение планов ускорений…………………………………..10

2. Силовой расчет механизма………………………………………………13

3. Динамическое исследование механизма………………………………...17

4. Проектирование зубчатой передачи…………………………………..…21

Списки использованной литературы…………………………………….....24

Введение

Дисциплина «Теория механизмов и машин» (ТММ) является составной частью комплексной общеинженерной подготовки студентов технических направлений подготовки и содержит три основных раздела: статика – раздел, изучающий методы и алгоритмы анализа и синтеза структуры механизмов и машин; кинематика – раздел, изучающий методы и алгоритмы анализа закономерностей изменения кинематических параметров механизмов и машин в функции времени; динамика – раздел, изучающий методы и алгоритмы анализа динамических процессов, протекающих в механизмах и машинах под действием приложенных к ним силовых факторов в функции времени.

Основными задачами дисциплины ТММ являются изучение общих методов исследования (анализа) и проектирования (синтеза) механизмов и машин; изучение общих принципов взаимодействия механизмов в машине; получение навыков системного подхода к анализу и синтезу технических систем агропромышленного комплекса.

Дисциплина ТММ опирается на знания, полученные студентами при изучении таких дисциплин, как «Физика», «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теоретическая механика».

Знания, приобретенные студентами при изучении ТММ, закрепляются при выполнении курсового проекта, который направлен на освоение следующих разделов ТММ: структурный, кинематический, динамический и силовой анализ плоских рычажных механизмов; синтез цилиндрической зубчатой передачи внешнего эвольвентного зацепления.

1. Структурное кинематическое исследование механизма.

Цели и задачи исследования:

- Провести структурное исследование механизма.

- По указанным в задании данным, а также по принятому масштабу длин KL вычертить двенадцать равноотстоящих (по входному звену) совмещенных положений механизма.

- Для двенадцати положений механизма построить планы скоростей и по ним определить абсолютные, относительные линейные и угловые скорости звеньев.

- Для двух положений механизма построить планы ускорений и по ним определить абсолютные, относительные, линейные и угловые ускорения звеньев.

  - Структурное исследование механизма

Кинематическая схема механизма представлена в задании.

Рассматривая последовательно звенья и кинематические пары, даем их характеристику, заполняя таблицу 1.

Таблица 1 – «Характеристика звеньев механизма»

| № | № звеньев | Наименование звеньев | Наименование кинематической пары |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | Кривошип-стойка | Вращательная |
| 2 | 1-2 | Кривошип-шатун | Вращательная |
| 3 | 2-3 | Шатун-ползун | Вращательно-поступательная |
| 4 | 1-4 | Ползун-стойка | Поступательная |

Все кинематические пары, представление в таблице, пятого класса, низшие.

Определяем степень подвижности механизма. Так как механизм плоский, то используем формулу П.Л. Чебышева.

W=3n-2p5-p4,

Где n=3 – число подвижных звеньев;

p5= 4 – число кинематических пар пятого класса (низших);

p4= 0 – число кинематических пар четвертого класса.

Подставим эти данные в формулу П.Л. Чебышева и вычислим:

W=3*3-2*4-0=1

Равенство W = 1 означает, что в рассматриваемом механизме достаточно задать закон движения только одному звену (в данном случае звену I, которое является входным), чтобы закон движения остальных звеньев был вполне определен.

Определим класс и формулу строения механизма. Для этого разложим механизм на группы Ассура. Согласно заданию, звено 1 вместе со стойкой 4 составляют начальных механизм первого класса. Его обозначают I(4,1). Оставшиеся звенья 2,3 механизма составляют структурную группу Ассура – группа звеньев с нулевой степенью подвижности.

Разложение на группы Ассура обычно осуществляется методом попыток, который начинать с последней наиболее удаленной от входного звена группы. Простейшая группа Ассура представляет собой сочетание двух звеньев и трех кинематических пар. Для заданного механизма такой группой может быть: группа звеньев 2,3. Степень подвижности каждой группы рассчитывается по формуле: W=3n-2p5=3*2-2*3=0, а степень подвижности оставшейся части механизма: W=3n-2p5=3*1-2*1=1. Следовательно, структурная группа не изменяет степени подвижности механизма и выделены нами верно.

Согласно классификации Л. В. Ассура – это есть структурная группа второго класса, второго порядка, второго вида.

Класс механизма определяется наивысшим классом структурной группы Ассура. На основании проведенного исследования можем сказать, что данный механизм является механизмом второго класса.

Формула строения механизма: I(1,4) → II(2,3).

В таблице 2 приведен механизм, разложенный на группы Ассура (при разложении механизма на группы Ассура обязательно следует соблюдать взаимное расположение звеньев).

Таблица 2 – Структурные группы Ассура заданного механизма

| Наименование структуры | Изображение структурной группы Ассура | № звеньев | Класс | Порядок | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурная группа Ассура |  | 2,3 | II | 2 | 2 |
| Начальный механизм |  | 1,4 | I | - | - |

1.2 Построение планов положения механизма

Кривошип AB (звено 1) вращается с постоянной угловой скоростью против часовой стрелки.

Шатун 2 BC (звено 2) совершает сложное перемещение

Ползун С(D) (звено 3) совершает плоскопараллельное движение.

По исходным данным вычерчиваем двенадцать планов положений механизма в масштабе KL.

Рассчитаем масштабный коэффициент плана: KL=lABAB=0.23 м76 м=0,003.

Чертежные размеры остальных звеньев в выбранном масштабе соответственно определяются:

AB=0,23 м (0,076 м на чертеже 12 положений механизма);

BC=0,64 м (0,213 м на чертеже 12 положений механизма);

BS2=S2E=0,42 м (0,14 м на чертеже 12 положений механизма).

Для построения двенадцати положений механизма отмечаем на чертеже точку А. Затем строим окружность, радиусом lAB=0,076м в центре, совпадающим с точкой А. Делим получившуюся окружность на 12 равных частей. Получившиеся точки соединяем с точкой А, в результате чего получим двенадцать положений кривошипа. Проводим горизонтальную вспомогательную прямую от точки А. Ото всех положений кривошипа строим окружности, радиусом lBC=0,213м. Соединяем получившиеся точки пересечения окружностей и вспомогательной прямой с соответствующими точками кривошипа. Достраиваем на каждом положении шатуна точки S и E в соответствии с масштабным коэффициентом.

1.3. Построение планов скоростей

Определение линейных скоростей точек механизма начинаем с входного звена 1. Модуль скорости VB кривошипа определим по формуле:

VB=ω1*LAB, (1)

где ω1– угловая скорость первого звена (кривошипа);

LAB – длина кривошипа (0,23м).

При этом значение ω1определим по формуле:

ω1=π*n*z4*z230*z1*z3=3,14*1000*12*1030*22*20=28,54 Радс   (2),

где n – число оборотов двигателя;

zn– число зубьев соответствующего зубчатого колеса.

Подставив значение (2) в формулу (1), получим:

VB=28,54*0,23=6,56 мс, при этом вектор скорости VB направлен перпендикулярно кривошипу AB в сторону его вращения.

Далее определяем скорости других точек механизма. Для этого составляем векторные уравнения (или системы векторных уравнений), связывающих неизвестные скорости точек с известными.

При этом векторы, известные по модулю и направлению, подчеркиваем двумя чертами, а известные только по направлению – одной чертой. Таким образом, скорость точки С определяется следующей системой:

⎰VC=VB+VCB

⎱VC=VD+VDC,

где VC– скорость точки С;

VB – скорость точки B (направленна перпендикулярно кривошипу в сторону вращения, имеется модульное значение);

VCB – скорость точки C относительно B (направлена перпендикулярно шатуну BC);

VD – скорость точки D (VD=0);

VDC – скорость точки D относительно С (направлена параллельно оси движения ползуна).

Затем начинаем построение плана скоростей. Для начала выбираем полюс построения (точка PV) и проводим VB перпендикулярно соответствующему положению кривошипа на плане положений механизма. После этого определим масштабный коэффициент: KV=нат. величинаотрезку=0,05. Затем из конца вектора VB строим линию действия скорости VCB (перпендикулярно соответствующему положению CB). Из полюса проводим линию действия скорости VC до пересечения с линией действия скорости VCB . Проводим векторы VCB от конца вектора VB до точки пересечения линий действия, а вектор VC от полюса до точки пересечения линий действия.

Скорости точек VS и VE находим при помощи теоремы подобия, которая звучит следующим образом: фигуры на планах скоростей должны быть пропорциональны фигурам на планах положения механизма. Большие буквы относятся к планам положений механизма, а маленькие – к планам скоростей. Соответственно на отрезке bc откладываем точки e и s через масштабный коэффициент (BSbs=SEse=Kv) и соединяем полюс с получившимися точками, получая скорости VS и VE.

Таким образом, делаем график скоростей для всех 12 положения механизма.

Затем необходимо рассчитать угловую скорость второго звена по формуле:

ω2=VCBlCB=cb*KVlCB.

Составляем таблицу с планов скоростей (таблица 3).

Таблица 3 – Данные с графика скоростей

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сb, мм | 0 | 116,5 | 69,6 | 0 | 69,6 | 116,5 | 0 | 116,5 | 69,6 | 0 | 69,6 | 116,5 |
| ω2, 1с | 0 | 9,1 | 5,44 | 0 | 5,44 | 9,1 | 0 | 9,1 | 5,44 | 0 | 5,44 | 9,1 |
| PVS2, мм | 45,5 | 65,6 | 102,9 | 45,5 | 130,9 | 89,8 | 45,5 | 89,8 | 130,9 | 45,5 | 102,9 | 65,6 |
| VS2, м/с | 2,2 | 3,3 | 5,1 | 2,2 | 6,5 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 6,5 | 2,2 | 5,1 | 3,3 |
| PVс, мм | 0 | 45,2 | 93 | 132,4 | 136,3 | 87,1 | 0 | 87,1 | 136,3 | 132,4 | 93 | 45,2 |
| VC, м/с | 0 | 2,26 | 4,65 | 6,62 | 6,8 | 4,35 | 0 | 4,35 | 6,8 | 6,62 | 4,65 | 2,26 |
| PVe, мм | 91 | 52,7 | 88,6 | 132,4 | 144,7 | 100,3 | 91 | 100,3 | 144,7 | 132,4 | 88,6 | 52,7 |
| VE, м/с | 4,55 | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 7,2 | 5 | 4,55 | 5 | 7,2 | 6,6 | 4,4 | 2,6 |
| VCB, м/с | 0 | 5,8 | 3,5 | 0 | 3,5 | 5,8 | 0 | 5,8 | 3,5 | 0 | 3,5 | 5,8 |

Скорости точек VS2, VC, VE, VCb определяем из графика скоростей, умножив значение отрезка соответствующей скорости на масштабный коэффициент KV = 0.05. Следовательно получим:

VS2=PVS2*KV;

VC=PVс*KV;

VE=PVe*KV;

VCb=PVcb*KV.

1.4 Построение планов ускорений

Прежде всего необходимо определить ускорение начального звена 1. Так как кривошип вращается с постоянной угловой скоростью ω1, то точка B, принадлежащая кривошипу, будет иметь только нормальное ускорение, модуль которого равен (для 4 положения механизма):

ab=ω12*lAB=28,542*0,23=187,34

Это ускорение направленно вдоль звена AB от B к A.

Для определения ускорения точки С, необходимо составить систему уравнений:

⎰ac=aB+aCB n+aCB t

⎱ab=aa+aСB n+aBA t

Найдем значение aCBn(для 4 положения).

aCBn=ωCB2*lCB, при этом ωCB= VCBlCB, следовательно окончательно получаем, что

aCBn=VCB2lCB=3,5*3,50,64=19,1.

aCBn направлен параллельно CB от C к B

aa и aCBt = 0 (для всех положений механизма).

Скалярные значения ac и aCB не известны, известны только из направления. Чтобы определить эти значения построим график ускорений.

Выбираем положение полюса ускорений Pa. Проводим вектор aB параллельно АВ (от точки В к точке А). конец вектора aB обозначить буквой b.

Затем определяем масштабный коэффициент Kа=нат значотрезку=1,7. Проводим аСВn, параллельно СВ (от точки С к точке  В). Конец вектора аСВn обозначить буквой n.

Далее из n строим линию действия аСВt перпендикулярно ВС, конец вектора аСВt обозначить буквой с.

Затем из с необходимо провести линию действия ас, параллельно оси движения ползуна. В результате чего должна получиться замкнутая фигура. Неизвестные значения ускорений вымеряем с графика ускорений и умножаем на масштабный коэффициент.

Ускорения точек Е и S2 определяется по теореме подобия.

Итого получаем: для 4 положения: (ускорение для 4 положения aСBn мы определили выше) (все получившееся данные запишем в таблицу 4)

Таблица 4 – Значения ускорений для положения 4 и 5

|  | Положение №4 | Положение №5 |
| --- | --- | --- |
| aЕ,мс2. | 71,23 | 211,65 |
| aCBt,мс2. | 164,5 | 85 |
| aS2, мс2. | 90,95 | 188,2 |
| aСBn,мс2. | 19,1 | 52,56 |
| aCB, мс2. | 165,5 | 101,8 |
| aC, мс2. | 60,35 | 198,15 |

aCBt=96.76*1.7=164.5;

aC=35,5*1,7=60,35;

aCB=aCBt+aCBn=97.4*1.7=165.5;

aЕ=41,9*1,7=71,23;

aS2=53,5*1,7=90,95.

Для 5 положения:

aСBn=VCB2lCB=5,8*5,80,64=52,56;

aCBt=50*1.7=85;

aC=116,56*1,7=198,15;

aCB=aCBt+aCBn=58,9*1.7=101,8;

aЕ=124,5*1,7=211,65;

aS2=110,7*1,7=188,2.

2 Силовой (кинетостатический) расчет механизма

Цель расчета:

- Определить, используя исходные данные силы тяжести звеньев и моменты инерции масс, относительно оси, проходящей через центр масс.

- Определить, используя план ускорений, силы инерции и приложить их к звеньям механизма в соответствующих точках, определить так же моменты от сил инерции и приложить их к соответствующим звеньям.

- Определить реакции в кинематических парах структурных групп звеньев 2-3 от действия сил тяжести, сил и моментов сил инерции, силы полезного сопротивления методом планов сил.

- Произвести силовой расчет входного звена. Определить уравновешивающий момент и уравновешивающую силу, считая, что она приложена в точке В перпендикулярно кривошипу.

Для кинетостатического исследования механизма строим его кинематическую схему в 4 положении в масштабе KL=0,003 ммм.

Определяем силы тяжестей звеньев. Они приложены в центрах масс соответствующих звеньев и направленны вертикально вниз. Силы инерции также приложены в центрах масс соответствующих звеньев и направленны в стороны, противоположные ускорениям соответствующих центров масс звеньев.

Моменты инерции направлены в противоположную сторону угловому ускорению.

Определим силы тяжести звеньев:

G1=m1*g=22*10=220;

G2=m2*g=42*10=420;

G3=m3*g=14*10=140.

Угловые ускорения звеньев:

ε1=0, т.к. ω1=const;

ε2=aCBtlCB=164,50,64=257.

Силы инерций звеньев:

P1ин=-m1*as1=0,т.к. центр масс кривошипа совпадает с точкой А, где аА=0;

P2ин=-m2*as2=-42*53,49*1,7=-3819,2;

P3ин=-m3*aс=-14*35,53*1,7=845,6.

Моменты инерций:

М2ин=-ε2*IS2=-257*0,9=-231,3;

Силы полезного сопротивления:

Pс=-VE*μ=-100.3*0.05*50=-250.75.

Силовой расчет начинается с наиболее удаленной от входного звена группы Ассура, т.е. производится в порядке, обратному кинематическому расчету и заключается в последовательном рассмотрении условий равновесия (по принципу Доламбера) всех входящих в механизм структурных групп.

Группа звеньев 2-3 является наиболее удаленной от начального звена для рассматриваемого механизма. Выделим эту группу отдельно, вычертив ее в масштабе KL=3 ммм для положения №4.

С соблюдением заданного положения, рассмотрим силы, действующие на эту группу. В точке S3(C) действует силы G3, P3ин и сила полезного сопротивления Pc. В точке S2действует силы G2 и P2ин. На звено 2 действует момент инерции М2ин.

Освобожденные связи заменяем реакциями связей. В точке со стороны звена 1 действуют реакция R12=R12n+R12t. Со стороны ползуна в точке С – R03.

Для определения реакций R12t, составим уравнение сумм моментов всех сил для 2 звена относительно точки С, при этом эта сумма будет =0, т.к. система покоится.

МС=G2dG2-P2инdP2ин+М2ин-R12tlCB=0, откуда

R12t=G2dG2-P2инdP2ин+М2инlCB=420*69,66*0,003-3819,2*60,74*0,003+231,30,64=-589  (значение получилось отрицательным, следовательно, направлено в противоположную сторону, относительно заданного нами положения (это необходимо учесть при построении плана сил) ).

Для определения реакций R12n и R03 составим план сил. Для этого сначала составим векторное уравнение всех сил, действующих на звено, при этом в начале и в конце уравнения размещаем неизвестные величины (R12n и R03). Получаем:

P=R12n+R12t+P2ин+G2+P3ин+G3+Pc+R03=0.

При этом: R12t=-589; P2ин=3819,2; G2=420; P3ин=845,6; G3=140; Pc= VE*μ=362.

Построение начинаем с выбора полюса. Затем проводим линию действия R12n. Выбираем масштабный коэффициент Kf=27,85. Затем с учетом Kf последовательно откладываем вектора сил из уравнения до силы R03. После этого проводим линию действия силы R03.(перпендикулярно движению ползуна) и замыкаем ломанную кривую. С получившегося плана сил берем получившееся значения искомых величин, умножив их на масштабный коэффициент. В итоге получаем, что:

R12n=166,55*27,85=4638,4 (направлен влево по стержню)

R03=135,9*27,85=3784,8 (направлен вертикально вниз).

Переходим к рассмотрению начального механизма.

Со стороны звена 2 на кривошип действует реакция R21=-R12. В точке В приложена уравновешивающая сила Ру, перпендикулярно звену 1. В точке А(S1) приложена сила тяжести кривошипа G1.

Для определения Ру составим уравнение суммы моментов сил относительно точки А для звена 1.

МА=P21*d12-Pу*lAB=0, откуда выходит, что

Pу=P21*d12lAB=4675*6,18*0,0030,23=376,8.

Для определения реакции стойки на кривошип R41составим векторное уравнение суммы сил для 1 звена:

P=R21+G1+Pу+R41=0.

На основе составленного уравнения строим план сил. Определяем положение полюса, задаёмся масштабным коэффициентом Kf1=78. От полюса соответственно уравнению откладываем последовательно вектора сил. У последней силы (т.к. мы не знаем ее значения) проводим линию ее действия, тем самым замыкая ломанную кривую и определяя значение искомой величины. Таким образом получаем: R41=56,38*78=4397,6.

Вычислим значение момента уравновешивающей силы Му.

Му=Ру*lAB=376,8*0,23=86,66.

3. Динамическое исследование механизма

Для вычисления приведенного к кривошипу момента силы полезного сопротивления, воспользуемся формулой:

Mспр=Pпс*VEω1*n=μ*VE2ω1*n, где n – это КПД (принимаем равным 0,8).

Получаем: Mспр=50*VE228,54*0,8=2,19*VE2.

Для расчета всех значений Mспр, составим вспомогательную таблицу 5.

Таблица 5 – Данные для построения графика Mспр(φ)

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VE, мс | 4,55 | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 7,2 | 5 | 4,55 | 5 | 7,2 | 6,6 | 4,4 | 2,6 |
| Mспр, Нм | 45,3 | 15,1 | 42,9 | 45,3 | 114 | 57,7 | 45,3 | 57,7 | 114 | 45,3 | 42,9 | 15,1 |
| Mспр, мм | 92,5 | 30,9 | 87,5 | 92,5 | 230 | 112 | 92,5 | 112 | 230 | 92,5 | 87,5 | 30,9 |

Масштабные коэффициенты графиков: KМ=45,392,5=0,49Нммм;

Kφ=2*πL=3.14*2282,92=0,02, где L – расстояние по оси Х на графике, соответствующее одному полному обороту кривошипа.

KA=KT=H*KМ*Kφ=60*0.49*0.02=0.588Нммм,

Н – полюсное расстояние для графического интегрирования.

Диаграмма А, Т(φ) строится графическим интегрированием графика Mспр(φ), с полюсным расстоянием Н при смещении горизонтальной оси первого графика на расстояние

ум=уi=(92,5+30,9+87,5+32,5+230+112+92,5+112+230+92,5+87,5+30,9)12=107,95мм, где

уi – значения из 5 таблицы (последняя строка).

Масштабный коэффициент KJ=2*KTω12=2*0,58828,54*28,54=0,018кг*м2мм.

Момент Мд=ум*Kм=107,95*0,49=52,89 Н*м .

Мощность двигателя N=Мд*ωдв2ω12=Мд*π2*n2900*ω12=52,89*3.142*10002900*28,542=711,3 Вт.

Условие динамического приведения масс:

⎰ТПР=12JПР*ω12,

⎱ТПР=Тэд+Тм+Т1+Т2+Т3, где

ТПР – кинетическая энергия массы приведения;

JПР – момент инерции массы приведения;

Тэд=Jэд*ωэд22=Jэд*π2*n2900*2=0,1*3,142*1000018=547,7 Дж – кинетическая энергия электродвигателя;

Тм=Jм*ωэд22=Jм*π2*n21800=0,08*3,142*1000018=438,2 Дж – кинетическая энергия муфты;

Т1=JS1*ω122=0.15*28.5422=61 Дж – кинетическая энергия кривошипа;

Т2=12*(JS2*ω22+m2*VS2) – кинетическая энергия шатуна;

Т3= m3*Vc2 – кинетическая энергия ползуна.

Подставляя выражения кинетических энергий в исходное уравнение приведения масс, получим:

JПР=Jэд*ωэд2ω12+Jм*ωэд2ω12+JS1*ω12ω12+JS2*ω22ω12+m2*VS2ω12+m3*Vcω12

Первые три слагаемых приведенного момента инерции за цикл работы механизма не меняют своей величины, т.е. остаются постоянными, а остальные являются переменными величинами, т.е. получаем:

JПР=JI+JII, при этом:

JI=Jэд*ωэд2ω12+Jм*ωэд2ω12+JS1+Jмах;

JII=JS2*ω22ω12+m2*VS2ω12+m3*Vcω12.

В выражение для JIдополнительно входит момент инерции массы маховика Jмах, устанавливаемого на оси начального звена и предназначенного для уменьшения колебаний угловой скорости начального звена.

Jмах впоследствии подлежит определению, для этого сначала необходимо

найти все значения JII. Для этого воспользуемся вспомогательной таблицей 5

Таблица 5 – Данные для нахождения JII

| № | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS2,мс | 2,2 | 3,3 | 5,1 | 2,2 | 6,5 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 6,5 | 2,2 | 5,1 | 3,3 |
| Vc,мс | 0 | 2,26 | 4,65 | 6,62 | 6,8 | 4,35 | 0 | 4,35 | 6,8 | 6,62 | 4,65 | 2,26 |
| JII, кг∙м2 | 0,26 | 0,73 | 1,77 | 1,01 | 3,03 | 1,43 | 0,26 | 1,43 | 3,03 | 1,01 | 1,77 | 0,73 |

Диаграмма TI=A+Tнач-TIIполучается вычитанием из значений диаграммы: T=A+Tнач (график в левом нижнем углу) значений диаграммы TII,JII(φ) (график в правом верхнем углу).

С диаграммы TI=A+Tнач-TII определяем наибольший перепад кинетической энергии (разность между наибольшей и наименьшей ординатами графика).

∆T=94,69мм*КТ=94,69*0,588=55,67

Тогда момент инерции JIопределяем по формуле:

JI=∆Tω12*δ=55,6728,54*28,54*0,01=6,83 кг*м2, где:

δ – заданный коэффициент неравномерности.

Кривая TI=A+Tнач-TII также представляет собой диаграмму ∆ω(φ1) колебании угловой скорости кривошипа в масштабе Kω.

Графическим дифференцированием диаграммы ∆ω(φ1) получаем диаграмму ε(φ1) углового ускорения начального звена с полюсным расстоянием h.

Масштабные коэффициенты:

Kω=KTJ1*ω1=0,5886,83*28,54=0,003 с-1мм,

Kε=Kω*ω1Kφ*h=0,003*28,540,02*60=0,07 с-1мм.

Момент инерции массы маховика:

Jмах=JI-Jэд*ωэд2ω12-Jм*ωэд2ω12-JS1=6,83-0,1*10955814,5-0,08*10955814,5-0,15=6,83-1,34-1,07-0,15=4,27 кг*м2.

Определим размеры и массу маховика.

Jмах=π*D25*ψb*1-ψn*ρ32, при этом:

D2=0,376*5Jмах=0,376*54,27=0,5 м;

D1=0,6*D2=0,6*0,5=0,3 м;

b=0.2*D2=0.2*0.5=0.1 м;

ψb=bD2=0.2;

ψn=D1D2=0,6;

ρ=7800кгм3.

Масса маховика: m=π*D22-D12*b*ρ4=3.14*0.25-0.09*0.1*78004=93,6 кг.

4. Проектирование зубчатой передачи

Исходные данные для проектирования:

Число зубьев большого колеса: z3=20;

Число зубьев малого колеса: z4=12;

Модуль m=3 мм.

Определяем диаметры делительных окружностей:

d3=m*z3=3*20=60;

d4=m*z4=3*12=36.

Диаметры основных окружностей:

db3=d3*cosα0=60*cos20°=60*0,93=55,8;

db4=d4*cosα0=36*cos20°=36*0,93=33,48, где

α0 – угол профиля нормального исходного контура.

Окружной делительный шаг: P=π*m=3*3,14=9,42.

Коэффициент коррекции: (считаем по формуле Скуридина)

X3=0,792-0,05*Z3+0,006*Z4=-0,136;

X4=0,792-0,05*Z4+0,006*Z3=0,312.

Коэффициент смещения исходного контура:

b3=X3*m=-0,136*3=-0,408;

b4=X4*m=0,312*3=0,936.

Высоты делительных ножек зубьев с учетом коэффициентов коррекции:

hf3=1,25-X3*m=1,25+0,136*3=4,158;

hf4=1,25-X4*m=1,25-0,312*3=2,814.

Окружные толщины зубьев по делительным окружностям с учетом коэффициентов коррекций:

S3=π2+2*X3*tgα0*m=4,41;

S4=π2+2*X4*tgα0*m=5,48.

Хорды, соответствующие шагам:

k3=d3*sin180Z3=60*sin9°=9,36;

k4=d4*sin180Z4=36*sin15°=9,28;

Определяем угол зацепления:

invα=invα0+2*X3+X4Z3+Z4=0,014904+2*0,312-0,13612+20=0,025904, откуда по таблице находим, что: α=23,87.

Начальные окружности:

dw3=d3*cosα0cosα=60*0,9390,914=61,64.

dw4=d4*cosα0cosα=36*0,9390,914=36,98.

Межосевое расстояние в неисправленном зацеплении:

aw=d3+d42=60+362=48.

Межосевое расстояние в исправленном зацеплении:

aw,=dw3+dw42=61,64+36,982=49,31.

Приращение межосевого расстояния:

∆aw=aw-aw,=-1,38.

Полная высота зуба:

h=hf3+∆aw+hf4-0,25*m=4,158-1,38+2,814-0,25*3=7,53.

Высоты делительных головок зубьев:

ha3=h-hf3=4,842-4,158=3,37.

ha4=h-hf4=4,842-2,814=4,72.

Диаметр вершин:

da3=d3+2*ha3=60+2*0,684=66,75.

da4=d4+2*ha4=36+2*2,028=45,44,

Диаметры окружностей впадин:

df3=d3-2*hf3=60-2*4,158=51,684.

df4=d4-2*hf4=36-2*2,814=30,372.

Шаг делительной окружности:

P=π*m=3,14*3=9,42.

Шаг по основной окружности:

Pb=P*cosα0=9,42*0,939=8,84.

Коэффициент перекрытия:

Ԑ=1Pb*da322-db322+da422-db422-aw*sinα=

=18,84*(66,7522-55,822+45,4422-33,4822-48*0,34=1,18.

Масштабный коэффициент зубчатого зацепления: M1=0,09

Отмечаем на чертеже точки О3и О4, зная значение межосевого расстояния. Проводим из точек О3и О4 радиусы всех окружностей. Радиусы начальных окружностей касаются в точке Р – полюсе зацепления. Проводим линию зацепления. Она проходит через полюс зацепления и касается основных окружностей в точках N3и N4. Для каждого зубчатого колеса строим эвольвенты –  по половине зуба. Затем, зная толщины зубьев по делительным окружностям и хорды, соответствующие шагам по делительным окружностям, достраиваем чертеж.

Списки использованной литературы

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин/ И.И. Артоболевский. – М.: Наука, 1975.- 640 с.

2. Злобин Б.А. Силовой расчет механизмов/ Б.А. Злобин. – Пенза.: ППИ, 1991. – 102 с.

3. Корнилева Л.П, Надеждин В.К. Динамика машин/ Л.П. Корнилева, В.К. Надеждин. – Пенза, Издательство Пензенского государственного технического университета, 1996. – 38 с.

4. Муйземнек А.Ю., Литвинов А.Н., Шорин В.А. Учебное пособие «Прикладная механика», Пенза, Издательство ПГУ, 2019. - 388 с.

5. Попов А.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин/ Е.С. Безвесельный. – Харьков: ХГУ, 1960. – 496 с.

6. Репин А.С., Волков В.В. Задания и методические указания к контрольным работам к курсовому проекту по курсу «ТММ». Пенза, ППМ, 1988. – 58 с.

7. «Теория механизмов и машин». Учебное пособие под редакцией Муйземнека А.Ю., Шорина В.А., Пенза, Издательство ПГУ, 2017. – 88 с.

8. Теория механизмов и машин/ под редакцией К.В. Фролова. – М.: Высшая школа,1987. – 496 с.