МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Технология машиностроения»

Курсовая работа

по дисциплине «Статистические методы в машиностроении»

на тему «Применение статистических методов при изготовлении детали»

ПГУ 1.4-05.15.03.05.06ПЗ

Выполнил

студент гр.15ММ1________КовальскийВ.В.

Работа защищена с оценкой

___удовлетворительно____

Дата защиты__________ 5.02.18__________

Преподаватель

д.т.н., профессор_____________Воячек И.И.

Пенза 2017

Введение	3

1. Исходные данные	5

2. Оценивание функциональных характеристик случайной величины	6

3. Оценивание числовых характеристик случайной величины	11

4.  Интервальное оценивание характеристик случайной величины	14

5. Статистический приёмочный контроль……………………………………...16

5.1. Определение вероятностного уровня дефектности партии при статистическом приёмочном контроле по количественному признаку………………………………………………..……………………………17

5.2. Выбор плана статистического приёмочного контроля партии по альтернативному признаку…………………………………………………...…...19

6. Статистический анализ технологического процесса	23

6.1. Анализ технологического процесса с использованием индексов воспроизводимости	22

6.2. Анализ технологического процесса с помощью контрольных карт	24

Заключение	32

Список использованной литературы	33

Целью курсовой работы являлось применение статистических методов при обработке отверстия во втулке – Ø 10H9.

При этом было выполнено:

- оценивание функциональных, точечных и интервальных характеристик распределения случайной величины – отверстия во втулке;

- определение уровня дефектности партии втулке при приёмочном контроле по количественному признаку;

- выбор плана статистического приёмочного контроля партии втулки по альтернативному признаку;

- определение воспроизводимости, стабильности и технологических возможностей процесса изготовления втулки на основе индексов воспроизводимости и контрольных карт.

При применении статистических методов установлено:

- распределение размеров отверстия в партии близко к нормальному распределению;

- вероятностный уровень дефектности партии втулок недопустимо высокий >1% (допустимый уровень дефектности);

- при анализе процесса обработки по индексам воспроизводимости и с применением контрольных карт установлено, что основной причиной высокого уровня дефектности партии является значительное рассеивание размеров отверстия в партии (при хорошей настроенности процесса).

В целом можно заключить, что технологический процесс не обеспечивает необходимое значение  статистического показателя S (стандартное отклонение), характеризующего технологическое рассеивание размера отверстия. Необходимо остановить процесс, выявить и устранить причины рассеивания (несоответствующие характеристики материала, изменение режимов обработки, замена оборудования и др.).