# Введение

В данной работе будет рассмотрена в качестве датчика двухвыводная микросхема AD22100, которая осуществляет аналоговый выход.

Его преимуществом является встроенный модуль обработки сигнала, а также низкая погрешность в измерениях.

Данный датчик имеет довольно примитивный функционал, позволяющий без лишних затрат моделировать различные схемы.

Разработка структурной схемы устройства

Постановка задачи

Устройство предназначено для контроля температуры окружающей среды и использует в качестве датчика двухвыводную микросхему с выходом в виде напряжения AD22100. Напряжение на выходе при температуре 0ºС равно 1,375В. Требуемый диапазон измерения простирается от -10ºС до 110 ºС.

Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне (0…+4) В. Для устройства задаются верхний порог  85ºС и  нижний порог 5ºС.

При превышении верхнего порога в 85ºС:

первый светодиод должен непрерывно мигать с периодом 1 сек во время преодоления порога,

первое реле должно включиться на 8 секунд с момента превышения порога,

динамик должен гудеть с частотой ¬ 256Гц три раза с периодом 4 сек.

При превышении нижнего порога в 5ºС:

второй светодиод должен мигать с периодом 4 сек во время преодоления порога три раза,

второе реле должно включиться, а выключится во время преодоления другого порога,

динамик должен гудеть с частотой 512Гц в течение пяти секунд.

В устройстве используются реле типа TRC-D-3 и цифровые элементы серии 555.

Описание структурной схемы устройства

Разработанная структурная схема устройства представлена в Приложении А.

Устройство содержит:

датчик,

усилитель,

первый и второй компараторы,

первое и второе реле,

первый и второй светодиод,

блоки управления первым и вторым светодиодами, первым и вторым реле, динамиком.

Согласно схеме, при превышении верхнего или нижнего порога срабатывает соответствующий компаратор, далее блоки управления, согласно заданию, включают светодиод, динамик и реле.

Разработка функциональной схемы устройства

Разработанная функциональная схема устройства представлена в Приложении Б.

Описание работы устройства по временным диаграммам

Временная диаграмма работы устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Временная диаграмма работы устройства датчика AD22100

Из диаграммы видно: при преодолении верхнего порога срабатывает первый компаратор, первый светодиод должен непрерывно мигать с периодом 1 сек во время преодоления порога, первое реле включается на 8 секунд с момента преодоления порога, динамик гудит 3 раза с частотой 256Гц и периодом 4 секунды. При преодолении нижнего порога срабатывает второй компаратор, второй светодиод начинает мигать с периодом 4 секунды во время преодоления порога три раза, второе реле включается на время преодоления порога и выключается при достижении другого порога, динамик гудит с частотой 512Гц в течение пяти секунд.

Разработка функциональных схем блоков управления

Блоки управления светодиодами

Схема управления первым светодиодом представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема управления первым светодиодом

Согласно заданию, первый светодиод непрерывно мигает с периодом 1 секунд на время преодоления нижнего порога. Для этого последовательно соединяется генератор импульсов, который задаёт период формирования импульсов, и операционный усилитель, который усиливает сигнал генератора и управляет светодиодом HD1.

Схема управления вторым светодиодом представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема управления вторым светодиодом

Согласно заданию, второй светодиод непрерывно мигает с периодом 4 сек во время преодоления нижнего порога три раза. При превышении порога, сигнал с компаратора подаётся на RS-триггер, далее для формирования периода 4 секунды, последовательно подключен генератор, из которого сигнал идет в счетчик. Счетчик, в свою очередь, считает количество итераций данного цикла. После получения на выходе числа 3, счетчик сбрасывает RS-триггер. Далее сигнал подается на вход операционного усилителя, который усиливает сигнал и управляет вторым светодиодом HD2.

Блоки управления реле

Схема управления первым реле представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Схема управления первым реле

Согласно заданию, первое реле включается на 8 секунд с момента преодоления порога. Для этого последовательно соединяется одновибратор, который задаёт время формирования импульсов, и операционный усилитель, усиливающий сигнал генератора и управляющий реле K1.

Схема управления вторым реле представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схема управления вторым реле

Согласно заданию, второе реле включается на время преодоления порога и выключается при достижении другого порога. Поэтому сигнал со второго компаратора подаётся на операционный вход S, RS триггера далее сигнал подается на вход операционный усилитель, который усиливает сигнал и управляет вторым реле K2, которое работает, пока сигнал с первого компаратора не придет на вход R и не сбросит триггер.

Блоки управления динамиком

Схема управления динамиком представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Схема управления динамиком

В случае преодоления верхнего порога, динамик гудит с частотой 256Гц три раза с периодом 4 секунды. В случае преодоления нижнего порога, динамик гудит с частотой 512Гц 5 секунд.

При превышении верхнего порога, сигнал с компаратора подаётся на RS-триггер, далее для формирования периода 4 секунды, последовательно подключен генератор, из которого сигнал идет в счетчик. Счетчик, в свою очередь, считает количество итераций данного цикла. Сигнал идет на генератор, формирующий частоту – 256Гц. После получения на выходе числа 3, счетчик сбрасывает RS-триггер. При превышении нижнего порога, сигнал со второго компаратора подаётся на одновибратор, а затем на генератор импульсов, который задает частоту 512Гц,  и гудит он 5 секунд. Полученные сигналы подаются на вход дизъюнктора, на его выходе будет сформировано необходимое количество импульсов. Сигнал с дизъюнктора подаётся на усилитель, который управляет  динамиком BA1.

2.3   Описание работы устройства по функциональной схеме

Учитывая, предложенные решения, была разработана функциональная схема, представленная в приложении Б.

Разработанное устройство содержит:

1 - датчик AD22100; 2,10,11,12,16,22,24 - операционные усилители; 3,4 - компараторы; 5,8 - одновибраторы; 7,9 – RS-триггер; 17,18 - счетчик;  6,13,14,15,21 - генераторы импульсов; 23 - дизъюнктор; 19,20 - конъюнкторы.

Устройство работает следующим образом:

Если компаратор 3 формирует уровень логической единицы при превышении верхнего порога, то светодиод HD1 должен непрерывно мигать с периодом 1 сек во время преодоления порога, полученным с генератора 6; реле K1 включается на 8 секунд с момента превышения порога, получив на вход импульс с одновибратора 5. Чтобы включился динамик BA1, импульс подается на RS-триггер 7 и генератор импульсов 13 формируют период 4с и счетчик 17 отсчитывает 3 раза, далее импульс идет на генератор импульсов 21, формирующего частоту 256Гц и, наконец, на динамик BA1.

Если компаратор 4 формирует уровень логической единицы при превышении нижнего порога, то светодиод HD2 начинает мигать с периодом 4с во время преодоления порога три раза: на RS-триггер 9 и генератор импульсов 15 формируют период 4с и счетчик 18 отсчитывает 3 раза, реле K2 включается, когда на RS-триггер 10 подается сигнал с компаратора 4, и завершает свою работу, когда компаратор 3 подает сигнал сброса. Одновибратор 8 и генератор импульсов 14 в течение 5 секунд выставляет частоту динамика BA1 – 512Гц.

Разработка принципиальной схемы устройства

Расчёт усилителя

Статика:

U0C° = 1.375В.

Uпит = 5В.

Температурный коэффициент = 22.5 мВ/C°.

U-10C° = 1.375В – (22.5 мВ/C° * 10 C°) = 1.15В.

U110C° = 1.375В + (22.5 мВ/C° * 110 C°) = 3.85В.

По заданию: 1.15B -> 0В, 3.85 -> 4В.

Ку = (4 – 0) / (3.85 – 1.15) = 1.48 > 0.

Инверсия: 1.15B -> 4В, 3.85 -> 0В.

Ку = (0 – 4) / (3.85 – 1.15) = -1.48 < 0.

Uсмещ = U3/Kу – U2 = (4/-1.48) – 1.15 = -3.85 => E2.

R1 = R2 = 10 КОм.

Kу = R3/R1 = R3/R2 = R3/10 Ком => R3 = -Kу * 10 Ком = 14.8 КОм.

Динамика:

Asin = (U1 – U2) / 2 = (3.85 – 1.15) / 2 = 2.7 / 2 = 1.35.

Asin действ = 1.35 * 0.707 = 0.9544 В.

Расчёт схем формирования порогов

Согласно заданию, при преодолении верхнего и нижнего порогов, устройство должно выполнять определённые функции, поэтому целесообразно использование компараторов на выходе усилителя.

Рационально будет выбрать аналоговый компаратор LM319.

Его характеристики:

Uпит = ±(1...18)В.

ku = 50В/мВ.

Iвх = 25нА.

Iн = 6мА.

Напряжение, питающее усилитель - 5В.

Зададим ток через делитель, равный I=0,002А.

Расчёт схемы формирования верхнего порога

Верхний порог = 85ºС.

Напряжение, которое будет формироваться на выходе усилителя:

U85C° = 1.375В + (22.5 мВ/C° * 85 C°) = 3,287В.

R1+R2=E/I=5/0,002=2500Ом.

Uпор=I*R2=>R2=Uпор/I=3,287/0,002=1643Ом.

R1=2500-1643=857 Ом.

Расчёт схемы формирования нижнего порога

Нижний порог = 5ºС.

Напряжение, которое будет формироваться на выходе усилителя:

U-10C° = 1.375В – (22.5 мВ/C° * 10 C°) = 1.487В.

R1+R2=E/I=5/0,002=2500 Ом.

Uпор=I*R2=>R2=Uпор/I=1,487/0,002=743 Ом.

R1=2500-743=1757 Ом.

Расчёт генераторов импульсов

В качестве генератора импульсов используется микросхема К531ГГ1.

Если температура окажется выше верхнего порога, то первый светодиод должен непрерывно мигать с периодом 1 сек во время преодоления порога, динамик должен гудеть с частотой  256Гц три раза с периодом 4 сек. Если температура окажется ниже нижнего порога, то второй светодиод должен мигать с периодом 4 сек во время преодоления порога три раза, динамик должен гудеть с частотой 512Гц в течение пяти секунд.

Период и частота задаются с генераторов сигналов. Генераторы управляются дифференцируемой RC - цепью.

Для Т=1с:

C = 1*10-6 Ф±1%.

T = 1,4RC => R = T/1,4C = 1/1,4*1*10-6= 0,7142*106Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1 Ом±5%.

Для f=256Гц:

C = 1*10-6 Ф±1%.

f = 0,7/RC => R = 0,7/Cf = 0,7/256*1*10-6 = 0,0027*106Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1Ом±5%.

Для Т=4с:

C = 1*10-6 Ф±1%.

T = 1,4RC => R = T/1,4C = 4/1,4*1*10-6= 2,8571*106Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1Ом±5%.

Для f=512Гц:

C = 1*10-6 Ф±1%.

f = 0,7/RC => R = 0,7/Cf = 0,7/512*1*10-6 = 0,0014*106Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1Ом±5%.

Для f=512Гц:

C = 1*10-6 Ф±1%.

f = 0,7/RC => R = 0,7/Cf = 0,7/512*1*10-6 = 0,0014*106Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1Ом±5%.

Расчёт одновибраторов

В качестве одновибратора используется микросхема К561АГ1.

Если температура окажется выше верхнего порога, то первое реле должно включиться на 8 секунд с момента превышения порога. Если температура окажется ниже нижнего порога, то динамик должен гудеть с частотой 512Гц в течение пяти секунд.

Уровень импульса задаётся с одновибратора. Одновибратор управляется дифференцирующей RC - цепью.

Для реле, включающегося на 8с:

C = 1*10-6 Ф±1%.

T = 1,1RC => R = T/1,1C = 8/1,1*1*10-6= 7,2727*106Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1Ом±5%.

Для динамика, включающегося на 5с:

C = 1*10-6 Ф±1%.

T = 1,1RC => R = T/1,1C = 5/1,1*1*10-6 = 4,5454*10-6Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1Ом±5%.

Расчёт схем управления светодиодами

Уровень логической единицы на выходе микросхем серии 555 - 3,3333В, падение напряжения на светодиоде 2В, значит на резисторе будет падать 1,333В.

Падение на переходе коллектор - эмиттер на биполярном транзисторе - до 0,1В, база - эмиттер - 0,6В.

В схеме был использован биполярный транзистор типа КТ315Е

с коэффициентом усиления по току b=350 и током коллектора IDV=0,1А.

Расчёт схемы управления первым светодиодом

Светодиод управляется ключом на биполярном транзисторе.

Падение напряжения на резисторе:

∆URк = 1,333В.

Сопротивление резистора, ограничивающего Iк:

Rк=∆URк /Iд = 1,333/0,1 = 13,333Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора-13Ом±5%.

Ток, протекающий через светодиод:

Iк=∆URк/Rк=1,333/1800=0,0007407А.

Напряжение на резисторе:

∆URб = Uкомп-0,6 = 5-0,6В= 4,4В.

Ток базы:

Iб=Iк/b=0,0009306/350=0,000002116А.

Сопротивление резистора цепи базы:

Rб=∆URб/Iб = 4,4/0,000002116= 2,079Мом.

Ближайший стандартный номинал резистора - 2МОм±5%.

Расчёт схемы управления вторым светодиодом

Падение напряжения на резисторе:

∆URк = 1,333В.

Сопротивление резистора, ограничивающего Iк:

Rк=∆URк /Iд = 1,333/0,1 = 13,333Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора 13Ом±5%.

Ток, протекающий через светодиод:

Iк=∆URк/Rк=1,333/1800=0,0007407А.

Напряжение на резисторе:

∆URб = Uкомп-0,6 = 5-0,6В= 4,4В.

Ток базы:

Iб=Iк/b=0,0009306/350=0,000002116А.

Сопротивление резистора цепи базы:

Rб=∆URб/Iб = 4,4/0,000002116= 2,079МОм.

Ближайший стандартный номинал резистора - 2МОм±5%.

Расчёт схем управления реле

В устройстве должны использоваться реле типа TRC-D-3.

Реле управляется транзисторным ключом на биполярных транзисторах.

Уровень логической единицы на выходе микросхем серии 555 - 3,675В, падение напряжения на светодиоде 2В, значит на резисторе будет падать 1,675В.

Падение на переходе коллектор - эмиттер на биполярном транзисторе - до 0,1В , база - эмиттер - 0,6В.

В схеме был использован биполярный транзистор типа KT342Б с коэффициентом усиления по току b=286 и током коллектора IDV=0,1А.

Расчёт схемы управления первым реле

Падение напряжения на резисторе:

∆URк = 1,675В.

Сопротивление резистора, ограничивающего Iк:

Rк=∆URк /Iд = 1,675/0,1 = 16,75Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора  16Ом±5%.

Ток, протекающий через светодиод:

Iк=∆URк/Rк=1,675/1800=0,0009305А.

Напряжение на резисторе:

∆URб = Uкомп-0,6 = 5-0,6В= 4,4В.

Ток базы:

Iб=Iк/b=0,0009305/286=0,00000325А.

Сопротивление резистора цепи базы:

Rб=∆URб/Iб = 4,4/0,00000325= 1,354МОм.

Ближайший стандартный номинал резистора -1МОм±5%.

Расчёт схемы управления вторым реле

Падение напряжения на резисторе:

∆URк = 1,675В.

Сопротивление резистора, ограничивающего Iк:

Rк=∆URк /Iд = 1,675/0,1 = 16,75Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора  16Ом±5%.

Ток, протекающий через светодиод:

Iк=∆URк/Rк=1,675/1800=0,0009305А.

Напряжение на резисторе:

∆URб = Uкомп-0,6 = 5-0,6В= 4,4В.

Ток базы:

Iб=Iк/b=0,0009305/286=0,00000325А.

Сопротивление резистора цепи базы:

Rб=∆URб/Iб = 4,4/0,00000325= 1,354МОм.

Ближайший стандартный номинал резистора - 1МОм±5%.

Расчёт схемы управления динамиком

Динамик управляется транзисторным ключом на биполярных транзисторах.

Уровень логической единицы на выходе микросхем серии 555 - 3,675В, падение напряжения на светодиоде 2В, значит на резисторе будет падать 1,675В.

Падение на переходе коллектор - эмиттер на биполярном транзисторе - до 0,1В, база - эмиттер - 0,6В.

В схеме был использован биполярный транзистор типа КТ324Б с коэффициентом усиления по току b=286 и током коллектора IDV=0,1А.

Падение напряжения на резисторе:

∆URк = 1,675В.

Сопротивление резистора, ограничивающего Iк:

Rк=∆URк /Iд = 1,675/0,1 = 16,75Ом.

Ближайший стандартный номинал резистора  16Ом±5%

Ток, протекающий через светодиод:

Iк=∆URк/Rк=1,675/1800=0,0009305А.

Напряжение на резисторе:

∆URб = Uкомп-0,6 = 3-0,6В= 2,4В.

Ток базы:

Iб=Iк/b=0,0009305/286=0,00000325А.

Сопротивление резистора цепи базы:

Rб=∆URб/Iб = 2,4/0,00000325=0,739 МОм.

Ближайший стандартный номинал резистора – 750КОм±1%.

Описание работы устройства по принципиальной схеме

Разработанная принципиальная схема и перечень используемых в ней элементов представлены в приложении В.

Устройство работает следующим образом: выходной сигнал усилителя принимается на входы компараторов, сравнивающих его с заданными пороговыми уровнями.

Если превышен верхний порог, то на выходе первого компаратора формируется нарастающий фронт и формируется уровень логической единицы. По нарастающему фронту сигнал приходит на одновибраторы, которые формируют импульсы для первого светодиода и реле, а также, на RS-триггер, далее в генератор и счетчик, перед прохождением в динамик и в RS-триггер реле K2, сбрасывающего его работу.

Если превышен нижний порог, то на выходе второго компаратора формируется уровень логической единицы. Сигнал передается на генератор, формирующий заданную частоту и подающий импульс на динамик, а также на  RS-триггер, управляющий вторым реле и генератор импульсов, управляющий вторым светодиодом.

Результаты электронного моделирования

Моделирование датчика производится в рабочем окне программы для моделирования цифровых и аналоговых электронных схем EWB.

Представление верхнего и нижнего порога усилителя представлено на рисунках ниже.

Рисунок 7 - Моделирование верхнего порога усилителя в статике

Рисунок 7 - Верхний порог в статике

Рисунок 8 - Нижний порог в статике

Рисунок 9 - Моделирование усилителя в динамике

Далее, при моделировании, создаётся модель датчика.

Рисунок 10 – Модель датчика

Рисунок 12 – Моделирование первого компаратора

Рисунок 13 - Показания осциллографа

Рисунок 14 - Моделирование второго компаратора

Рисунок 15 - Показания осциллографа

Заключение

В ходе работы была рассчитана, спроектирована и протестирована модель датчика AD592. элементы были выбраны с учётом возможности работы при значениях, полученных в расчётах, в соответствии с заданием.

- Список используемых источников

- Л.А. Брякин. Электротехника и электроника. Конспект лекций. Пенза, ПГУ, 2004.

- Я. Ю. Волкова. Базовые элементы цифровой техники. Изд-во Екатеринбургского государственного университета, 2018.

- Сайт analog-devices.

Приложение А. Схема электрическая структурная

Приложение Б. Схема электрическая функциональная

Приложение В. Схема электрическая принципиальная

Приложение Г. Перечень используемых элементов